拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中天佑德石墨烯润滑油新材料项目 | 天北经济技术开发区 | 奎屯中天佑德能源科技有限公司 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 | 本项目占地面积8947.49平方米，总建筑面积3860平方米。拟建设石墨烯润滑油生产车间两栋、综合用房一栋，附属用房一栋及配套设施，年产石墨烯润滑油10万吨。 | （1）废气 - 本项目废气主要为储罐区大小呼吸气、装车油气、设备管线和各个动、静密封处泄露的无组织有机废气、职工食堂产生饮食油烟和运输车辆尾气。 本项目烘干锅炉为电锅炉，无废气产生。 （2）废水 项目运营期用水主要为冷却循环用水和生活污水。 本项目冷却水回冷却循环池回用于生产，不外排。 （3）噪声 本项目的噪声主要为项目生产设备运行噪声，其设备的噪声值在75~85dB（A）之间。营运过程中从以下几个方面对噪声治理措施进行完善：尽量选用低噪设备；对产生机械噪声的设备进行减振处理，减少设备振动噪声；进一步加强车间密闭性，提高隔声效果；加强设备保养、维护；禁止车辆超速和随意鸣笛，禁止野蛮装卸，合理安排运输路线，控制运输速度；加强厂区绿化，绿化树种应乔、灌、草相结合，在美化厂区景观的同时隔声降噪。 本项目产生的噪声经过降噪减振措施，距离衰减后，厂界噪声可满足采取上述措施后可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值要求。 （4）固废 本项目运营期固体废物分为生活垃圾、一般固体废物和危险废物，其中一般固体废物为废包装材料；危险废物包括生产过程中产生的滤渣、废导热油、设备维修过程中产生少量机修废油。生活垃圾由环卫部门统一处理，纸箱等一般固废进行回收，危险废物收集暂存后定期交由具有危险废物处理资质的单位处置。 （5）风险 本项目风险主要为突发性溢油事故风险。 - 突发性溢油事故风险防范措施：两个车间内罐区分别设置围堰及罐区防火堤。设置可燃气体报警装置和火灾报警装置。严格遵守安全防火规定，严禁与易燃易爆品混运、混存，交通运输车量、贮存区应配备足够的消防器材，日常专人巡查仓库，定期检修消防器材。建立安全生产制度，加强安全教育、宣传及培训，严格生产操作规范，定期检查生产设备，杜绝生产事故发生。 综上，本项目制定了一系列的风险防范措施、应急预案，可将事故风险概率和影响程度降至最低。通过采取有效的预防措施和制定完善的应急救援预案，严格执行项目安全评价提出的安全对策措施，本项目的环境风险是可以防控的。 |