拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆合源正达生物化学有限公司一般固体废物处置项目 | 项目位于第七师胡杨河经济技术开发区工业园北区 | 新疆合源正达生物化学有限公司 | 东营天玺环保科技有限公司 | 本项目工程总投资7651.76万元，其中环保投资1578万元，新建一般固体废物填埋场一座，占地面积19.2万m2下挖式填埋坑一座；配套建设办公楼、值班房（磅房）、特种车辆车库、开敞停车棚等设施；购置压实机、推土机、装载机、挖掘机、自卸车、喷药洒水车、吸污车、工程巡视车等填埋作业机械、车辆。本项目一般固体废物填埋场有效库容125万立方米，投产年（第2年，含建设年）处置量5万吨/年，达产年（第10年）处置量15万吨/年，服务期14年，服务期内总处置量150万吨。 | - 大气防治措施： 拟建项目装卸、运输引起的扬尘，在干燥天气，配备水车及雾炮，边卸车边适当洒水，减少灰尘飞扬；项目在固废填埋过程中产生的扬尘，对卸车的固废及时铺平碾压， 做到随卸随压，同时对固废表面进行喷洒水作业；库区采用导气石笼井将填埋气体收集无组织排放；对渗滤液收集系统采取加盖处理措施，在收集池上加盖密闭，在盖上设置一定数量的吸风口、观察窗、检修孔和补气孔，以便吸走臭气、巡视、检修和自然补气维修持内部气压平衡。经上述措施治理后，厂界颗粒物浓度满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019) 中表 C.1 中关于填埋单元废弃治理需达到“逐层填埋、覆土压实、及时覆盖、撒水抑尘、设置防风抑尘网、服务期满后及时封场”的要求，满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）中关于大气污染物排放应满足 GB16297无组织排放要求（1.0mg/m3）；无组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准（氨气：1.5mg/m3；硫化氢：0.06mg/m3；臭气浓度：20无量纲）； - 废水防治措施： 本项目废水主要为生活污水、渗滤液、冲洗废水；生活污水经厂区化粪处理后，排至污水管网，进入七师五五工业园区北区污水处理厂处理，排水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及五五工业园区（南区）污水处理厂进水水质标准；冲洗废水经隔油和沉淀处理后，用于场区道路降尘，不外排；填埋场渗滤液主要来自雨水，收集后回喷于固废填埋场，综合利用不外排。 （3）噪声防治措施：在注重填埋作业机械的设备选型的基础上，采用基础减震、隔声的噪声防治措施。加强管理，合理安排作业时间，制定操作规程，禁止夜间作业。加强绿化，主体工程在垃圾填埋区四周设置绿化防护林带，可以起到良好的降噪效果。本工程运行期噪声主要为填埋作业设备噪声和交通运输噪声。根据影响预测评价结论，本工程运行期东、西、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求，能够实现达标排放，措施合理可行。 （4）固废防治措施：本项目运营期产生的固体废物主要为填埋场工作人员产生的生活垃圾和隔油池产生的洗车废油。生活垃圾收集后由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处置；隔油池产生的废油由有资质的单位定期进行清掏并合理处置。危险废物贮存、转运、处置严格执行按照《危险废物收集 贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《新疆维吾尔自治区危险废物转移管理暂行规定》的相关要求，危险废物应交由相应有资质的危险废物处理单位进行处置，并将相关资料存档备查，零排放。 |