拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆国华科技有限公司年产2000万平方米铝电解电容器用 腐蚀化成铝箔项目（一期） | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区（五五工业园区南区） | 新疆国华科技有限公司 | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | 项目规划总用地面积101363m2，设计建设12条腐蚀箔生产线、40化成箔生产线，同时完成纯水系统、罐区、污水处理站、危废暂存库、碱喷淋吸收塔等相关的辅助、环保等配套设施，形成年产1000万m2腐蚀铝箔、1000万m2化成铝箔的生产能力。 | （1）大气环境环境影响评价 腐蚀箔生产车间产生的酸雾主要为 HCl、硫酸雾等，废气通过管道引入碱液喷淋塔处置，处置后的废气由不低于15m高排气筒排放。全厂共设12套碱喷淋塔，12根排气筒。各污染物的排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。 项目在化成、液馈及磷酸稳定化处理工序过程中可能会挥发少量的含酸、氨气的水蒸汽，其中氨主要来自于己二酸铵溶液、磷酸二氢铵溶液挥发所产生的气体，由于硼酸、己二酸铵和磷酸均属于不易挥发性酸，且项目的化成温度在80-90℃之间，同时，项目设计在化成槽加盖处理，并在化成车间内安装强制抽排风系统，预计化成车间内氨可以满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）中工作场所空气中氨的限制要求（20mg/m3）。因此项目对大气环境影响可接受。 （2）水环境影响评价 项目废水包括生产废水和生活污水两部分。其中生产废水包括腐蚀箔生产线废水、化成箔生产线废水、纯水制备系统浓水、碱液喷淋系统废水。本项目设计建设1座5000m3/d污水处理站，对各类生产废水划分为“低磷废水、高磷废水、高氨氮废水、综合生产废水、RO浓水”五大类废水，按照“分类收集、分质处理”的原则，对每一类废水单独采用“物化法”进行预处理，然后再全部进入污水处理站生化处理系统（“一级缺氧+一级好氧+二级缺氧+二级好氧）处理，处理后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值要求后由厂区废水总排口排入五五工业园区污水处理厂统一处理。 （3）声环境影响评价 本项目主要噪声源为腐蚀装置、化成装置、纯水制备系统设备噪声，风机、泵等噪声，根据同类企业类别调查，各噪声源强在70-95dB（A）之间。项目各产噪设备均集中在生产车间，经基础减振、建筑隔声、距离衰减后，噪声排放强度可降低约30 dB（A），预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声功能区限值要求，项目位于园区内，周围200m范围内不存在声环境保护目标，因此不会对外环境造成明显不利影响。 （4）固体废物环境影响评价 项目运营期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三部分。一般工业固体废物主要有废铝箔、废RO膜，危险废物主要有废渗析膜、污泥。 废铝箔全部外售，废RO膜由纯水系统厂家定期更换并回收，废渗析膜和污水处理站产生的污泥全部外委新疆金派固体废物治理有限公司危废填埋场安全填埋，生活垃圾由园区环卫部门统一收集后，送129团生活垃圾填埋场统一处置。只要建设单位加强固废管理，对产生的固体废弃物进行分类、收集、无害化处理处置，本项目产生的固体废弃物不会对周边环境造成明显不利影响。 （5）环境风险影响分析 本项目生产过程中涉及的物料包括硫酸、硝酸、盐酸、磷酸等，均属于危险化学品，生产过程中各工艺溶液槽，因操作不当、设备老化、管理不到位等因素会造成硫酸、盐酸、硝酸、磷酸等物料的稀溶液泄露，腐蚀液会对人员和工件产生危害，并会对周围环境空气造成一定影响，但因浓度较稀，危险较小。企业应严格落实各项风险防范措施，主要包括重点风险防范区地面与群脚应采用坚固、防渗材料建造，储罐区周围设置防火堤或围堰，容积不小于罐区最大单罐泄漏的容积体积；全厂设1座事故水池，容积不小于400立方米，在严格落实各项风险防范措施及应急预案前提下，评价认为项目的环境风险可以接受。 |