- 建设项目环境影响报告表

项目名称： 通达恒泰棉花机械加工项目

建设单位（盖章）：奎屯通达恒泰机械制造有限公司

编制日期：          2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 通达恒泰棉花机械加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 龚其松 | 联系方式 | 18935853986 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园） |  |  |
| 地理坐标 | 84°52′21.589″E，44°27′57.316″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 棉花加工机械制造 C3577 | 建设项目 行业类别 | - 三十二、专用设备制造35--70农、林、牧、渔专用机械制造357 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 第七师奎屯天北新区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 天北新区（农经）备【2021】10号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 22.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.81 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 8000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 1.规划环境影响评价文件名称： - ①奎屯智新投资管理有限公司天北新区百家中小企业创业园—制造园建设项目②新疆兵团第七师奎屯天北新区工业园区总体规划环境影响跟踪评价报告书 - 2.召集审查机关： - ①新疆生产建设兵团第七师环保局 - ②新疆生产建设兵团环境保护局 - 3.审查文件名称及文号 - ①关于奎屯智新投资管理有限公司天北新区百家中小企业创业园—制造园建设项目环境影响报告表的批复（师环审[2013]58号）（见附件） - ②关于新疆兵团第七师奎屯天北新区工业园区总体规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见（兵环审[2017]130号）（见附件） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《新疆兵团第七师奎屯天北新区工业园区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，本项目属于天北新区工业园南区：以棉纺和农副产品加工为主导，以机械制造、新型建材工业为重点的新型工业化园区，因此本项目符合园区入园产业类别。 根据“奎屯天北新区百家中小企业创业园修建性详细规划”（详见附件），本项目用地属于二类工业用地。 综上，本项目建设符合奎屯天北新区百家中小企业创业园总体规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 - 2 “自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划”符合性分析 ### 本项目位于奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园），根据新疆关于印发《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的通知，项目区属于“奎—独—乌”重点控制区。本项目为棉花机械加工项目，污染物排放量较少，能达标排放，对周围的环境影响较小，符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》。 3与“奎屯-独山子-乌苏区域大气污染联防联控工作方案”符合性分析 ### 与“奎屯-独山子-乌苏区域大气污染联防联控工作方案”符合性分析见表1。 表1 与“奎屯-独山子-乌苏区域大气污染联防联控工作方案”的符合性分析 序号; 工作方案要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止在“奎-独-乌”区域内新建不符合国家产业政策和采用落后生产工艺的大气重污染项目，严格限制新建和扩建高污染、高耗能、高排放的石化、火电、钢铁、水泥、化工项目。; 本项目符合国家产业政策，项目为棉花机械加工项目，不属于高污染、高耗能、高排放的三高化工项目。; 符合. 2; 重点控制区内工业企业大气污染物排放浓度应低于国家重点控制区域或地方排放标准限值；有相应行业特别排放限值的，执行特别排放限值。; 本项目污染物排放浓度远低于国家排放标准限值，根据《新疆维吾尔自治区环境保护厅 公告》（2016年 第45号），本项目不属于大气污染物特别排放执行行业，因此未执行特别排放限值。; 符合. 3; 新建大气污染物排放项目应采取国内外先进的除尘、脱硫、脱硝等技术，严格控制污染物新增量，重点控制区新增排放量原则上实行区域内现役源两倍消减量替代。一般控制区新增排放量实行区域内现役源消减量等量替代。; 本项目废气主要粉尘和有机废气，废气治理措施安装有焊接烟尘净化器、集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化处理装置+15m排气筒，对废气各污染因子有较大削减，对周边环境影响较小。; 符合. 4; 加大落后产能淘汰力度。对不符合国家产业政策、污染严重且经治理仍无法达标的工业企业实施关停并转；对中心城区内大气污染物排放严重的工业企业实施搬迁；调整工业园区定位，推动节能环保、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料和生物科技等战略新兴产业在工业园区内发展。; 本项目符合国家产业政策，不属于落后产能项目；项目位于新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园），在工业园区内。; 符合. 5; 提高清洁能源消费比例。优化能源结构，大力发展天然气与可再生能源，实现清洁能源供应和消费多元化。按照“优先发展城市燃气，积极调整工业燃料结构”的原则，优化配置使用天然气。降低煤炭在一次能源消费结构中的比重，同时提高清洁能源在一次能源消费结构中的比重。其中，“奎-独-乌”区域煤炭在一次能源消费结构中的比重降低到70%以下，清洁能源在一次能源消费结构中的比重提高到11.2%以上。; 本项目主要能耗为电，属于清洁能源。; 符合. 6; 实施煤炭消费总量控制。研究制定区域城市煤炭消费总量中长期控制目标，制定煤炭消费总量实施方案，把总量控制目标分解落实到“三地四方”，实施目标责任管理，加大考核和监督力度。重点控制区严格控制煤炭消费总量。; 本项目不涉及煤炭消费。; 符合. 7; （1）重点行业挥发性有机物污染防治。 全面开展挥发性有机物排放摸底调查工作，建立石化、有机化工、合成材料、塑料产品制品、化学药品原药制造、包装印刷等重点行业挥发性有机物重点监管企业名录，掌握挥发性有机物行业和区域分布特征，推进重点行业挥发性有机物控制。; 本项目为棉花机械加工下项目，涉及喷漆工序，在喷漆房进行，有机废气产生量较少，并采用“集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化处理装置+15m排气筒”处理后排放，对周围环境影响较小。; 符合. 8; （2）加强有毒废气污染控制。 强化有毒废气企业的环境监管，对重点排放企业实施强制性清洁生产审核；把有毒空气污染物排放控制作为环境影响评价审批的重要内容，明确控制措施和应急对策。; 本项目不涉及有毒废气，不属于重点排放企业。; 符合. 9; - （3）加强工业企业污染治理。 - 石化行业：加快石化企业催化裂化装置脱硫以及动力车间脱硫、脱硝工作，加强罐区油气治理、装卸储运油气回收以及工艺废气挥发性有机物治理、恶臭治理。; 本项目为棉花机械加工项目，工艺废气主要为粉尘和有机废气，废气治理措施有焊接烟尘净化器、集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化处理装置+15m排气筒，可以有效降低废气的量。; 符合. ### 4 项目“三线一单”符合性分析 根据生态环境部（原环境保护部）环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，具体如下： “为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下建成“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”，项目与环评[2016]150号文符合性分析见表2。 表2 项目与“三线一单”符合性分析一览表 序号; 内容; “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园），沿项目区周边无自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 2; 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污物排放控制要求。; 本项目声环境质量能够满足相应的标准要求；废气经相应措施处理后，对周边环境影响较小；生活污水（餐饮废水经油水分离器处理）排入园区排水管网，最终排入天北新区污水处理厂统一处理；固废均能得到妥善处置。符合环境质量底线要求。; 符合. 3; 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 本项目水、电资源使用量较少，不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目位于新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园），不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（自治区发展和改革委员会，2017年7月）中的28个国家重点生态功能区县（市），也不属于《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（自治区发展和改革委员会，2017年12月）中的17个国家重点生态功能区县（市）。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1建设规模 本项目建成后预计年产100台棉花机械设备，成品设备具体名称见表3。 ### 表3 项目成品设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 烘干塔; 20; 台. 2; 卸料器; 40; 台. 3; 提升机; 10; 台. 4; 喂花机; 10; 套. 5; 清花机; 20; 台. 2建设内容 本项目位于新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园），租赁已建好的厂房（租赁合同见附件），主要包括生产车间和办公生活区。本项目地理位置图见附图1，项目外环境关系图见附图2。 项目建设内容具体见表4。 表4 项目建设内容一览表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1400m2，位于项目区南侧. 附属工程; 喷漆房; 密闭，位于生产车间西侧，用于喷漆. 办公生活区; 800m2，位于项目区东侧. 储存工程; 原料、成品堆场; 1000m2，位于项目区东南角. 危废暂存间; 5m2，位于生产车间西南角. 公用工程; 供水系统; 园区供水管网. 排水系统; 园区排水管网. 供电系统; 国家电网. 供暖系统; 电热风炉. 环保工程; 废气; 切割粉尘; 自然沉降后集中收集. 焊接烟尘; 1台移动式焊接烟尘净化器. 打磨粉尘; 生产车间加强通风. 喷漆废气; 密闭喷漆房；集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化处理装置+15m排气筒. 食堂油烟; 油烟净化器+排气筒. 废水; 生产过程无废水产生；生活污水（餐饮废水经油水分离器处理）排入园区排水管网，最终排入天北新区污水处理厂统一处理. 噪声; 噪声设备置于生产车间内，隔声、减震等措施. 一般固废; 生活垃圾; 暂存于垃圾桶，由环卫部门统一清运处理. 废边角料; 分类暂存在一般工业固废暂存间内，外售给废品收购站. 切割粉尘. 移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘. 废水性漆桶; 集中收集后由原供应商回收. 危险固废; 废机油; 集中收集至危废暂存间，交由有资质单位处置. 废活性炭. 废UV灯管. 3主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 车床; 6; 台. 2; 铇床; 2; 台. 3; 折弯机; 2; 台. 4; 剪板机; 1; 台. 5; 卷板机; 1; 台. 6; 动平衡机; 1; 台. 7; 焊机; 10; 台. 8; 二保焊机; 4; 台. 9; 等离子切割机; 4; 台. 10; 切割机; 1; 台. 11; 空气压缩机; 1; 台. 4原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表6。 表6 原辅材料及能源消耗一览表 分类; 名称; 年耗量; 备注. 原料; 型材; 500t; 外购. 辅料; 轴承; 2000个; 外购. 电机; 175个; 外购. 皮带; 3350条; 外购. 螺丝; 17t; 外购. 水性漆; 5t; 外购. 焊丝; 2t; 外购. 焊条; 2t; 外购. 能源; 水; 2244m3; 园区供水管网. 电; 5000kw·h; 国家电网. 水性漆理化性质： 水性漆以丙烯酸改性水性聚氨酯为主要原料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害。 水性漆属于聚合物分散体系，颜料分散性不是很好，因此须采取措施加以改善。溶解的分子对剪切力、热、pH等都很稳定，而分散的粒子不稳定，因此要对分散体系采取稳定措施。分散粒子受剪切力后会被破坏，因而须考虑在制造、输送水性漆过程中避免剪切力的作用。分散粒子对pH值很敏感，漆中混入酸性物质会形成酸性粒子，从而产生胶化破坏水性漆。还有水性漆在运输过程中受寒冻结后分散粒子也会被破坏。水的表面张力大，故水性漆的表面张力也较大，在施工过程中要加强管理，否则涂装时易产生下列缺陷和漆膜弊病：a.易流挂b.展平性不好；c.易产生缩孔、针孔；d.不易伸入被涂物表面的小细缝中。 水的高蒸发热和热容值使水性漆中的水蒸发慢。溶剂型漆中溶剂总量的50%在喷涂雾化过程中挥发掉，而对于水性漆仅为25%。水蒸发慢在涂装时易产生流挂，且使涂装效率变差。因此，需设置中间加热区将水从水性底漆涂层中强制挥发出去。在喷涂清漆前必须把90%的水从水性底漆涂层中除掉（防止在最终烘烤时沸腾的水穿过清漆挥发出来）以获得最佳的漆膜外观，从而避免水性底漆被清漆返溶。水的蒸发速率与相对湿度密切相关，相对湿度高时，水的蒸发速率很低。因此，喷漆室的相对湿度和温度必须控制在一定范围内，以确保喷漆雾化过程中适量的水挥发掉，并且使水和有机溶剂在涂膜中保持适当平衡。这个适当的平衡是很重要的，其可使涂料有合适的表面张力以润湿喷涂表面。 水的介电常数大，因此水性漆的导电性好，一般水性漆的电阻小于0.1MΩ，而溶剂型漆有一定的电阻：0.5～20MΩ。水性漆的导电性好，当采用静电喷涂时有特殊要求。水性漆含有大量水，因而对容器、输送管路、喷漆室体等易受潮部位有腐蚀性，需用不锈钢或塑料制品。流体粘度随剪切率的增加而减少时称为假塑性流体。假塑性流体的流变行为与其流变所走路径有关，也就是对时间有依赖，故称之为触变性流体。基于水性漆的特性，用流杯测量粘度值不具有重现性，只有用旋转粘度计测出包括低剪切速率下和高剪切速率下的数据点完整流变曲线才能给出水性漆流变行为的完整特性。 5劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为30人，均在项目区食宿。 工作制度：本项目年生产约300天，1班制，每班8h。 6平面布置 本项目生产车间布设在项目区南侧，喷漆房和危废暂存间分别布设在生产车间的西侧和西南角，办公室生活区位于项目区东侧，本项目绿化率结合整个控制用地统一考虑，绿化面积约为800m2。 项目总平面布置图见附图3。 7公用工程 （1）供电 本项目用电来自国家电网，可满足项目区用电负荷的需要。 （2）给水 本项目用水来自园区供水管网，运营期用水主要为员工生活用水、绿化用水以及消防等未预见用水，水质及水量可满足项目所需。具体用水情况如下： ①生活用水：本项目劳动定员为30人，均在厂区食宿，员工生活用水量按200L/人·d，年工作时长300天计，则员工生活用水量为6m3/d（1800m3/a）。 ②绿化用水：本项目绿化面积800m2，绿化用水按2L/m2·d，灌溉按150天计，则项目绿化用水量约为1.6m3/d（240m3/a）。 ③未预见用水量：未预见水量按其日用水量的10%计，则未预见用水量为0.68m3/d（204m3/a）。 综上所述，本项目区预计总用水量为8.28m3/d（2244m3/a）。 （3）排水 本项目运营期生产不用水，因此无生产废水产生；绿化用水全部被植物吸收、渗入土壤或挥发；未预见用水为预备用水，只在项目非正常情况下使用，故均不计入正常排水中。生活污水排放量按生活用水量的80%计算，其排放量为4.8m3/d（1440m3/a）。生活污水（餐饮废水经油水分离器处理）排入园区排水管网，最终排入天北新区污水处理厂统一处理。 本项目给、排水平衡详见表7和图1。 表7 本项目给、排水平衡表 用水类别; 用水定额; 用水规模; 用水时间; 用水量; 排水量. 日(m3/d); 年(m3/a); 日(m3/d); 年(m3/a). 生活用水; 200 L/（d.cap）; 30人/d; 300d; 6; 1800; 4.8; 1440. 绿化用水; 2L/m2·d; 800m2; 150d; 1.6; 240; 0; 0. 未预见用水; 总用水量的10%; 0.68; 204; 0; 0. 合计; 8.28; 2244; 4.8; 1440. 生活用水 绿化用水 未预见用水 总新鲜用水量未预见用水 2244 1800 240 204 天北新区污水处理厂 消耗360 消耗204 消耗240 1440 图1 项目水平衡图 （m3/a） （4）采暖 本项目冬季采用电热风炉供暖。 （5）交通 本项目区南侧、北侧、东侧均为园区道路，交通便利，出行方便。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1 施工期主要工艺流程及产污节点 本项目位于新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园），租赁的已建成厂房，项目施工期建设内容主要为将设备进行打包，运至本项目区进行安装，其工艺流程和污染环节见图2： 设备运输 设备擦洗 试运行 设备安装 扬尘、噪声 扬尘、噪声 废水、固废 图2 项目施工期主要工艺流程及产污环节示意图 2运营期主要工艺流程及产污节点 ### 根据现场调查以及企业实际情况，项目生产主要工序为切割、折弯、焊接、组装、打磨、喷漆等，项目主要流程及产污环节见图3。 型材 组装 焊接 折弯 切割、剪板 打磨 成品 喷漆 粉尘、噪声 废气、噪声、废焊渣 噪声 废气 配件：轴承、电机、皮带、螺丝 粉尘、噪声、边角料 图3 项目运营期主要工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 根据建设单位提供，本项目外购的型材经切割、剪板、折弯等自行加工成构配件，外购的部件和标准件为轴承、电机、皮带和螺丝，经组装、打磨、喷漆后即为成品。 （1）切割、剪板：将型材用剪板机、切割机等进行切割下料，使其表面尺寸满足产品设计要求，下料过程确保边缘剪切平整，无毛刺、无错位。本工序产生的污染物为粉尘、噪声、废边角料。 （2）折弯：根据产品成型要求利用折弯机等对型材进行折弯，使其满足产品尺寸、角度要求。本工序产生的污染物为噪声。 （3）焊接组装：折弯等处理后的铁单板型材若边角有缝隙，则需要对缝隙进行焊接。焊接后将半成品放入成型机进行产品成型。本工序产生的污染物为噪声、焊接烟尘、废焊渣。 （4）打磨：金属部件表面打磨。本工序产生的污染物为粉尘和噪声。 （5）喷漆：将水性漆喷涂在零件表面上，自然晾干即为成品。本工序产生的污染物为有机废气（以非甲烷总烃计）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园），租赁已建厂房，项目为新建项目，周围无居民区，四周无环境敏感因素，无国家级保护目标。因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 为了解本项目所在区域的环境质量现状情况，结合区域的自然环境特征和本项目的工程污染源特征，对大气环境、水环境、声环境、土壤环境、生态环境质量现状进行调查和评价。 项目监测布点图见附图4。 1环境空气质量现状调查及评价 （1）区域空气质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次区域环境质量现状参考空气质量数据查询，奎屯市2019年空气质量指数月统计历史数据见表8。 表8 奎屯市2019年空气质量指数月统计历史数据 单位：ug/m3 年-月; PM2.5; PM10; SO2; CO; NO2; O3. 2019-01; 127; 156; 4; 2000; 45; 51. 2019-02; 74; 89; 2; 1200; 26; 82. 2019-03; 62; 94; 6; 1300; 21; 78. 2019-04; 17; 52; 7; 800; 15; 106. 2019-05; 14; 39; 5; 900; 16; 109. 2019-06; 13; 26; 6; 800; 13; 107. 2019-07; 18; 38; 6; 1000; 12; 99. 2019-08; 17; 41; 6; 900; 20; 104. 2019-09; 18; 46; 6; 1000; 25; 82. 2019-10; 28; 64; 6; 800; 35; 63. 2019-11; 45; 86; 6; 1000; 31; 43. 2019-12; 86; 107; 4; 1300; 33; 33. 表9 奎屯市2019年主要空气污染物指标监测结果 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.45; 60; 9.08; 达标. NO2; 23.55; 40; 58.88; 达标. PM10; 66.45; 70; 94.93; 达标. PM2.5; 39.36; 35; 112.46; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1064; --; --; /. 24小时平均第95百分位数; 825; 4000; 20.61; 达标. O3; 年平均质量浓度; 84; --; --; /. 8小时平均第90百分位数; 53; 160; 33.16; 达标. 根据表9，2019年奎屯市主要空气污染物指标监测结果，PM2.5存在超标，NO2、SO2、CO、O3、PM10未超标。 PM2.5浓度范围13-127μg/m3，在1月~3月、11月~12月超标，超标率41.67%，最大污染浓度超标倍数5倍，超标原因主要为气候干燥，降雨量少。 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定，PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，NO2、SO2、CO、O3、PM10均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定该区域环境空气质量不达标。 （2）特征污染物质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2021年4月16日-2021年月22日对本项目下风向大气环境进行监测，其监测结果作为评价本项目区域大气环境质量现状的分析资料数据，其特征污染物质量现状监测结果见表10。 表10 特征污染物质量现状监测结果 （单位：mg/m3） 采样日期; 采样时间; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 4月16日; 00:00-24:00; 项目区下风向1#; TSP; 0.200; 0.3. 4月17日; 00:00-24:00; 0.188. 4月18日; 00:00-24:00; 0.202. 4月19日; 00:00-24:00; 0.178. 4月20日; 00:00-24:00; 0.165. 4月21日; 00:00-24:00; 0.200. 4月22日; 00:00-24:00; 0.208. 4月16日; 10:02; 非甲烷总烃; 0.32; 2.0. 12:01; 0.35. 14:05; 0.40. 16:03; 0.29. 4月17日; 10:06; 0.29. 12:03; 0.35. 14:05; 0.37. 16:08; 0.36. 4月18日; 10:04; 0.29. 12:10; 0.34. 14:03; 0.36. 16:08; 0.41. 4月19日; 10:06; 0.30. 12:10; 0.36. 14:15; 0.37. 16:11; 0.35. 4月20日; 10:08; 0.38. 12:04; 0.26. 14:11; 0.34. 16:15; 0.29. 4月21日; 10:02; 0.38. 12:01; 0.47. 14:05; 0.49. 16:09; 0.32. 4月22日; 10:04; 0.40. 12:08; 0.30. 14:12; 0.42. 16:03; 0.37. 由上表可知，评价区域内各监测点大气环境质量现状监测TSP浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准限值（24小时平均值：0.3mg/m3）；评价区域内各监测点大气环境质量现状监测非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中浓度限值（2.0mg/m3）的要求。 2地表水质量现状调查与评价 本项目生产不用水，因此无生产废水产生；绿化用水全部被植物吸收、渗入土壤或挥发；未预见用水为预备用水，只在项目非正常情况下使用，故均不计入正常排水中；因此本项目主要排水为生活污水，生活污水（餐饮废水经油水分离器处理）排入园区排水管网，最终排入天北新区污水处理厂统一处理，为间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B，因此本项目地表水评价等级为三级B，据7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响评价。 3地下水环境质量现状监测及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中“K、机械、电子--71、通用、专用设备制造及维修”，为Ⅳ类项目，《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对Ⅳ类项目无现状监测要求，且本项目用地未建设过对地下水造成影响的建设项目，地下水环境状况良好。 4声环境质量现状调查与评价 （1）概述 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），以及本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，本次环评采用新疆锡水金山环境科技有限公司2021年4月16日对项目区四周的监测数据作为本项目声环境质量现状评价依据。 （2）监测方法 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩。 监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。 （3）评价标准 本项目位于新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园），根据《声环境质量标准》适用区域划分规定，项目所在区域属3类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 （4）监测数据及评价结果 噪声监测结果见表11。 表11 评价区环境噪声现状及评价结果 单位：dB（A） 监测 时间; 监测点; 标准; 监测结果; 评价结果; 监测 时间; 监测点; 标准; 监测 结果; 评价结果. 昼间; 东; 65; 40; 达标; 夜间; 东; 55; 38; 达标. 南; 41; 南; 39. 西; 41; 西; 39. 北; 40; 北; 38. 根据噪声监测结果可知，评价区噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，因此区域声环境质量良好。 5土壤环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤50hm2），建设项目占地主要为永久占地。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表12。 表12 污染影响型敏感程度分级表 ## 敏感程度; ## 判别依据. ## 敏感; ## 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. ## 较敏感; ## 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. ## 不敏感; ## 其他情况. 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表13。 表13 污染影响型评价工作等级划分表 ## 敏感程度 ## 占地规模 ## 评价工作等级; ## Ⅰ类; ## Ⅱ类; ## Ш类. ## 大; ## 中; ## 小; ## 大; ## 中; ## 小; ## 大; ## 中; ## 小. ## 敏感; ## 一级; 一级; ## 一级; 二级; 二级; ## 二级; 三级; 三级; 三级. ## 较敏感; 一级; 一级; ## 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; ## 三级; ## －. ## 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; ## 三级; 三级; 三级; －; －. 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作. - 本项目占地面积为8000m2，占地规模分为小型（≤50hm2）； - 项目区北侧、南侧、东侧紧邻园区道路，西侧为新疆宫喜双安商贸有限公司，由此根据表12，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感； - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中的Ш类项目。 由表13，本项目可不开展土壤环境影响评价工作，无现状监测要求，且本项目用地未建设过对土壤环境造成影响的建设项目，土壤环境环境状况良好。 6生态环境质量现状调查及评价 依据《新疆生态环境功能区划》，项目区属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区、准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区，新疆生态功能区划简表（片段）详见表14，新疆生态功能区划图见附图5。 表14 新疆生态功能区划简表（片段） 生态功能分区单元; 隶属行政区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 主要生态敏感因子、敏感程度; 主要保护目标; 主要保护措施; 适宜发展方向. 生态亚区; 生态功能区. Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区; 26．乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区; 奎屯市; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制; 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感; 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量; 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理; 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境. （1）景观生态体系及植被现状调查 生态体系的变化包括自然环境、各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用。而从景观生态学结构与功能匹配的观点出发，结构是否合理也决定了该生态体系功能状况的优劣。 （2）野生动物现状调查 项目区及周边地区由于人类活动频繁，野生动物稀少，主要有野兔、鼠类、麻雀等，无国家及自治区级保护野生动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂址位于新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园），租赁已建好厂房。该评价区内无国家、省、市级名胜古迹，自然保护区、风景游览区、疗养院等重点保护目标，因此不会对周围单位造成影响。 根据区域内环境状况和本项目污染物排放情况，确定主要污染控制目标为： 1、空气环境：保护项目区所在区域环境空气质量，保持在现有水平，不因该项目的建设而降低空气质量级别； 2、水环境：保护建设区域的水环境。根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目建设而污染项目区域水资源； 3、声环境：重点控制运营期生产噪声，确保运营期噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，不降低场界周围声环境质量，场界外声环境质量基本不受项目生产影响； 4、固体废物：本项目产生的固体废物应作到合理有效的处置，确保区域环境卫生不受影响； 5、景观、生态环境：本项目建筑景观、绿化等符合与其功能区划相适应的景观、环境美学要求。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 1废气 本项目废气执行标准及限值见表15。 表15 废气排放执行标准 污染源; 污染因子; 浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 切割粉尘; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 焊接烟尘. 打磨粉尘. 喷漆废气; 非甲烷总烃; 120; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值和最高允许排放速率. 4.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 食堂油烟; 油烟; 2.0; /; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. ### 2废水 本项目废水执行标准及限值见表16。 表16 废水排放执行标准 污染物; 排放限值; 污染物单位; 标准来源. pH; 6~9; 无量纲; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. CODCr; 500; mg/L. BOD5; 300; mg/L. SS; 400; mg/L. NH3-N; --; mg/L. 动植物油; 100; mg/L. ### 3 噪声 （1）施工期 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表17。 表17 建筑施工场界环境噪声排放限值一览表 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. （2）营运期 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见表18。 表18 营运期噪声排放标准限值一览表 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. ### 4 固体废物 （1）一般工业固体废物临时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （2）危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本环评建议项目污染物排放总量控制因子及控制目标值为： VOCs：0.101t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建好的厂房，项目施工期建设内容主要为设备进行打包，运至本项目区进行安装，因此本次环评对施工期环境影响做以下分析。 1大气环境影响分析 项目在设备安装时，设备运输车辆行驶会产生扬尘及汽车尾气。根据相关数据表明，1辆10t卡车通过1km路面，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速下，路面越脏，扬尘量越大，因此限速行驶及保持路面清洁可减少运输车辆道路扬尘。车辆行驶过程中产生的尾气是少量的，其性质是间歇、瞬时性的；装修期间的涂料会挥发一定量的气体，其挥发气体经扩散浓度极低，做好开窗通风工作，对周围环境影响不大。 2水环境影响分析 施工期的废水主要来自设备安装完成后对设备表面灰尘的擦洗过程，此过程废水产生量小且污染成分简单，可直接排入园区排水管网，装修阶段的产生的废水主要为SS，这部分废水经沉淀后回用，对周围水环境影响不大。 3声环境影响分析 本项目施工期的噪声主要来自设备安装时人员交谈时产生的社会噪声、设备相互碰撞发出的噪声以及运输设备车辆行驶时的交通噪声。社会噪声及设备相互碰撞发出的噪声源强一般不超过70dB(A)，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工场界噪声限值；交通噪声为间歇、瞬时性的，可通过限制车速行驶及噪声衰减的方法降低噪声源强，施工人员避免在休息时间和夜间施工。对周围环境影响不大。 4固体废弃物环境影响分析 本项目施工期产生的固废为设备的包装材料及装修产生的建筑垃圾，本项目装修为简单装修，产生的量较少，集中收集存放，待装修结束后，由建设单位自行拉运至指定地点；设备安装的固废一般为纸箱、塑料隔震垫等，集中收集，出售给废品回收商贩，对周围环境影响甚微。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响分析 本项目主要大气污染源有切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘、喷漆产生的有机废气（以非甲烷总烃计）及食堂油烟。 1.1废气影响分析 （1）切割粉尘 - 根据《工业污染源产排污技术手册（2010年修订）》下册中-钢压延加工行业“火焰清理、切割”工序烟尘排放系数为0.1~0.6kg/t钢，本项目排放系数按平均0.4kg/t钢计，项目主要对型材进行切割下料，经与建设单位核实，切割材料的总用量为500t/a，切割粉尘的产生量为0.2t/a，本项目的工作时间为2400h/a，则产生速率为0.0833kg/h。由于金属颗粒密度较大，沉降性能良好，产生的金属粉尘会迅速沉降在机械周边，绝大部分能够进行收集，未被收集的切割粉尘以无组织形式排放（按照粉尘产生量的20%计算），则无组织排放量约为0.04t/a，排放速率为0.0167kg/h。 - 本项目颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），对环境影响较小。 - 本项目切割粉尘的产生、治理及排放情况见表19。 表19 项目切割粉尘的产生、治理及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况（无组织排放）. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放位置. 切割工序; 切割粉尘; 0.2; 0.0833; 沉降收集; 0.04; 0.0167; 生产车间. （2）焊接烟尘 根据建设单位提供资料可知，本项目生产工艺中有焊接工序。焊接是利用电能加热，促使被焊接金属局部达到液态或接近液态，而使之结合形成牢固的不可拆卸接头的工艺方法。本项目焊接工序使用手工电焊和CO2保护焊结合的焊接方式，焊接过程中在高温电弧作用下，焊丝被熔化产生的高温高压蒸汽向四周扩散，当蒸汽进入周围空气中时，被冷却并氧化，部分凝结成固体微粒，形成由气体和固体微粒组成的焊接烟尘。 焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20%，MnO占5～20%左右。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOx、CH4等，其中以CO所占的比例最大。焊接烟尘粒子小，烟尘呈碎片状，粒径在0.1~1.25µm左右，含尘浓度约5.0~10.5mg/m3，平均约8.6mg/m3。 由于有毒有害气体产生量不大，且气体成份复杂，较难定量化，本环评仅作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，通过根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖南大学学报，2010.9）可知，几种焊接方法施焊时每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见表20。 表20 各种焊接工艺及焊条烟尘产生量一览表 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量（mg/min）; 焊接材料发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350~450; 11~16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200~280; 6~8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000~3500; 20~25. CO2焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 450~650; 5~8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700~900; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100~200; 2~5. 埋弧焊; 实芯焊丝（ф5）; 10~40; 0.1~0.3. 本项目实际生产采用手工电弧焊和CO2焊相结合的焊接工艺，手工电弧焊采用钛钙型焊条，CO2焊采用实芯焊丝，焊丝和焊条年用量均为2t。 查表18，钛钙型焊条发尘量为6~8g/kg，本项目取平均发尘量7g/kg；实芯焊丝发尘量为5~8g/kg，本项目取平均发尘量6.5g/kg，则焊接烟尘产生量为0.027t/a。 本项目焊接主要在厂房内进行，平均每天焊接时间按2h计，年工作时间为600h，则本项目焊接烟尘产生速率为0.045kg/h。 为加强焊接废气污染防治，减小其对工作人员及周围环境造成影响，项目焊接烟尘采用1台移动式焊接烟尘净化器处置，其焊接烟尘的捕集效率约为80%，捕集后的净化效率约为90%，净化量为0.0194t/a，无组织排放量为0.0076t/a，排放速率为0.0127kg/h。 本项目焊接烟尘排放量少，经焊接烟尘净化器处理后颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），对周围环境影响较小。 ### 本项目焊接烟尘的产生、治理及排放情况见表21。 表21 项目焊接烟尘的产生、治理及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理 措施; 排放情况（无组织排放）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放位置. 焊接工序; 颗粒物; 0.027; 0.045; 1台移动式焊接烟尘净化器; 0.0076; 0.0127; 生产车间. ### 移动式焊接烟尘净化器使用环保要求及工作原理： 内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内，洁净气体经滤芯过滤净化后进入焊接烟雾净化器设备洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器进一步吸附净化后经出风口排出，排出气体可达到国家要求的室内气体排放标准。在额定处理风量下，烟尘去除率≥90%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。具有以下优势： - ① 可灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点不固定的约束。 - ② 设备配有万向脚轮，方便设备的定位。 - ③ 无与伦比的处理效率，在额定处理风量下，烟尘去除率≥90%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。 - ④ 采用滤芯式净化方式，高精度（PTFE）覆膜滤材，净化效率高，耗材成本低，无需频繁更换，节约环保。 - ⑤ 设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。（可根据要求选配） - ⑥ 设备特殊设计的控制系统安全稳定，配有高压漏电保护。 - ⑦ 使用万向吸气臂，可在悬停于三维空间的任意位置，360度轻松灵活到达任意方位发尘点，焊接工人可更有效率的工作。 - ⑧ 特殊工况可根据现场选配相应吸尘罩口。 - ⑨ 经特殊减震降噪处理，保证了设备的噪音环保。 - ⑩ 设备操作简单，容易清理维护。 ⑪ 可将污染源进行移动式单机处理或多工位集中处理。 为防治焊接废气对车间操作人员造成影响，环评要求采取的措施如下： ① 加强车间通风； ② 加强个人防护，如佩戴面罩、头盔、防护眼镜、安全帽、耳罩等； #### ③ 各工序划定区域，防止各工序污染相互交叉叠加，增加污染负荷。 （3）打磨粉尘 焊接工序后需要对焊接部位产生的不规则节点进行打磨，打磨过程中将产生金属粉尘。打磨粉尘产生量约为焊丝、焊条用量的1%，本项目焊丝、焊条的总用量为4t/a，则打磨粉尘排放量为0.04t/a，排放速率为0.0167kg/h。根据原国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调研资料表明，机加工企业生产过程中产生的金属颗粒物，由于质量较重，颗粒物散落范围多在5m以内，剩余极少量颗粒物通过自然通排到厂房外面，厂界浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。为进一步降低影响，环评建议打磨工序置于密闭空间内，车间地面保持清洁，同时加强车间通风换气。 （4）喷漆废气 项目喷漆过程采用水性漆，根据建设单位提供资料，项目全年水性漆用量约为5t/a，水性漆密度按0.95g/cm3计，则水性漆用量为5263L/a。 本项目喷漆工序在密闭喷漆房内进行，年工作时间300d，每天喷涂1h。根据《环境标志产品技术要求 水性涂料》（HJ2537-2014），水性防腐涂料挥发性有机化合物的含量限值为≤80g/L。本项目喷涂废气中主要以非甲烷总烃为主，有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.421t/a。喷漆产生的有机废气（以非甲烷总烃计）通过收集效率为95%的集气系统（风机风量：8000m3/h）收集后，采用活性炭吸附+UV光催化氧化处理装置对有机废气进行处理（处理效率80%），处理达标后经15m排气筒（P1）高空排放，故有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放量为0.021t/a；有组织排放量为0.08t/a，排放浓度为33.375mg/m3。 本项目喷漆废气污染物产生及排放情况见表22。 表22 喷漆废气污染物产生及排放情况一览表 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 有组织; 无组织. 产生 量 （t/a）; 产生 速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; ### 排放 ### 速率（kg/h）; ### 排放 ### 浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放 速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 0.421; 1.403; 密闭喷漆房；集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化处理装置+15m排气筒; 0.08; 0.267; 33.375; 0.021; 0.07. 由上表可知，经处理，本项目有机废气（以非甲烷总烃计）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值（120mg/m3）、最高允许排放速率（10kg/h）和无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3），可以实现达标排放，对外环境影响较小。 UV光催化氧化装置废气处理工作原理： ① 利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子键。 ② 利用高臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2、H2O等。UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧）。 ③ 利用特制的催化剂进行氧化还原反应；运用高能UV紫外线光束、臭氧及催化剂对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。 （5）食堂油烟 本项目职工食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解会产生油烟气。食物在烹饪过程中的油烟来自三个阶段，一是食油加热阶段，二是食品加入高温食油阶段，三是食油与食品中的部分物质在高温作用下发生化学反应阶段。油烟中含有油雾滴、醛类、酮类、烷烃类、多环芳烃类等有机物，油烟污染物的形态由气态、液态、固态组成。 本项目按人均食用油用量约30g/人·d计，本项目有固定员工30人，年工作300天，则本项目食用油用量约0.27t/a。根据餐饮业类比调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2-4%，但本项目油烟废气主要来自厂区食堂，油烟挥发量应低于纯餐饮业单位的油烟挥发量。本项目油烟挥发量按2%计算，则食堂油烟产生量为0.0054t/a。厨房烹饪所产生的油烟在未采取净化措施加以治理的情况下，一般平均浓度约为12.0mg/m3，超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值（2.0mg/m3）。建议油烟废气经油烟净化装置（油烟去除率为85%）处理后排放，经处理，油烟排放浓度可降至1.8mg/m3（0.00081t/a），满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度限值（2.0mg/m3），且油烟排放特点为间歇、不定量排放，故对周围大气环境和人员影响甚微。 本项目油烟排放量及治理措施见表23。 表23 本项目油烟排放量及治理措施一览表 规模; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发 系数（%）; 油烟产生量 （t/a）; 治理措施; 去除效率（%）; 油烟排放量 （t/a）. 30人; 0.27; 2; 0.0054; 油烟净化器+排气筒; 85; 0.00081. 1.2 监测要求 ### 根据本项目生产工艺特点，其废气环境监测工作内容详见表24。 表24 废气环境监测一览表 ### 监测对象; ### 监测点位; ### 监测因子; ### 监测频次; ### 执行标准. ### 有机废气; ### P1; ### 非甲烷总烃; ### 1次/a; ### 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值（120mg/m3）和最高允许排放速率（10kg/h）. ### 食堂油烟; ### 油烟排气筒; ### 油烟; ### 1次/a; ### 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. ### 粉尘; ### 厂界：上风向1个监测点，下风向3个监测点; 颗粒物; ### 1次/a; ### 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）. ### 有机废气; 非甲烷总烃; ### 1次/a; ### 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）. 1.3 非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，活性炭吸附和UV光催化氧化装置故障，造成排气筒中非甲烷总烃未经处理直接排放；油烟净化器故障，导致油烟废气未经处理直接排放，其排放情况如表见表 25。 ### 表25 污染源非正常排放量一览表 非正常排放源; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次. P1; 非甲烷总烃; 175.375; 1.403; 1h; 1次/a. 食堂油烟排气筒; 油烟; 12.0; 0.0027; 1h; 1次/a. 由上表可知，非正常工况下，非甲烷总烃和食堂油烟超标排放。为防止生产废气非正常工况排放，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力。 1.4卫生防护距离 （1）计算方法 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： Cm—标准浓度限值，mg/m3； 式中：L—工业企业所需卫生防护距离，m； QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； C0—居住区有害气体最高容许浓度，mg/m3； R—有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据项目所在地区近五年平均风速与大气污染源构成类别表进行取值。 项目所在地区的平均风速为2.4m/s，A、B、C、D 值的选取见表26。 表26 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. （2）执行标准 本项目TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放详解》（国家环境保护局科技标准司）中相关标准，详见表27。 表27 环境质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; TSP; 24h平均; 300μg/m3. 《大气污染物综合排放详解》（国家环境保护局科技标准司）; 非甲烷总烃; 1h平均; 2000μg/m3. （3）计算结果 本项目卫生防护距离计算详见表28。 表28 卫生防护距离计算结果表 面源几何参数; 污染因子; 排放源强 （kg/h）; 取值 （m）. 名称; 宽度; 长度. 生产车间; 20; 70; 颗粒物; 0.0365; 50. 非甲烷总烃; 0.00875; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中7.3条规定，“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m”；7.5条规定：“无组织排放多种有害气体的工业企业按QC/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 因此，项目在生产车间设置100m的卫生防护距离，该防护区域内无环境敏感保护目标，符合卫生防护距离要求。卫生防护距离内不得安排住宅、学校、医院等敏感性用途的建设用地。 综上所述，项目运营期间产生的大气污染物经相应处理措施处理后，污染物可达标排放，不会对大气环境造成明显不良影响。 1.5污染物排放核算 （1）有组织排放量核算 本项目有组织排放量核算见表29。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; P1; 非甲烷总烃; 33.375; 0.267; 0.08. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.08. 有组织排放合计. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.08. - 无组织排放量核算 - 本项目无组织排放量核算见表30。 - 表30 大气污染物无组织年排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 切割; 颗粒物; 沉降收集; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.04. 焊接; 移动式焊接烟尘净化器; 0.0076. 打磨; 生产车间加强通风; 0.04. 喷漆; 非甲烷总烃; 密闭喷漆房；集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化处理装置+15m排气筒; 4.0; 0.021. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0876. 非甲烷总烃; 0.021. 2水环境影响分析 2.1废水 本项目无生产废水产生；绿化用水全部被植物吸收、渗入土壤或挥发；消防等未预见用水为预备用水，只在非正常情况下使用，不计入正常排水中。因此本项目运营期排放的废水主要为工作人员产生的生活污水，排放量为1440m3/a，其主要污染物排放情况详见表31。 表 31 生活污水（含餐饮废水）中主要污染物排放及治理情况 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水量（t/a）; 1440. 产生浓度（mg/L）; 450; 200; 250; 35; 25. 产生量（t/a）; 0.645; 0.288; 0.36; 0.0504; 0.036. 处理方式; 园区排水管网; 油水分离器. 处理效率（%）; /; /; /; /; 60. 排放浓度（mg/L）; 450; 200; 250; 35; 10. 排放量（t/a）; 0.645; 0.288; 0.36; 0.0504; 0.0144. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准限值; 500; 300; 400; /; 100. 由上表可知，污水排放浓度较低，可生化性高，污染物成分简单，产生量较少，产生的生活污水（餐饮废水经油水分离器处理）达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入园区排水管网，最终排入天北新区污水处理厂统一处理，对区域水环境影响较小。 2.2监测要求 ### 根据本项目生产工艺特点，其废水环境监测工作内容详见表32。 表32 废水环境监测一览表 ### 监测对象; ### 监测点位; ### 监测因子; ### 监测频次; ### 执行标准. ### 生活污水; ### 废水总排口; ### pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; ### 1次/季度; ### 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 2.3天北新区污水处理厂依托可行性 天北新区污水处理厂选址位于天北新区工业园北区东北角，占地面积46亩。污水处理站处理工艺为 “改良A2O+中水膜处理系统+二氧化氯消毒”。设计处理规模为日净化污水量4万m3/d，远期规模将达到日净化污水量15万m3/d。 设计处理规模4万m3/d，其中3万m3/d污水经二级处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入净水库，净水库蓄水主要用于下游农林灌溉用水，不进入食物链。剩余1万m3/d污水经二级处理后再经超滤膜过滤工艺深度处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准接入园区中水回用系统，作为园区的杂用水回用，主要用于园区绿化、道路浇洒。 本项目生活污水排放量为4.8m3/d，仅占处理规模（4万m3/d）的0.012%，污水处理厂处理规模余量较大，能够满足本项目需求。 3声环境影响分析 3.1 噪声源强分析 （1）噪声源 本项目噪声主要来源于剪板机、焊接、等离子切割机、空气压缩机等加工机械设备，设备噪声值约为70~95dB（A）。各设备噪声叠加值具体见表33。 表33 主要设备噪声源强叠加一览表 产噪点; 噪声源; 噪声值 dB(A); 拟采用治理措施; 噪声值 dB(A); 噪声叠加 dB(A). #### 生产 #### 车间; 车床; 70～75; 合理安排设备、减振垫、隔声罩等基础设施; 55; 80.15. 铇床; 70～80; 60. 折弯机; 80～85; 65. 剪板机; 80～90; 70. 卷板机; 75～85; 65. 焊机; 75～90; 70. 等离子切割机; 80～95; 75. 切割机; 80～95; 75. 空气压缩机; 80～90; 70. （2）预测方法 本项目噪声源均在生产车间内，其对厂界声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。由于声波传播过程，会通过距离衰减、空气吸收衰减，则到达厂界实际衰减量要高于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 （3）噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见表34。 表34 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类 别; 昼 间; 夜 间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 3; 65; 55. （4） 噪声影响预测模式 机器设备的噪声因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2——距源r2 m处噪声级，dB(A)； L1——距源r1 m处噪声级，dB(A)。 根据以上模式对本项目主要噪声源进行预测，具体噪声源强到厂界衰减预测结果详见表35。 表35 噪声源强到各厂界预测结果 单位：dB(A) 产噪 位置; 噪声源强 dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离（m）; 预测值dB(A); 距离（m）; 预测值dB(A); 距离（m）; 预测值dB(A); 距离（m）; 预测值dB(A). #### 生产车间; 80.15; 40; 48.11; 8; 62.09; 9; 61.07; 10; 60.15. （5）噪声影响预测结论 经核实，项目区周边没有噪声敏感点。根据表35预测结果，在采取降噪措施后，噪声源强到各厂界噪声值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，且项目区周边无居民区等环境敏感点，因此本项目生产噪声对周围声环境影响不大。 （6）噪声防治 为保护项目区域内声环境，本环评要求建设单位采取如下措施控制噪声： ① 在设备选型上，采用低噪声、振动小的先进设备； ② 生产设备合理布局，设备布置在室内； ③ 对高产噪设备采取减振等措施； ④ 加强生产设备的日常维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象； ⑤ 加强对作业人员的个人防护，如采用隔声耳罩等。 经过以上降噪措施，加之距离衰减作用，噪声传至厂界的声强可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对周围环境产生明显影响。 3.2监测要求 ### 根据本项目生产工艺特点，其噪声环境监测工作内容详见表36。 表36 噪声环境监测一览表 ### 监测对象; ### 监测点位; ### 监测因子; ### 监测频次; ### 执行标准. ### 环境噪声; ### 厂界; ### 等效连续A声级; ### 1次/季度; ### 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4固体废弃物影响分析 本项目固废主要是员工生活垃圾、废边角料、切割粉尘、移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘、废水性漆桶、废机油、废活性炭、废UV灯管。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员30人，年生产约300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（p·d）计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。生活垃圾经垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一清运处理。 （2）废边角料 根据企业资料，项目锯边过程中废料产生量约为原料量的1%，项目原料用量约为500t，则项目废边角料产生量约为5t/a，集中收集后外售给废品收购站。 （3）切割粉尘 切割工序产生的金属粉尘自然沉降物产生量为0.16t/a，集中收集后外售给废品收购站。 （4）移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘 移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘量为0.0194t/a，集中收集后外售给废品收购站。 （5）废水性漆桶 本项目水性漆用量为5t/a，全年产生的空桶量约为500只，按平均每只0.3kg计，则空桶产生量约为0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）（废物类别HW12，废物代码为900-252-12），将“使用油漆、有机溶剂进行喷涂、上漆过程中产生的废物”条目中加入“不包括水性漆”的括号注释，即使用水性漆进行喷涂、上漆过程中产生的废物将不被列为危险废物，因此可交由原供应商回收。 （6）废机油 本项目机械设备定期保养、维护过程会产生废机油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（废物类别为HW08，危废代码为900-214-08）。本项目更换的废机油产生量为0.05t/a，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位处理。 - 废活性炭 根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目工艺中处理有机废气的废活性炭属于危险废物（废物类别为HW49，危废代码为900-041-49）。按1kg“活性炭+UV光催化氧化装置”吸收0.3kg有机废气计算，本项目处理的有机废气量为0.32t/a，其中活性炭吸附效率为70%，则需要的活性炭总量为0.75t/a，更换后的废活性炭经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位处理，不随意丢弃，对周围环境影响较小。 （8）废UV灯管 本项目工艺中处理有机废气的UV光催化氧化处理装置会产生含汞废灯管，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于危险废物（废物类别为HW29，危废代码为900-023-29）。本环评建议4年更换一次UV灯管，根据类比同类型项目，其产生量约为1.25kg/a，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位处理，不随意丢弃，对周围环境影响较小。 综上，本项目固体废物的产生及处置情况见表37。 表37 本项目固体废物产生及处置情况一览表 固体废物名称; 产生工序; 属性及废物代码; 产生量 （t/a）; 暂存方式; 处置方式; 是否符合环保要求. 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 4.5; 分类收集，暂存在垃圾桶内; 垃圾箱收集后环卫部门统一清运; 是. 废边角料; 剪板; 一般固废; 5; 分类暂存在一般工业固废暂存间内; 外售给废品收购站; 是. 切割粉尘; 切割; 一般固废; 0.16; 是. 移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘; 焊接; 一般固废; 0.0194; 是. 废水性漆桶; 喷漆; 一般固废; 0.15; 原供应商回收; 是. 废机油; 设备维修; 危险废物（900-214-08）; 0.05; 危险废物暂存间; 交由有危废处置资质单位处理; 是. 废活性炭; 有机废气处理; 危险废物（900-041-49）; 0.75; 是. 废UV灯管; 危险废物（900-023-29）; 0.00125; 是. 综上所述，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的标准要求，对周围环境影响较小。 5 地下水和土壤影响分析 - 5.1分区防渗要求 - 本项目为棉花加工机械制造，对地下水和土壤环境的影响主要为危险废物（包括废机油和废UV灯管）储存过程和喷漆工序，为防止对地下水和土壤环境产生影响，环评要求项目区做好分区防渗处理，分区防渗技术要求见表38。 表 38 分区防渗技术要求一览表 防渗分区; 防渗范围; 防渗技术要求. 重点防渗区; 喷漆房、危废暂存间; 等效黏土防渗层单层厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 生产区、办公生活区; 一般地面硬化. 本项目采取严格的防渗、防漏等措施后，对地下水和土壤环境基本无影响。 5.2危废暂存间要求 本项目危废暂存间具体要求如下： ### （1）危废暂存间设置要求 ### ①要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化并涂至少2mm厚环氧树脂，以防渗漏和腐蚀，以及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。 ### ②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 ### ③不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 （2）危废暂存间防渗和堆放要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物的堆放： ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 ⑨危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 ⑩产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物里。 ⑪不相容的危险废物不能堆放在一起。 ⑫总贮存量不超过300Kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 （3）危险废物贮存设施的运行与管理要求： ①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。 ②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ③不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 ④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ### ⑤每个堆间应留有搬运通道。 ### ⑥不得将不相容的废物混合或合并存放。 ### ⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ### ⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ### （4）危险废物贮存设施的安全防护要求： ### ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ### ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ### ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ### ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综上，在做到以上危险废物防治措施后，本项目产生的危险废物均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对地下水及土壤环境产生不良影响。 6环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。 表39 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ+ Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单评价. A相对于详细工作评价内容而言，在描述危险物质、环境危害途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A. 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按下表确定环境风险潜势。 其中危险物质数量与临界量比值（Q）按以下方法确定： 当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn—每种环境风险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2，…，Qn—每种环境风险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当1≤Q时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，并综合考虑项目所使用的主要原辅材料，确定项目不涉及危险化学品。危险物质数量与临界量的比值Q为0＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级确定为简单分析。 本项目使用电焊机及剪板机等设备，存在火灾风险。因此，本次评价针对火灾事故，从风险防范方面提出本项目应采取的防范措施。 项目环境风险简单分析详见表40。 表40 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 通达恒泰棉花机械加工项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园）. 地理坐标; 84°52′21.589″E，44°27′57.316″N. 环境影响途径及危害后果; 火灾事故风险. 风险防范措施; ①制定发生事故时迅速撤离污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警； ②厂房应做好预防雷击造成火灾，爆炸事件的发生、安装规定的防雷与接地措施； ③消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求：按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-90）的规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁厂区内有明火出现； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生； ⑥加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是加热设备、电器设备等进行检査，防止因为设备故障而引起火灾，不允许在车间内抽烟。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 危险物质的总量与其临界量比值 Q=0，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。. 综上，建设单位首先应树立环境风险意识，并在日常运行管理过程当中增强环境风险意识，当出现事故时，要及时采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。总体来说，本项目的建设在严格落实环境风险防患措施和应急措施后，环境风险是可以接受的。 7环保投资分析 本项目总投资为800万元，其中环保投资约为22.5万元，占项目总投资的2.81%。项目环保投资分析估算见表41。 表41 环境保护投资估算（万元） 治理项目; 污染物名称; 治理措施; 投资额（万元）. 施工期; 废气; 粉尘; 定期洒水抑尘; 0.1. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶、环卫部门清运; 0.2. 营运期; 废气; 有机废气; 集气罩+活性炭吸附装置+UV光催化氧化处理装置+15m排气筒（1套）; 12. 焊接烟尘; 移动式焊接烟雾净化器; 0.5. 餐饮油烟; 油烟净化器; 0.4. 废水; 生活污水; 油水分离器; 0.3. 噪声; 设备噪声; 减震垫等; 1.0. 固废; 生活垃圾; 带盖垃圾桶、环卫部门清运; 0.5. 危险废物; 危废暂存间、标识标牌; 2.5. 绿化; 厂区绿化; 5. 合 计; 22.5. 总投资; 800. 占项目总投资比例（%）; 2.81. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化处理装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值（120mg/m3）和最高允许排放速率（10kg/h） |
|  | 油烟排气筒 | 食堂油烟 | 油烟净化器+排气筒 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 生产车间加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 生产车间加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | （餐饮废水经油水分离器处理）排入园区下水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
| 声环境 | 机械噪声 | 噪声 | 机械设备加装减震垫，厂房密闭，加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 交通噪声 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一清运处理；废边角料、切割粉尘、移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘分类暂存在一般工业固废暂存间，外售给废品收购站；废水性漆桶集中收集后由原供应商回收；废机油、废活性炭、废UV灯管集中收集在危废暂存间，交由有危废处置资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产区和办公生活区做好一般防渗，喷漆房和危废暂存间必须做好重点防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；危险废物堆放要防风、防雨、防晒；不相容的危险废物不能堆放在一起等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制定发生事故时迅速撤离污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警； ②厂房应做好预防雷击造成火灾，爆炸事件的发生、安装规定的防雷与接地措施； ③消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求：按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-90）的规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁厂区内有明火出现； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生； ⑥加强管理，防止因管理不善而导致车间火灾：每天对车间设备，特别是加热设备、电器设备等进行检査，防止因为设备故障而引起火灾，不允许在车间内抽烟。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1环境管理及环境监测计划 本项目在运营期存在废气、废水、噪声、固废等污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 1.1环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 运行期环境管理措施：建设单位环保工作要纳入全面工作之中，在管理环节要注重环境保护，把环保工作贯穿到厂区管理的每个部分。环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对环保工作定期检查，并接受政府环境保护部门的监督和指导。 1.2环境监测计划 （1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 （2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。奎屯通达恒泰机械制造有限公司现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。污染物监测计划具体如表42所示。 表42 项目环境监测计划表 内容; 监测点; 监测 频次; 监测项目; 执行标准. 废气; P1; 1次/a; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值（120mg/m3）和最高允许排放速率（10kg/h）. 油烟排气筒; 1次/a; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度（2.0mg/m3）. 厂界; 1次/a; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）. 废水; 污水总排口; 1次/季度; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 噪声; 厂界; 1次/季度; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 统计全厂各类固废量; 1次/月; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 环境监测取样的有关要求和具体措施严格按照国家有关监测技术规范执行，有组织排放点应根据环境监测技术规范要求设置监测口。 （3）监测资料的保存 ①应有监测分析原始记录，记录应符合环境监测记录规范要求； ②及时做好监测资料的分析、反馈、通报与归档； ③建设合格的监测平台，接受环保主管部门的监督和指导。 2 严格落实排污许可证制度 ### 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十、专用设备制造业35-农、林、牧、渔专用机械制造356”，不涉及通用工序，因此执行登记管理。 3排放口信息化、规范化 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、《排污口规范化整治要求》（试行）（国家环保局环监[1996]470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。 - 排污口的技术要求 ①废气：项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 ②噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 ③固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。危废暂存间应按标准要求设置醒目的标志牌。 （2）排污口立标管理 ①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （3）排污口建档管理 ①要求使用国家生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 环境保护图形标志具体设置图形见表43。 表43 环境保护图形标志设置图形表 ### 排放口; ### 废气排口; ### 废水排口; ### 噪声源; ### 固废堆场; ### 危险废物. ### 图形符号. ### 背景颜色; ### 绿色; ### 黄色. ### 图形颜色; ### 白色; ### 黑色. 4 “三同时”验收 根据相关要求，本项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，委托第三方机构对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。“三同时”验收清单一览表见44。 表44 “三同时”验收清单一览表 类别; 污染物; 环保措施; 验收标准; 实施时段. 废气; 切割粉尘; 沉降收集; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）; 环评批复后. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器. 打磨粉尘; 生产车间加强通风. 喷漆废气（以非甲烷总烃计）; 集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化处理装置+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值（120mg/m3）和最高允许排放速率（10kg/h）. 密闭喷漆房; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）. 食堂油烟; 油烟净化器+排气筒; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值（2.0mg/m3）. 废水; 生活污水; （餐饮废水经油水分离器处理）排入园区排水管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声; 机械噪声; 低噪设备，减振垫、隔声门窗等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶集中收集后由环卫部门统一清运; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废边角料; 分类暂存在一般工业固废暂存间内，外售给废品收购站. 切割粉尘. 移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘. 废水性漆桶; 集中收集后由原供应商回收. 废机油; 集中收集在危废暂存间，交由有危废处置资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单. 废活性炭. 废UV灯管. |

- 六、结论

本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”制度，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割粉尘 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 焊接烟尘 | / | / | / | 0.0076t/a | / | 0.0076t/a | 0.0076t/a |
|  | 打磨粉尘 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 有机废气（以非甲烷总烃计） | / | / | / | 0.101t/a | / | 0.101t/a | 0.101t/a |
|  | 餐饮油烟 | / | / | / | 0.00216t/a | / | 0.00216t/a | 0.00216t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 1440m3/a | / | 1440m3/a | 1440m3/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5t/a | / | 4.5t/a | 4.5t/a |
|  | 废边角料 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | 5t/a |
|  | 切割粉尘 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | 0.16t/a |
|  | 移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘 | / | / | / | 0.0194t/a | / | 0.0194t/a | 0.0194t/a |
|  | 废水性漆桶 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | 0.15t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.75/a | / | 0.75t/a | 0.75t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.00125t/a | / | 0.00125t/a | 0.00125t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①