- 建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称：     新疆全弘水泥制品制造有限公司

40万m3商品混凝土搅拌站项目

建设单位（盖章）： 新疆全弘水泥制品制造有限公司

编 制 日 期：          2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆全弘水泥制品制造有限公司40万m3商品混凝土搅拌站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋雪鹏 | 联系方式 | 18409077777 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔（自治区） 胡杨河 市 / 县（区） / 乡（街道）胡杨河经济技术开发区经一路以东、奥凡铁合金以南 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 84 度 52 分 53.80 秒， 44 度 48分 02.10 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 302石膏、水泥制品及其类似制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 胡杨河经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 胡杨河经开区（原料）备[2021]004号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 78.2 |
| 环保投资占比（%） | 1.96% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16744.0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 新疆生产建设兵团第七师五五工业园区总体规划修编（2018-2035年）已批复，兵建规发（2018）91号，2018年11月9日 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 新疆生产建设兵团第七师五五工业园区总体规划修编（2018-2035年）规划环评已批复，兵环审（2018）161号，2018年11月6日 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目在胡杨河经济技术开发区（五五工业园）规划范围内，符合园区总体规划 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019）年本》中“九、建材-8、15万立方米/年（不含）以下的加气混凝土生产线”为限制类，本项目为40万m³/a普通商品混凝土生产线，因此，项目不属于限制类项目，也不属于淘汰类项目，视为允许类项目，项目建设符合国家产业政策。 2、项目选址合理性及周边环境相容性分析 本项目位于胡杨河经济技术开发区，用地类型为工业用地。本项目属于新型建材，符合园区总体规划。项目所在区域大气环境为二类功能区，声环境为3类功能区。因此项目选址符合环境功能区划要求。项目区周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等生态保护目标。本项目所在园区规划图见附图1。 本项目选址位于胡杨河经济技术开发区经一路以东、奥凡铁合金以南地块，项目中心地理坐标为东经84°52'53.80"、北纬44°48'02.10"，与周边关系：项目区东侧为空地，南侧为空地，西侧为经一路，北侧为新疆奥凡铁合金有限公司。项目区地势平坦，工程地质条件良好，供电、给排水、供热等基础设施配套齐全，交通方便。具有良好的地理优势和建厂优越条件。对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。因此，本项目选址合理，与周边环境相容。综上所述，从污染物达标排放、环境容量、主导风向等角度而言，项目选址合理可行。 3、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部（原环境保护部）环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，具体如下： 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下建成“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1 项目“三线一单”符合性分析 “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区），项目周边无自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的天花板。; 新疆地区砂石料资源丰富，所需原材料均可在本地购买，资源及能源消耗均合理分配，未触及能源利用上线。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目背景 商品混凝土，简称“商砼”，是由水泥、骨料、水、外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后，采用运输车在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。随着社会经济的发展，市政道路、房地产等开发建设，商砼需求量大幅增加。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2020年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好的上升势头，且15年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10-15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20-25年。 2020年胡杨河市周边3家搅拌站的市场供应总量80万m³，随着胡杨河市经济的发展和招商引资规模的不大，加之城市新区等一批新上工程的建设，市改、和房地产建设规模将大幅度提高，商品混凝土的年求量预计达120万m³，原有商混企业产能无法满足胡杨河市发展的需求。为满足市场需求，促进当地经济发展，新疆全弘水泥制品制造有限公司拟投资4000万元于胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区）建设商品混凝土搅拌站项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目需开展环境影响评价工作。按照环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版本）有关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中的“55 石膏、水泥制品及其类似制品制造302 商品混凝土加工；砼结构制造；水泥制品制造中的商品混凝土加工”，应编制环境影响报告表。因此新疆全弘水泥制品制造有限公司委托新疆天润坤成环保科技有限公司承担新疆全弘水泥制品制造有限公司40万m3商品混凝土搅拌站项目的环境影响评价工作。在接受委托后我公司即派有关人员对该项目选址进行实地踏勘和资料收集，按相关环评技术规范及相关规定，编制完成了本环境影响报告表，报生态环境行政主管部门批准后，即作为本项目环保工作及主管部门环境管理的依据。 2项目概况 （1）项目名称：新疆全弘水泥制品制造有限公司40万m3商品混凝土搅拌站项目 （2）建设单位：新疆全弘水泥制品制造有限公司 （3）项目性质：新建 （4）建设地点：本项目选址于胡杨河经济技术开发区经一路以东、奥凡铁合金以南，项目中心地理坐标为东经84°52'53.80"、北纬44°48'02.10"，地理位置详见附图2。 （5）与周边关系：项目区东侧为空地，南侧为空地，西侧为经一路，北侧为新疆奥凡铁合金有限公司，详见附图3。 （6）项目总投资：总投资4000万元，全部企业自筹。 （7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员共计30人。项目生产期为每年200天，每天1班，8h工作制。公司设置有员工食堂和宿舍，生产期间全部员工在厂里食宿。 3建设内容及规模 3.1产品方案、生产规模 本项目为生产C30及以下系列商品混凝土建设项目，根据市场需求相应调整，产品总规模为年产40万m3商品混凝土。 表2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产; 备注. 1; 混凝土; C15; 5万m3; /. 2; C20; 15万m3. 3; C25; 10万m3. 4; C30; 10万m3. 5; 合计; 40万m3/a. 3.2建设内容 本项目占地16744.0平方米，总建筑面积3200平方米，建设内容主要包括包括搅拌楼、库房、实验室、办公室、宿舍、食堂、及门卫室等辅助用房等。 主要建设内容见下表3。 表3 工程建设内容一览表 项目名称; 建设内容; 规模; 备注. 总占地面积; 16744.0㎡; /. 总建筑面积; 3200㎡; /. 主体工程; 搅拌楼; 120m2，2座，每座3层，单层20 m2; 钢结构，全封闭. 筒仓; 共10个，6个水泥仓，2个粉煤灰仓，2个矿粉仓; /. 堆料场; 建筑面积2250㎡; 半封闭式，轻钢结构，用于砂子、 石子等原料的储存. 辅助工程; 综合办公楼2F; 实验室; 建筑面积300㎡; 1F，砖混结构. 办公室; 建筑面积300㎡; 2F，砖混结构. 宿舍、厨房、食堂; 建筑面积140㎡; /. 库房; 建筑面积42㎡; 钢结构，存放工具配件等. 值班室; 建筑面积28㎡; 砖混结构. 磅房; 建筑面积2; ㎡ 砖混结构. 公用工程; 供水系统; 供水由工业园区配套管网供水; /. 供热系统; 园区集中供暖; /. 供电系统; 园区供电系统; /. 环保工程; 废气处理; 筒仓粉尘：经脉冲反吹袋式除尘器处理后通过筒仓顶部废气排放口排放； 搅拌粉尘：经脉冲反吹袋式除尘器处理后通过排气筒排放； 堆料场粉尘：通过半封闭厂房+加盖顶棚 +地面硬化+喷淋洒水装置使地面保持清洁等措施； 输送投料粉尘：搅拌楼密闭+密闭皮带输送； 车辆运输粉尘：厂区地面全部硬化+厂区内外地面+道路洒水抑尘。; /. 油烟净化器处理后达标排放; 油烟净化器. 噪声控制; 选用低噪声设备，动力设备设置减振; 座，厂房隔声 /. 废水处理; 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水排入防渗化粪池预处理后，排入园区下水管网; /. 固废处理; 除尘灰、沉淀池沉渣; 回用生产. 实验室产生的砂石、混凝土; 运送至住建部门指定场所. 生活垃圾; 由环卫部门处置. 危险固体废物; 废机油; 废机油暂存于危废暂存间（10m2）， 定期交有资质单位处置. 绿化; 绿化面积4215m2; 占25%. 4原辅材料及主要动力供应 本项目原辅材料需用量及能源消耗详见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 备. 1; 碎石; 48; 万t/a; 外购，储存于料棚区. 2; 砂子; 32; 万t/a; 外购，储存于料棚区. 3; 水泥; 8; 万t/a; 外购，罐车运输，储存于水泥仓内. 4; 粉煤灰; 3.6; 万t/a; 外购，罐车运输，储存于粉煤灰仓内. 5; 混凝土外加剂; 0.4; 万t/a; 外购，液体，主要是萘系高效减水剂，罐车运输，储存于生产车间内生产区的外加剂储料桶内. 6; 矿粉; 1.6; 万t/a; 外购. 7; 新鲜水; 40; 万m3/a; 由园区供水管网提供. 8; 电; 160; 万kWh/a; 由园区供电管网提供. 9; 车辆机械用柴油; 万升/a; 外购. 主要原辅材料物化性质如下： 水泥：粉状水硬性无机胶凝材料，能与砂、石等材料牢固地胶结在一起。 粉煤灰：粉煤灰是燃煤火电厂燃煤后的颗粒物，最后形成的粉煤灰(其中80%~90%为飞灰，10%~20%为炉底灰)是颗粒较细而不均匀的复杂多变的多相物质。粉煤灰的活性主要来自活性SiO2和活性Al2O3在一定碱性条件下的水化作用。当其以粉状及水存在时，能在常温，与氢氧化钙或其他碱土金属氢氧化物发生化学反应，生成具有水硬胶凝性能的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料，故广泛应用于水泥、混凝土、轻质墙体建材的生产中。 混凝土外加剂：外加剂为一种高效减水剂，成分主要为聚羧酸，其广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。对水泥有强烈分散作用，能大大提高水泥拌合物的流动性和混凝土坍落度，同时大幅度降低用水量，显著改善混凝土工作性。聚羧酸系高效减水剂，是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂。 矿粉：是粒化高炉矿渣粉的简称。以粒化高炉矿渣为主要原料，掺加少量石膏磨制成一定细度的粉体。掺入适量矿粉，可改善混凝土流动度，降低水泥水化热，提高混凝土抗渗能力，进后期强度、改善混凝土的内部结构，提高抗渗和抗腐蚀能力。混凝土掺入磨细矿粉后能延缓胶凝材料的水化速度，使混凝土的凝结时间延长。 本项目使用的砂子、石子原料均在沙石场进行筛分、冲洗，在本项目场内的储存和使用过程中不需要在场内进行再清洗。 5主要设备 表5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名; 型号; 数量（台）. 1; 商品混凝土生产线. .1 商品混凝土搅拌机; HZS180; 2套. 1.2; 微机自动配料设备; 2套. 1; 水泥仓; 2座. 1.4; 粉煤灰仓; 2座. 1.5; 螺旋输送机; 2套. 1.6; 潜水泵; 2台. 1.7; 自吸泵; 2台. 1.8; 储水罐; 2个. 1.9; 外加剂储料桶; 4个. 2; 公共设备. 2.1; 轮式装载机; ZL50; 2套. 2.2; 运输车; /; 5台. 2.3; 商品混凝土罐车; 20台. 2.4; 泵车; 3辆. 2.5; 汽车清洗泵; /; 1台. 6公用辅助工程 6.1给水 本项目供水由园区管网供给，项目用水包括生产用水、生活用水，绿化用水及消防等未预见用水，水量和水质能够满足本项目生产需求。 6.2排水 项目生产废水主要为搅拌机冲洗废水、罐车清洗废水，清洗废水通过沉淀池处理后回用不外排。项目运行生产废水可循环利用，无生产废水排放，排放废水全部为生活污水。项目区建设防渗化粪池一座，生活污水经防渗化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准，排入园区下水管网。 6.3供电 项目用电由园区电网供给，供全厂区生产和生活用电。 6.4供热 项目无生产用热，冬季供暖采用园区集中供暖。 7总平面布置 本项目按照功能划分为两大块：生产区和办公区。新建综合楼为砖混结构，位于站区前部位置上。整个的平面以直线为主题，综合楼总建筑面积600㎡,一层为300㎡的实验室，二层为300㎡办公室。宿舍、厨房、食堂总面积为140㎡,位于站区的最西侧，位于综合楼的西北角，方便员工就餐。值班室位于站区西南侧，即项目出入口位置，总面积28㎡。本项目区做了充足的环境绿化、美化工作。绿化美化能够有效改善保持项目区的环境。绿化的种类以常青阔叶乔木，芳香型乔木，灌木及草皮为主，调节项目区的小气候。为达到一定绿化效果，建设方案设计和面积占有量占整个项目区面积的25%。本项目建设道路采用城市型的道路，路面是水泥混凝土路面。本项目总平面布置示意图详见附图4。项目设置两条平行的生产线，每两个并排仪器联通采用一个除尘器和排放口，工艺合理，经济环保，可行。 8五五工业园区简介 奎屯五五工业园区2013年已划归五五工业园区管理，又名为五五工业园区（南区）。奎屯五五工业园区规划面积21.15km2，其中北区15km2，位于五五以北约18km处，用地呈规则的四边形，西临奎车公路，南临奎独石化工业园区北二区工业用地，东西宽3.75km，南北长4km。园区总体规划批复见附件，批复文号为兵建规发[2011]19号，园区总体规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见文号为兵环审[2017]130号。根据《关于新疆兵团第七师奎屯五五工业园区总体规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（兵环审[2017]130号），北区规划面积15平方公里，以农产品深加工、纺织印染、化学纤维、生物化工、建材制造、矿产品深加工、仓储物流业七大产业为主。 五五工业园南区主要分布为综合公共服务、仪器及电子产品制造区、节能环保产品制造区、建材及机械设备制造区、棉纺及生物化工区、物流仓储区。综合公共服务区位于园区的西侧，纬三路和支二路之间围合的区域。主要分布商业、行政办公、科技研发、医疗卫生、文化娱乐、集体式公寓等设施。电子及节能产品制造区位于经一路东侧，纬一路与纬二路围合的区域；建材及设备制造区位于园区纬三路和纬四路除百家创业园用地所围合的的区域；棉纺及生物化工产业区位于园区北部，由纬四路和北外环路围合的区域；仓储功能区位于园区的西南侧，能与铁路运输站取得良好联系，并且与奎独经开区北二区共享铁路专用线。 第七师奎屯五五工业园区现具有较完善的配套设施，根据规划目前园区实际可供水量约7000m3/d，园区内实际各企业用水量约为5000m3/d，供水能力完全能满足本项目需求。园区污水处理厂统一规划、分期建设，目前一期工程已建成并投入试运行，园区的排水管网已基本建成，园区目前的排水量约5000m3/d，可接纳本项目废水排放量。园区新建2×60万千瓦电力机组由高空架设10kv供电网供应各大企业。供热专项规划，工业园区近期要建设2×100MW高背压机组以及2×350MW热电联产项目，分别布置在园区北侧和南侧，目前正在建设，预计2019年10月建成投运，届时园区供热系统已正常运行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 主要污染工序及环节 1工艺流程简述 1.1施工期工艺流程 项目建设施工主要过程如下： 1、地基处理：包括地基、管网开挖布设、道路铺设、土地平整、景观绿化等； 2、建筑施工：包括土方施工、底板与结构施工、房屋装修施工等。 3、材料运输：包括各种建材的运输、绿化材料的运输、挖方与填方的运输以及建筑废弃物的运输等。 项目建设二期主要包括购置设备的安装调试，无污染因子的排放，对周围环境影响很小。 该项目施工期工艺流程及产污环节见图1： 图2 施工期工艺流程及产污节点图 1.2运营期工艺流程 本项目将水泥、粉煤灰、砂子、石子、水及外加剂等组份按照一定比例，经过备料工序、配料工序、搅拌工序等生产混凝土，原料的输送、计量、投料等方式均在密闭车间进行，配料、搅拌全部采用电脑自动控制，项目生产工艺流程及排污节点见图2。 图3 运营期工艺流程及污染节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，目前项目区为未施工，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境质量现状 1.1基本污染物环境质量现状 按《环境影响评价技术导则大气环境（修订版）》（H.J2.2-2018）要求，本次环境空气质量评价引用2018年独山子区空气环境质量数据（独山子区、乌苏市、奎屯市同属大气联防联控重点区域）。该监测点位于项目区西南侧，距离项目区直线距离26千米。项目监测布点图，详见附图5。 1.1.1监测项目 监测项目：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。 1.1.2评价标准 根据项目所在区域位置确定，评价区域中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中表1的二级标准。 表6 大气环境质量标准 污染物名称; 取值时; 浓度限值（二级）; 单位. SO2; 年平均; 60; ug/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 100. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. PM10; 年平均; 70; ug/m3. 24小时平; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 1.1.3评价方法 选用单项污染指数法评价各污染物超标情况，公式为： Pi=Ci/Coi 式中：Pi－某污染物单因子污染指数，无量纲。 Ci－i污染物的浓度，mg/m3 Coi－i污染物的标准，mg/m3 当Pi<1时，表示大气环境中该污染物不超标，当Pi≥1时，表示该污染物超过评价标准。Pi值越大，说明该污染物的含量越高，污染越重。 1.1.4监测结果 项目区域环境空气质量现状监测结果见表7。 表7 环境空气质量监测数据 序号; 评价因子; 项目; 单位; 监测 数据; 评价指数（%）; 达标情况. 1; 年平均; ug/m3; 7.0; 17.0; 达标. SO2; 第98百分位数日平均; /; /; /; /. 2; NO2; 年平均; ug/m3; 21.0; 52.5; 达标. 第98百分位数日平均; /; /; /; /. 3; PM10; 年平均; ug/m3; 60.0; 85.7; 达标. 第95百分位数日平均; /; /; /; /. 4; PM2.5; 年平均; ug/m3; 28.0; 80.0; 达标. 第95百分位数日平均; /; /; /; /. 5; CO; 第95百分位数日平均; mg/m3; 1.50; 37.5; 达标. 6; O3; 日8小时最大平均第90百分位数; ug/m3; 129.0; 80.6; 达标. 1.1.5评价结果 由表68空气质量的数据来看，SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5的占标率均小于100%。监测因子SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1的二级标准。拟建项目所在区域为达标区域。 1.2特征污染物环境质量现状 1.2.1特征污染物环境质量现状评价 本次大气环境质量现状评价的特征污染因子总悬浮颗粒物委托新疆卓凯新环境科技有限公司进行监测，监测点布置为项目区内1个点，项目区主导风向下风1个点。监测时间：2021年3月10日-16日。监测点位见附图5。 1.2.2监测及评价结果 环境空气现状监测数据及评价结果见表8。 表8 大气环境现状监测及评价结果一览表 单位：mg/m3 监测项目; 采样时间; 采样点位; 浓度∕（mg∕m3）; 标准值（mg∕m3）; 达标情况. 总悬浮颗粒物; 2021年3月10日; 项目区内; 0.203; 0.5; 达标. 2021年3月11日; 0.152. 2021年3月12日; 0.288. 2021年3月13日; 0.312. 2021年3月14日; 0.367. 2021年3月15日; 0.244. 2021年3月16日; 0.321. 2021年3月10日; 项目区下风向 500 米处; 0.271; 达标. 2021年3月11日; 0.150. 2021年3月12日; 0.227. 2021年3月13日; 0.288. 2021年3月14日; 0.326. 2021年3月15日; 0.331. 2021年3月16日; 0.328. 综上，总悬浮颗粒物的浓度值未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1的二级标准限值要求。 2水环境质量现状调查及评价 #### 2.1地表水现状调查及评价 冲洗废水经砂石筛分机分离后进入沉淀池沉淀后上清液回用于生产；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池（10m3），预处理后排入园区下水管网。根据《环境影响评价技术导则•地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2表1水污染影响性建设项目评价等级判定，项目地表水评价等级为“三级B”，可不开展区域污染源调查及现场监测。故本项目不开展地表水质量现状监测及评价。 #### 2.2地下水现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，对照导则附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“非金属矿采选及制品制造”、“60砼结构构件制造、商品混凝土加工”中“全部”类，属于Ⅳ类项目，故本项目不开展地下水质量现状监测及评价。 3声环境现状评价 3.1监测时间与监测因子 为了解工程所在区域环境噪声现状，本次声环境质量现状监测委托新疆卓凯新环境科技有限公司进行监测，监测时间2021年3月10日-11日。监测因子为监测点的昼间和夜间的等效连续A声级，监测仪器采用AWA5688型声级计。 3.2监测布点 根据项目的地理位置与环境特点，噪声环境现状调查范围为项目厂界，项目区布设4个监测点，分布在项目区厂界东、南、西、北面厂界外1m处。 3.3评价方法 本次声环境质量评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准，评价方法采用监测值与标准值直接比较的方法。 3.4评价标准 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)适用区域划分规定及该项目所处位置的周边环境，本项目区位于3类声环境功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表9。 表9 评价标准 单位:Leq(dB) 标准; 类别; 昼间; 夜间. 声环境质量标准; 3; 65; 55. 3.5监测及评价结果 监测结果见表10。 表10 噪声现状监测结果及分析统计表单位:dB(A) 3月10日昼间; 3月10日夜间; 评价标准. 监测点位; 监测结; 达标情; 监测结果; 达标情况. ▲; # 项目区东侧 44.0; 达标; 41.0; 达标; 声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. ▲2#（项目区南侧）准; 51.0; 达标; 49.0; 达标. ▲3#（项目区西侧）; 53.0; 达标; 48.0; 达标. ▲4#（项目区北侧）; 49.0; 达标; 39.0; 达标. 3月11日; 间 3月11日夜间. 监测点位; 监测结果; 达标情况; 监测结果; 达标情况. ▲1#（项目区东侧）; 43.0; 达标; 39.0; 达标. ▲2#（项目区南侧）; 52.0; 达标; 48.0; 达标. ▲3#（项目区西侧）; 53.0; 达标; 50.0; 达标. ▲4#（项目区北侧）; 45.0; 达标; 39.0; 达标. 从表10的监测结果及分析可看出，项目区东、南、西、北面厂界昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，声环境质量良好。 4生态环境现状调查 根据实际调查，由于项目区位胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区），人工活动频繁，人为活动的干扰导致区内野生动物稀少，仅能发现小田鼠、田鼠、沙鼠等小动物以及麻雀、布谷鸟、百灵、乌鸦、掠鸟等鸟类活动。区域由于人类活动干扰大，无国家及自治区级野生保护动物分布。 5土壤现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目属于污染影响型，在导则附录A土壤环境影响评价行业分类表中，本项目属于“制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的Ⅲ类。本项目占地规模属于小型，不敏感，经对照污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。本项目区域地势平坦，土地类型为工业用地，周边植被多以人工植被柳树、杨树为主。本项目运营后，不会对项目区域及周边土壤环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目所处地理位置、施工期和运营期排污特征，确定本环评的主要环境保护目标为： 1、空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求。 2、噪声：保证厂界噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，不降低厂界周围声环境质量等级。 3、水环境：保证不因本工程的实施而污染项目所在区域地表水环境，尽量减少本项目工程废、污水排放量，使区域所在地下水达到《地表水环境质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类水质标准； 4、工程施工对环境的影响。尽力减轻工程施工时对保护目标的空气、噪声、水和生态等环境产生的不利影响。 5、保护项目区范围内生态环境质量，不因项目的建设而降低。 6、固废：落实本项目固体废物处理措施的途径，最大限度地减小固体废物对周围环境的影响，避免二次污染。 项目区位于胡杨河经济技术开发区（原五五工业园区），距离距居民区、学校、医院等敏感区域较远，因此，无环境敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物排放标准： 1、颗粒物有组织排放限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放限值 20 mg/m³的标准。 2、颗粒物无组织排放限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m³的标准。 3、《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中表2中的油烟最高允许排放浓度及相关规定和要求； 二、水污染物排放标准： 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准的要求； 三、噪声排放标准： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； 四、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 运营期，本项目排放的废气污染物主要为颗粒物。本项目无生产废水产生，日常生产的生活污水经防渗化粪池处理后，排入园区下水管网。因此，本项目生活污水中的COD和NH3-N可不计入总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境保护措施 施工期对环境的影响主要为施工时产生的噪声、扬尘、废水以及施工垃圾，应采取相应的防治措施，减少对环境的影响。本项目施工期约为6个月，待施工结束，其造成的影响将逐渐消失。 1大气环境保护措施 ①严格按照有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； ②建设施工工地周边必须设置2m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业；要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥3.0m/s时应停止土方开挖、转运等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； ③运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘； ④施工出入口设置在动洗车台，对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施； ⑤及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘； ⑥砂石等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； ⑦对地基开挖产生的临时堆存弃土，设置防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟和用防尘网遮盖。 2水环境保护措施 本工程施工期废水主要为施工作业废水、少量施工人员生活污水。 施工作业废水排入项目区的沉淀池，上清液回用，用于厂区的降尘洒水和周边植被的绿化用水；车辆冲洗废水产生量较少，车辆冲洗后废水自然蒸发。因此，施工作业废水、车辆冲洗废水对厂区周边环境产生影响较小。 施工期间施工人员均为地方人员，现场不设施工营地，无餐饮等废水产生。施工期生活污水依托项目所在区域有完善的园区污水管网，因此，施工期生产污水经排污管道排入园区污水管网内，对项目区及周边环境的影响较小。 因此，施工期废水可以妥善处理，对周边环境的影响较小。 3声环境保护措施 （1）预测模式 预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的点声源无指向性几何发散衰减计算基本公式： L2=L1-20lg(r2/r1)，其中r2>r1 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2(m)距离处的等效A声级[dB(A)]。 不同施工机械同时施工，噪声衰减后在同一预测点的等效声级贡献值计算公式如下： 式中： Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测结果 ①衰减预测 各种施工设备噪声随距离的衰减结果见表11。 表11 施工噪声预测结果一览表 施工阶段; 施工机械; 距机械=10lg(100.1LP1+100.1LP2+⋯⋯+100.1LPn)(m)处声压级（dB）; 限值（dB. 5 10; 50; 100; 150; 200; 昼间; 夜间. 施工; 挖土机; 90; 84; 70; 65 60.5; 58; 65; 55. 商砼搅拌车; 90; 84; 70; 64; 60.5; 58. 混凝土输送泵; 90; 84; 70; 64; 60.5; 58. 电锯; 110; 104; 90; 84; 80.; 78. 电焊机; 99; 93; 73; 67; 63.5; 67. 空压机; 92; 86; 72; 66; 62.5; 60. 运输车辆; 90; 84; 70; 65; 60.5; 58. 手工钻; 95; 89; 75; 69; 67.5; 63. 电锤; 105; 99; 85; 79; 6; .5 73. 由上表预测可知，施工期间电锯、电锤作业噪声影响较大，昼间达标距离500m。其他施工机械在50m左右的范围基本做到昼间达标。因此，本项目施工活动应尽可能放在昼间，禁止夜间施工。 ②叠加预测 多种施工机械同时施工对区域声环境影响情况见表12。 表12 项目施工期噪声衰减情况一览表 距声源距离（m）; 10; 20; 50; 80; 10; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500. 叠加噪声 （dB(A)）; 89.5; 83.2; 75.5; 71.6; 69.7; 66.2; 63.7; 60; 1 58. 8; 57.6; 56.2; 54.5. 根据叠加噪声衰减计算结果，项目在昼间噪声达标距离为223m，夜间噪声达标距离为475m。本项目施工期因个别种类机械噪声源强较大，施工时噪声影响较明显，因此施工单位应合理安排施工时间，同时夜间禁止施工。 根据预测结果，本项目施工期间施工机械同时运行时昼夜间均会对周边环境产生噪声影响。施工期间，施工单位合理安排施工活动，应避免施工多数机械同时施工的情况。夜间禁止施工。 综上，本项目施工期应合理安排施工设备和施工布局，避免多台高噪声设备同时运转；加强设备的维修保养，减少不正常噪声的产生；夜间禁止施工，如因工艺需要连续作业，需提前向市环保局申请，并提前告知周边的居民。通过采取以上措施，可以有效的控制施工期噪声对周边敏感点的环境影响。 4固体废弃物保护措施 施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和少量建筑垃圾。 根据工程内容及《建筑施工手册》统计资料，工程建设中产生的建筑垃圾一般为1.5-2.0t/100㎡，本项目取2.0t/100㎡，则本项目工程施工将产生建筑垃圾量为540t。高峰时施工人员及工地管理人员约20人，工地生活垃圾按0.5kg/d·人计，施工期约90d，则固废产生量为0.01t/d，0.9t/a。 （1）建筑固体废物分类堆放，回收部分和不可回收部分分开，无机垃圾与有机垃圾分开，及时清运。 （2）对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类收集处理，其中可利用的物料可由废品收购站回收；对不能利用的，应按要求运送到指定地点。 （3）施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾交由园区环卫部门统一进行处理。 综上所述，项目施工期产生的固废均有相应的处置措施，因此不会对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响分析 (1)源强分析 本项目生产过程中产生的废气主要为颗粒物，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业（HJ 847—2017）》计算各工段颗粒物产生情况见表13。 表13 源强统计一览表 排放方式; 污染源; 生产工序; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 有组织 排放; 1#; 水泥筒仓1和2; 0.0096; 0.012; 3.0. 2#; 水泥筒仓3和4; 0.0096; 0.012; 3.0. 3#; 水泥筒仓5和6; 0.0096; 0.012; 3.0. 4#; 粉煤灰筒仓1和2; 0.014; 0.04; 10.58. 5#; 矿粉筒仓1和2; 0.006; 0.018; 4.54. 6#; 搅拌机1和2; 0.05; 0.042; 10.5. 无组织 排放; 砂石料卸料扬; 3.2; 2; /. 搅拌楼无组织粉尘; 0.06; 0.0375; /. (2)大气影响预测 ①大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 a、Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。Pi定义如下： Pi=（Ci/C0i）×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 b、评价等级判别表 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按表7-3的分级判据进行划分。 表14 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ②估算模型参数 项目估算模型参数见表15。 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 20万. 最高环境温度/℃; 40.7. 最低环境温度/℃; -27.6. 土地利用类型; 荒漠. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ③废气污染源参数 表16 大气污染源特征参数统计表（点源） 名称; 名称; 海拔高度/m; 排气筒参数; 排放速率颗粒物(kg/h). 经度; 纬度; 高度 /m; 内经/m; 温度/℃; 流速/m3/h. 1#排气筒; 84°51′27.42″; 44°50′02.18″; 1015; 21; 0.3; 20.0; 4000; 0.012. 2#排气筒; 84°51′27.36″; 44°50′02.16″; 1015; 21; 0.3; 20.0; 4000; 0.012. 3#排气筒; 84°51′27.27″; 44°50′02.12″; 1015; 21; 0.3; 20.0; 4000; 0.012. 4#排气筒; 84°51′27.23″; 44°50′02.23″; 1015; 21; 0.3; 20.0; 4000; 0.04. 5#排气筒; 84°51′27.15″; 44°50′02.12″; 1015; 21; 0.3; 20.0; 4000; 0.018. 6#排气筒; 84°51′27.12″; 44°50′02.22″; 1015; 17; 0.3; 20.0; 4000; 0.042. 项目12个排气筒排放同一种污染物颗粒物，6个排气筒之间距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表这6个排气筒。 表17 项目有组织废气污染源参数一览表（等效排气筒） 名称; 名称; 海拔高度/m; 海拔高度/m; 排放速率颗粒物(kg/h). 经度; 纬度; 高度 /m; 内经/m; 温度/℃; 流速/m3/h. 等效 排气筒; 84°51′27.45″; 44°50′02.26″; 1015; 19; 0.3; 20.0; 4000; 0.136. 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，本项目无组织粉尘排放情况如下表。 表18 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 名称; 名称; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度/m; 宽度/m; 有效高度/m; 颗粒物. 砂石料卸料扬; 84°51′27.25″; 44°50′02.20″; 1015; 90; 25; 4; 2. 搅拌楼; 84°51′27.32″; 44°50′02.17″; 1015; 55; 50; 10; 0.0375. ④估算模型计算结果 项目废气污染源的正常排放的污染物Pmax及D10%的估算结果统计见表19。 表19 主要污染源估算模型计算结果汇总 污染源; 评价因子; 预测结果. 环境标准 （µg/m3）; 占标率(%); 最大落地浓度距离（m）; D10%距离（m）. 点源. 等效排气筒; 颗粒物; 450; 0.012; 61; /. 面源. 砂石料卸料扬; 颗粒物; 900; 7.52; 38; /. 搅拌楼; 颗粒物; 900; 0.81; 33; /. ⑤评价等级确定 由估算结果可知，项目Pmax最大值为1%≤7.52%<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对评价工作等级的确定原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以AERSCREEN模型的计算结果作为预测与分析的依据，故不再进一步预测。 ⑥污染物排放量核算 表20 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1#排气筒; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器，效率为99.7%; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1; <20; 0.0096. 2#排气筒; 颗粒物; 0.0096. 3#排气筒; 颗粒物; 0.0096. 4#排气筒; 颗粒物; 0.014. 5#排气筒; 颗粒物; 0.006. 6#排气筒; 颗粒物; 0.005. 砂石料卸料扬; 颗粒物; 半封闭料场、地面硬化、加盖顶棚、洒水降尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3; <0.5; 3.2. 物料输送、计量; 颗粒物; 地面硬化，洒水降尘; 0.936. 搅拌楼; 颗粒物; 封闭搅拌楼，雾化喷淋; 0.06. 总计; 4．2948. (3)大气环境影响评价结论 ①有组织粉尘： 筒仓卸料粉尘经脉冲反吹袋式除尘器处理（处理效率可达99.7%）后从高21m的筒仓顶部废气排放口（1#、2#、3#、4#、5#）排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物有组织排放限值的要求。 搅拌机搅拌粉尘通过脉冲袋式除尘器处理后从高15m的排气筒（6#）排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物有组织排放限值的要求。 ②无组织粉尘： 1)砂石料卸料扬尘 砂石料场为半密闭厂房，只留车辆进出口，地面做混凝土硬化，料场上方设置有喷淋系统，管道上方每隔一定距离设置有洒水喷头，可实现对料场全覆盖洒水，卸料扬尘将在仓房自行沉降。通过以上措施可减少约80%的粉尘产生量，则粉尘无组织排放量为3.2t/a。粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值的要求。 2)车辆运输扬尘 为减少运输车辆产生的扬尘影响，应及时对厂区内地面进行洒水降尘砂石运输车辆需要严密遮盖，水泥、粉煤灰采用密封罐车运输，减少原料的散落，对砂石原料进行洒水或喷雾，通过以上措施，扬尘对环境的影响较小。 ③食堂油烟 食堂厨房油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）中的不大于2.0mg/m3标准。 (4)卫生防护距离计算 根据GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》污染物排放源所在生产单元与居住之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离预测模式：根据 GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，各类工业企业卫生防护距离按下示计算： Qc/Cm=(BLc+0.25r2)0.50LD/A 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—根据污染源类别和企业所在地五年平均风速选取。 项目颗粒物卫生防护距离参数取值见下表。 表21 卫生防护距离参数取值表 污染 因子; 名称; 面积; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离. 颗粒物; 搅拌楼; 2880; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 5.84. 料场; 5009.84; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 23.4. 经计算，本项目粉尘卫生防护距离为50m，经过现场调查，本项目卫生防护距离内无学校、医院和集中居住区等环境敏感目标，不涉及环保拆迁。 表22 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km☑; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a☑; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）其他污染物（PM10）; 不包括二次PM2.5 包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类口□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准☑; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区☑; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测☑无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（）m. 污染源排放总量; SO2:(/)t/a; NOx:(/)t/a; 颗粒物:(4.2948)t/a; CO:(/)t/a; NMHC:(/)t/a. 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项. 2水环境影响分析 项目的水平衡表如下： 图1 项目用水平衡一览表 单位：m3/d 建设项目废水为生活污水，废水产生量为2.4t/d（480t/a）。排放情况为：COD为350mg/L，BOD5为253 mg/L、SS为125mg/L，动植物油为11mg/L，NH3-N为41mg/L。生活污水经防渗化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准，排入园区下水管网，对周边环境影响较小。 克拉玛依浩瑞水务投资有限公司投资项目新疆第七师五五工业园污水处理厂（含回用水处理设施）。即园区北区污水处理厂，目前园区北部污水处理厂基本已建设完成，2016年11月投入运行，污水厂建设规模：污水处理设计规模6万吨/日，一期建设规模3万吨/日，一期工程计划总投资约为15000万元，实际投资额以最后的审计报告为准。项目建设内容：污水处理厂厂区红线内所有的建筑物、构筑物和设备设施。该厂污水近期处理能力为3万m3/d，远期可达到6万m3/d。污水处理采用“预处理—生化处理—深度处理”工艺，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2/O”工艺，深度处理单元采用“臭氧-曝气生物滤池”工艺。各工业厂区排放的污水中如含有毒和不易降解的物质，必须经过处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）的三级标准后，方可排入污水管道，与园区生活污水一起送入污水处理厂，进行污水综合处理。经处理的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A类后，灌溉园区绿化用水。 为防止对地下水的污染，厂区按照一般防渗区、简单防渗区进行防渗处理，对各防渗区应分别采取不同等级的防渗方案，采取必要的防渗措施。各类防渗区区应采取的措施如下： 表23 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 化粪池、隔油池、沉淀池、危废暂存间等; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公生活区; 一般地面硬化. 重点防渗区：化粪池、隔油池、沉淀池、危废暂存间等。根据拟建工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。化粪池、隔油池、沉淀池等为重点防治区防渗，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。厂区内除各水池等建筑设施还会建设部分配套输水管道，项目污水管道均采用HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。 一般防渗区：主要为生产区。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 简单防渗区：主要为厂区办公生活区，除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 3声环境影响分析 - 3.1声源统计 根据工程分析，项目运营期间主要的噪声源为各类生产设备运行时的噪声。 - 3.2预测内容 定量预测该项目完成后，各主要声源对东、西、南、北厂界的噪声贡献值，计算贡献值与背景值叠加后的各厂界昼间及夜间噪声值。 - 3.3预测模型 按《环境影响评价技术导则-声环境》的规定，机械设备可简化为点声源。选用点声源模式，根据噪声衰减特性，分别预测其在评价范围内产生的噪声声级。 （1）室内某一声源在靠近维护结构处的声压级计算公式： QCCM=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB（A）； Lwoct—某个声源的声功率级,dB（A）； r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离,m； R—房间常数； Q—方向性因子； （2）室外点声源声级衰减模式为: LP=LW－20lgr－k 式中：LP—距声源r（m）处的A声级,dB（A）； Lw—噪声源的A声级,dB（A）； r—距声源的距离,m； K—半自由空间常数,取值8。 （3）声级叠加公式为： 式中：L0—叠加后的总声压级，dB（A）； n—声源个数； Li—各声源对某点的声压级，dB（A）； - 3.4预测结果 噪声预测结果见表24。 表24 项目噪声预测表 预测位置; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东场界; 44; 41; 42; 41; 46; 44; 65; 55. 南场界; 51; 49; 43; 42; 52; 50; 65; 55. 西场界; 53; 48; 38; 38; 53; 48; 65; 55. 北场界; 49; 39; 37; 37; 49; 41; 65; 55. 本项目对噪声的防治采用综合治理方法，采用了隔声、消声、吸声、隔振及绿化等措施，设备选型上尽量选低噪声设备，在厂区总体布置中应注意防噪间距，厂区周围设置绿化。通过预测可知，在采取上述噪声防治措施后产生的噪声再经墙体隔声和距离衰减后达到厂界时其强度已不高，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，对周围声环境的影响很小。 3.5声环境污染防治措施 （1）总平布置 从总平面布置的角度出发，将噪声大的生产设备尽量设置于远离厂界的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。同时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。在本项目总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 （2）加强治理 对于生产设备产生的噪声，首先从声源上进行控制，以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备；如仍达不到要求，则应采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施：物料及成品运输车辆进出厂区时禁止鸣笛、限速行驶等。 （3）加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 因此，经过上述措施后，建设项目噪声排放对周围环境影响较小。 4固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工办公生活产生的生活垃圾及生产固废。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员30人，按每人每日排放生活垃圾0.5kg计，年工作200天，则生活垃圾产生量约3t/a，集中收集后交园区环卫部门进行处理。 （2）生产固废 本项目实验后废弃的试样，运送至住建部门指定场所进行处置；沉淀池沉渣（主要为砂石料、混凝土颗粒）经筛分后作为原材料回用于生产；除尘器收集的粉尘可作为原料回用于生产。 通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到有效处理，不会对项目区及周边环境产生明显影响。 5土壤环境影响分析 本项目主要为预拌混凝土搅拌的生产制造，主要以市场外购的石子、水泥、粉煤灰等作为生产原辅材料，生产工艺仅为物理加工过程。按照《环境影响评价技术导则一土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A，本项目土壤环境影响评价类别为“制造行业中的非金属矿物制品制造中的其他类，属于III类项目”，本项目占地规模属于小型，不敏感，经对照污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。本项目区域地势平坦，土地类型为工业用地，为更好的保护项目所在地的土壤环境质量，本次环评要求，建设单位应在占地范围内加强绿化措施，优化地面布局，生产区域内的用地采取硬化处理，重点区域应加强防渗防漏处理，对占地范围内的土壤加强保护措施，以防止土壤环境污染。 综上所述，本项目占地范围内的土壤在采取一定的防治措施后，对占地范围内的土壤环境质量不会产生明显的影响。 6生态环境影响分析 根据中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中关于生态环境影响评价等级的规定，项目生态影响评价等级为三级。具体如下：项目总占地面积为16744.0m2，在2km2~20km2之间。项目周围无自然保护区、风景名胜区、重要湿地等特殊、重要生态敏感区，在工业园内，属于一般区域。因此，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中关于评价等级的规定，确定本项目生态环境影响评价等级应确定为三级。 项目位于胡杨河经济技术开发区，区域内没有属于重点保护的动植物资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。项目建成后，通过地面绿化、硬化工程，控制水土流失，并美化环境，一定程度上提高周边的环境质量，对恢复植被、景观、生态建设呈正面影响。 7环境风险 7.1概述 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号的原则，对本项目进行风险识别、源项分析和风险影响分析，从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险，提出风险防范措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险的目的。 7.2风险调查及评价等级 拟建项目生产过程中不涉及易燃易爆物质的使用，不构成重大危险源。该项目在工程设计上严格按照我国有关劳动安全、防火法规进行设计，从总图布局、工艺生产、建构筑物防火处理、防雷接地、消防等方面入手，努力降低风险事故的发生概率，并配备专门的管理人员，制定环境风险应急预案。 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，则本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7.2.1生产工艺调查 本项目为机械搅拌工艺，常温进行，不涉及高温工艺。 7.2.2环境敏感目标调查 本项目位于五五工业园区，依据确定的环境风险评价等级和评价范围，区域1km范围内无环境敏感点。 7.2.3环境风险潜势初判 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，无本项目可能产生环境风险的物质，因此本项目Q值划分为Q＜1。按照导则要求，风险潜势为I。 7.2.4环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价工作等级为简单分析，评价深度以定性说明为主，划分依据见下表。 表25 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 7.3环境风险识别 本次风险系统识别主要从物质危险性、设备装置危险性、贮存过程危险性和消防伴生环境风险等几个方面去分析本项目存在的环境风险。 7.3.1物质危险性识别 项目产生的污染物主要包括废气、废水和固体废物。本项目废气是生产过程中产生的粉尘，本项目废水主要为生活污水，生活污水主要污染因子为SS；固体废物主要是一般固体废物、危险废物和生活垃圾，废气主要是颗粒物，废气属于有害物质。 7.3.2风险识别小结 根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定本评价的生产设施风险单元主要为储存单元（储存原料和成品的库房）和生产车间，在生产过程中有可能发生安全生产事故，将对人类生命、物质财产和环境安全构成威胁。 7.4环境风险分析 本项目在生产运行中，事故可能造型人员伤亡，不能正常生产。根据类比调查以及对项目工艺和生产方法的分析，主要可能事故及原因见下表。 表26 生产过程中潜在的事故及原因 序号; 潜在事故; 主要原因. 1; 生产及储存区事故; 管理不到位. 2; 生产设备、环保设备故障; 密封圈受损、阀门不合格、误操作. 拟建工程存在发生安全事故的可能，具有一定的风险性。如果安全措施全面落实到位，则事故的概率将会降低，但不会为零。项目在设计、建造和运行过程中要科学规划、合理布局、严格执行设计防火规范，严格遵守安全生产制度，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，迅速切断泄漏源，防止事故进一步扩大。本项目排气筒较多，应及时更换或检修相关的除尘措施，防治产生布袋损坏或机械故障，造成粉尘直排现象。 环境风险管理措施： （1）在有较大危险因素的有关设施、设备上，均应设置明显的安全警示标志。 （2）安全设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 （3）制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 （4）将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。 （5）制定重大危险源事故专项应急救援预案。 （6）生产区域应加强管理，避免和及时消除各种激发能源的产生和积累，杜绝火种及违章违纪现象，进入车辆必须装阻火器。 （7）废水排放的暗渠或管道要保持畅通，防止物料堵塞。 （8）危险场所应设置比较完善的短路、过载等保护装置，以迅速切断电源，防止事故扩大。 （9）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制。 （10）建立事故预防、监测、检验、报警系统，设置厂内医疗急救站；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施。 （11）提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。 （12）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 （13）采用双回路电源，减少停电事故的发生。 （14）建有严格防渗措施的100m3事故水池，以保证事故时废水排入事故池，不排入外环境。所有污水池及污水管线必须做严格地防渗处理，严禁污水通过渗漏污染地下水。 事故应急监测方案： 一旦发生事故，应立即停产，并迅速启动应急预案，通知环境监测部门进驻事故现场，按照当时气象条件在现场周围监测布点，掌握事故情况下环境恶化情况，有效组织人员疏散。具体应急监测方案如下： （1）监测项目： 环境空气监测：颗粒物。 （2）监测频次： 事故发生后尽快进行监测，事故发生1h内每15min取样进行监测，事故后4h、10h、24h各监测一次。 （3）监测点位： 环境空气监测：根据事故严重程度和泄漏量大小，分别在距离事故源0m、100m、200m、400m不等距设点，设在下风向，并在最近的村庄各设1-3个监测点。 依据监测结果对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供依据。 7.5环境风险应急预案 制订应急计划的目的是在事故和其它突发事件一旦发生的情况下，能快速、高效、有序地进行处理工作，最大限度地保护员工的生命安全和公司财产，把事故危害对环境的影响减少到最低限度。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目制定的相关环境保护应急预案。 7.5.1总体要求 应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾等突发事故，采取快速的反应和正确的处理措施。 （1）迅速查清事故发生的位置、环境、规模及可能产生的危害；迅速沟通应急领导机构、应急队伍、辅助人员以及灾害区内部人员之间的联络；迅速启动各类应急设施、调动应急人员奔赴现场；迅速通报灾情，通知相关方做好各项必要的准备。 （2）保护或设置好避灾通道和安全联络设备，撤离灾区人员；采取必要的自救措施；力争迅速消灭灾害，并注意采取隔离灾区的措施；转移灾区附近易引起灾害蔓延的设备和物品；撤离或保护好贵重物品，尽量减少损失；对灾区进行普遍安全检查，防止死灰复燃及二次事故发生。 7.5.2风险事故防范措施 本项目采取以下措施预防： （1）设备的安全管理 定期对相关设备进行安全检测，尤其是除尘设备，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 （2）物料应贮存于阴凉通风仓库内，远离火种，贮存间内的照明、通风设备应采用防爆型，开关设在仓库外，配备相应品种和数量的消防器材，留用墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止容器破坏。 （3）设置消防水池和防火阻断，发生火灾时可以对火灾进行有效控制。 （4）在爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备和管道均设有防静电接地装置；装置区内建筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。 （5）火源的管理 明火控制其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。 7.6项目风险评价结论与建议 结论 （1）本项目生产过程中并未使用有毒、易燃可燃物质，发生火灾事故的可能性较小。 （2）发生安全事故时，会对本项目和邻近企业的建筑和工作人员健康造成损害。必须采取本评价提出的风险防范措施，防止风险事故的影响扩大。 （3）项目具有潜在的事故风险，应从建设、储运等方面积极采取防护措施。为了防范事故和减少危害，需根据企业实际情况制定事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 （4）在采取了安全技术措施，严格进行安全管理，同时采取本环评提出的风险预防和应急处事的情况下，本项目发生风险事故的可能性降低，因此本项目建设的环境风险水平是可以接受的。 建议 （1）设计施工应严格按规程，安全设施选型要严格把关，应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 （2）建议建设方委托有资质的单位作好项目安全评价，并落实其安全防范措施和消防措施。 （3）严格进行安全管理，杜绝人为因素引发事故。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产工序 | 含尘废气 | 每两个并列个水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓各安装1个脉冲反吹袋式除尘器处理（共5套），处理后的废气由筒仓顶部废气排放口排放。 两个并列搅拌机安装1个脉冲反吹袋式除尘器处理（共1套），处理后的废气由15m高排气筒排放（1个脉冲反吹袋式除尘器+1根15m高废气排气筒） | 颗粒物最高允许排放浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物有组织排放限值要求（20mg/m3） |
|  | 料场储存 | 含尘废气 | 料场半封闭+加盖顶棚 +地面硬化+喷淋洒水装置 | 颗粒物最高允许排放浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求（0.5mg/m3） |
|  | 输送投料 | 含尘废气 | 搅拌楼密闭+密闭皮带输送 |  |
|  | 车辆运输 | 含尘废气 | 车辆加盖篷布、厂区地面硬化+道路洒水抑尘 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 车辆冲洗废水通过沉淀池沉淀处理后，上清液循环利用；搅拌机及混凝土运输罐冲洗废水经过砂石筛分机和沉淀池处理后，上清液循环利用 | 生产废水通过沉淀池处理后，上清液循环使用 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N | 防渗化粪池、油水分离器 | 食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经防渗化粪池处理合格后，排入园区下水管网内 |
| 声环境 | 建设单位采取选用低噪声设备，动力设备设置减振基座，厂房隔声等措施后经距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 一般固体废物 | 生产工序 | 实验后废弃的试样 | 运送至住建部门指定场所进行处置 | 均得到合理处置 不产生二次污染 |
|  | 生产工序 | 沉淀池沉渣（主要为砂石料、混凝土颗粒） | 经筛分后作为原材料回用于生产 |  |
|  | 生产工序 | 除尘器收集的粉尘 | 作为原料回用于生产 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门处置 |  |
| 危险固体废物 | 仪器检修 | 废机油 | 废机油暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目废气主要是颗粒物，根据本项目特点采用除尘器处理后达标排放；生活污水排入防渗化粪池后排入园区污水管网；固废能够妥善处理。以上环保工程正常情况下的环境风险很小。 本项目建有严格防渗措施的100m3事故水池，以保证事故时废水排入事故池，不排入外环境。所有污水池及污水管线必须做严格地防渗处理，严禁污水通过渗漏污染地下水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目所在单位根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质 控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建成投产将对促进地方经济发展等方面发挥巨大的作用，工程建设的环境效益、社会效益、经济效益显著。在严格落实本环评提出的环保措施后，工程营运期间的环境影响不大。因此，在采取本报告提出的各项防治措施的前提下，从环保角度讲，本工程的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 4.2948t/a | / | 4.2948 t/a | +4.2948t/a |
| 生活污水 | 污水量 | / | / | / | 480t/a | / | 480t/a | +480t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.17t/a | / | 0.17t/a | +0.17t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.20t/a | / | 0.20t/a | +0.20t/a |
|  | 动植物油 | / |  | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 34.2t/a | / | 34.2t/a | +34.2t/a |
|  | 砂石、沉渣 | / | / | / | 282t/a | / | 2820t/a | +282t/a |
|  | 试验废料 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | +10t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05 t/a | / | 0.05 t/a | +0.05 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①