拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆竣阔商贸有限公司新增年产8000吨塑料生产线项目 | 天北经济技术开发区 | 新疆竣阔商贸有限公司 | 乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司 | 新疆竣阔商贸有限公司所在的规划地块总面积50666.26m2。本项目只占用规划地块的东北侧部分用地，占地面积约16662.11m2，建设内容包括造粒车间，滴灌带及水带生产及成品库房、原料堆棚、办公区等。本项目建设废旧滴灌带回收造粒生产线3条，年造粒约8000t；滴灌带毛带生产线30条，年生产滴灌带毛带6000t；滴灌带水带生产线3条，年生产水带2000t | （1）废气 本项目运营期产生的废气主要为废旧滴灌带装卸时、堆存产生的扬尘及塑化挤出工段产生的废气。由于废滴灌带采用湿式破碎，在破碎同时对滴灌带清洗，所以本项目不产生破碎粉尘。本项目有组织废气主要包括造粒车间熔融挤出造粒产生的非甲烷总烃、滴灌带生产车间塑化挤出产生的非甲烷总烃。本项目采用的非甲烷总烃治理措施为UV光氧化装置+活性炭吸附法对非甲烷总烃进行处理。 本项目废旧滴灌带造粒工序、滴灌带生产工序产气设备设置集气罩收集废气，经收集后的废气通过通风管道进入治理设施统一处理。对废旧滴灌带造粒及滴灌带生产车间按照工程设计要求加强车间通风，制定运行控制要求，保证生产车间无组织废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 项目所排放的无组织废气主要来自回收滴灌带堆放粉尘、两个生产车间无组织废气。①废旧滴灌带贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，严禁敞开式作业，废旧滴灌带堆放区采用半封闭堆场；②设置洒水车，定期对物料运输道路、卸料区进行洒水降尘，减少扬尘。要求厂内运输道路设专人负责清扫、洒水，对运输车辆和装卸要加强规范操作，减少装卸原料过程中的无组织排放。地面粉尘要及时清理，防止二次扬尘污染。 （2）废水 本项目冷却水循环使用，废水主要为废料清洗废水、湿式破碎机喷淋废水以及员工生活污水。员工生活污水排入园区污水处理厂处理，生产过程中产生的清洗废水和湿式破碎机喷淋废水均排入沉淀池，沉淀后循环使用。本项目沉淀池、一般固废堆放区属于一般防渗区，本项目沉淀池、一般固废堆放区属于一般防渗区。对于重点防渗区的区域地面采用水泥硬化和严格防渗、防腐和防爆措施，区域周围设置具有强防渗性围堰和集水沟，区域基础铺设防渗膜防渗。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于生产设备：粉碎机、清洗机、挤出机、切断机等产生的噪声，声级为70~85dB（A）。本项目主要采取建筑隔声和安装降震声垫等措施。声环境保护具体措施和对策如下：（1）从实际情况看项目选用了低噪音设备，也采用了隔声、消声、吸音和减振措施降低噪声；（2）厂房安装隔声门窗；厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理；（3）在安装设计上，对风机等设备安装减震器，高噪声设备车间做相应的消声、吸声处理；（4）加强对高噪声设备的管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象；（5）配条耳塞、耳罩以及设置单独的操作室，都可有效避免工作人员长期置身高噪声环境中而造成慢性损害。本项目经采取以上环保措施后，项目在运行期间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区的排放限值（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 （4）固废 本项目一般固废主要包括职工生活垃圾、堆场灰土、清洗废旧滴灌带时产生的废渣和泥沙、塑化时产生的残次品及边角料、废滤网等废料。危险废物为废弃液压油、废活性炭、UV废弃灯管。 职工生活垃圾、灰土、废渣、沉淀物等分别收集于固废收集桶内后置于一般固废暂存间，之后采取密闭、遮盖方式定期运至当地垃圾填埋场处置；塑化工段残次品及边角料收集后回用于生产。 运营期危险废物暂存间需设置警示标志，危险废物贴好标签，同时做好危险废物台账管理工作；危险废物按要求进行分类收集、暂存，严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》管理 （5）风险 - 本项目风险主要项目厂区内的防渗沉淀池、污水管道、危险废物暂存间等跑、冒、滴、漏的有毒有害物料首先污染土壤，再通过降雨淋溶经包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水。 本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；本项目清洗废水循环使用不外排，管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 车间生产废水收集后排入沉淀池，池底池内壁进行混凝土浇筑、并用防渗材料进行防渗。项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及修改单中有关规定进行建设和防渗处置。项目运行后，配备专兼职技术人员，加强地下水环境管理及巡查，定期对车间、冷却水设施等环节进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。综上，本项目制定了一系列的风险防范措施、应急预案，可将事故风险概率和影响程度降至最低。通过采取有效的预防措施和制定完善的应急救援预案，严格执行项目安全评价提出的安全对策措施，本项目的环境风险是可以防控的。 |