拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆品睿冶金材料有限公司年产13万吨冶金、耐火材料项目 | 新疆生产建设兵团第七师第七师胡杨河经济技术开发区南区 | 新疆品睿冶金材料有限公司 | 中环水工（北京）科技有限公司 | ### 新建生产加工车间4座，每座建筑面积6000平方米，总建筑面积24000平方米；新建原材料堆放封闭库房2座，每座建筑面积3000平方米，总建筑面积6000平方米；新建成品库房2座，每座建筑面积3000平方米，总建筑面积6000平方米；新建办公楼1座，地上三层，每层的建筑面积1000平方米，总建筑面积3000平方米；新建员工宿舍及食堂1座，地上三层，每层的建筑面积1200平方米，总建筑面积3600平方米；新建实验室及研发中心1座，地上一层，建筑面积900平方米；建设冶金辅助材料及多元合金材料生产线8条，耐火材料生产线4条，项目总占地面积60059.57平方米。项目总投资16000万元，全部由新疆品睿冶金材料有限公司自筹资金，其中环保投资830万元，占比5.19%。 | （1）废气 本项目多元合金材料原料配比、破碎筛分、混合造粒产生的颗粒物、球化剂破碎配料、破碎筛选产生的颗粒物经集气罩（效率90%）+布袋除尘器（效率99%）处理达标后由15m高排气筒排放（DA001）、熔炼工段、炉前检测、精整工艺产生的颗粒物经集气罩（效率90%）+布袋除尘器（效率99%）处理达标后由15m高排气筒排放（DA002）；球化剂熔炼工段、冷却成型产生的颗粒物经集气罩（效率90%）+布袋除尘器（效率99%）处理达标后由15m高排气筒排放（DA003）；无水炮泥自动配料、配料混合产生的颗粒物经集气罩（效率90%）+布袋除尘器（效率99%）处理达标后由15m高排气筒排放（DA004）、加热、搅拌碾泥、输送、成型产生的颗粒物、VOCs经集气罩（效率90%）+布袋除尘器（粉尘效率99%）+光氧化催化设备（有机废气效率70%）处理达标后由15m高排气筒排放（DA005）；耐火材料上料、破碎筛分、混合搅拌、烘干产生的颗粒物经集气罩（效率90%）+布袋除尘器（效率99%）处理达标后由15m高排气筒排放（DA006）；食堂油烟经油烟净化器（效率80%）净化后由15m高排气筒排放（DA007），采取以上措施项目可做到达标排放。 上料配料无组织粉尘、加热搅拌碾泥无组织粉尘和VOCs、破碎筛分无组织粉尘等均通过封闭车间等措施进行降低，确保厂界粉无组织监控点达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1 无组织排放限值和VOCs无组织监控点达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 冷却系统定期排污水用于绿化降尘，不外排。少量实验废水用于作固废处理，不外排。食堂污水经隔油池隔油后与员工生活污水通过市政污水管网排入第七师胡杨河经济技术开发区污水处理厂。本工程事故废水三级防控体系，火灾事故状态下消防废水可得到有效收集，不会渗入地下对地下水环境产生不利影响。 （3）噪声 本项目主要噪声源为风机、空压机、预混机、搅拌机、颚式破碎机、分筛机及电炉等设备在运行时产生的设备噪声。源强在70～114dB (A)。通过选用先进的低噪声设备、风机等设备消声、基础减振、墙壁隔声、定期维修保养等措施后，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区限值要求。 （4）固体废物 化验室废液、废机油属于《国家危险废物名录》（2021版）中的废物，上述危险废物暂时存放危险废物暂存间，并委托具有危废处理资质的处置单位进行处理；熔炼炉渣作为原料回用于耐火材料生产；各除尘装置收集的粉尘回用于生产中；废耐火材料由生产厂家回收利用；废包装材料收集后出售给废旧物资回收公司；生活垃圾委托园区环卫部门清理，所有固体废物均可得到有效的处置。 | 0991-2358783 |