拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆金派固体废物治理有限公司含铜危险废物资源化利用项目 | 胡杨河经济技术开发区 | 新疆金派固体废物治理有限公司 | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 | 2025年3月28日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经发局备〔2025〕22号）。 项目主要建设内容如下：在现有物化车间内新建1条处理规模为3万吨/年含铜废物资源化利用生产线，并配套建设辅助生产设施。 本项目属于改扩建项目，不新增占地。项目总投资800万元，环保投资124万元，占总投资的15.5%。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为施工扬尘、各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气等，通过合理安排施工计划，施工场地、施工道路扬尘及时洒水、及时清扫、选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水 施工期废水主要是生活污水和生产废水，生活污水排入现有工程污水管网，施工生产废水经沉淀池处理后回收利用。 （3）噪声 施工区噪声主要来自车辆运输及设备拆卸及安装。合理安排运送及安装时间，尽量选在白天。施工车辆经过敏感点时采取减速、禁止鸣笛等措施，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物 施工期固废主要为废弃砖石、弃土、废弃金属材料及生活垃圾。及时清运，保持工地和周边环境整洁；施工人员产生的生活垃圾可依托现有工程一般固废处理设施进行处置。 2运营期 （1）废气 项目生产线在现有物化车间内建设，车间现有废气处理设施工艺采用 “负压收集+碱液喷淋+活性炭吸附”，处理后的废气由一根25米排气筒（DA006）排放。本项目废气依托现有废气处理设施，分别在废气产生工序设置负压收集管道对工艺废气进行收集处理；清洗车间废气采用“负压收集+袋式除尘器+碱液喷淋+活性炭吸附”工艺处理后由25m排气筒（DA008）排放；危废贮存库和清洗车间共用同一套废气处理设施处理后由25m排气筒（DA008）排放。废气污染物中颗粒物、非甲烷总烃、HCL、排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB162970-1996)表2规定的大气污染物排放限值要求。 （2）废水 本项目工艺废水经预处理后送现有双效蒸发系统处理后回用至预处理单元；清洗车间产生的废水回用于预处理单元；尾气处理系统碱喷淋废水水量不大，定期送焚烧车间焚烧处置，经妥善处理后，本项目生产废水全部回用。本项目不新增劳动定员，也无生活污水排放。 （3）噪声 本项目噪声主要为设备运行及风机等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 （4）固体废物 本项目产生的固废均为危险废物，废触体包装桶送现有废包装桶车间处置；滤渣送安全填埋场填埋处置；废盐送符合《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）的填埋场处置；废触体定期清理返回废触体处理工序；废活性炭、废滤袋、废吨袋送焚烧车间焚烧处置。 （5）环境风险防范措施 本项目现有工程风险制定的应急预案中已包括了危险废物泄漏事故、有毒有害气体泄漏事故、储罐泄漏事故等处理措施，且通过演练结果证实制定的应急救援预案是可行有效的，因此现有工程应急预案及防范措施能够满足工程要求。 |