天经开环发〔2025〕4号

关于新疆锦根移动式罐车检测站建设项目

（一期工程）环境影响报告表的批复

新疆锦根检验检测有限公司：

你单位《关于审批新疆锦根移动式罐车检测站建设项目（一期工程）环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师天北经济技术开发区春晖路以北、天宝街以西，中心地理位置坐标为：东经84°52′27.950″，北纬44°27′30.946″。该项目为新建项目，总投资4200万，其中环保投资175万元，占总投资的4.17%。主要建设内容：建设1座检测车间、1座蒸汽吹扫车间、1座办公楼，同时配套建设1座燃气锅炉间及其他公用辅助工程、环保设施。设计年检测罐车6000辆、年蒸汽吹扫罐车3250辆。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我单位原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）加强施工期环境管理工作。通过工地四周设围挡、物料篷布覆盖、洒水抑尘降尘等措施控制施工期扬尘污染；生活污水经临时化粪池收集后排入园区污水管网，生产废水经沉淀处理后进行回用，不外排；合理安排施工时间，制定施工计划；妥善处理固体废弃物，施工过程中产生的建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的与生活垃圾统一收集后交环卫部门处置；严格落实施工期生态环境保护措施及风险防范措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期本项目燃气锅炉废气采用“分级燃烧+烟气再循环”低氮燃烧工艺后，通过20m高排气筒（DA001）排放，颗粒物、二氧化硫、烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求；氮氧化物排放执行《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）中排放限值要求。喷漆废气经集气罩收集通过“干式纸壳箱+过滤棉”预处理后，与LPG罐车、汽柴油罐车蒸汽吹扫及通风过程产生的有机废气、危废暂存间废气、含油废液罐废气经“除湿+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理后，由18米高排气筒（DA002）排放。有组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值要求。无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。运酸罐车储罐蒸汽吹扫及通风过程产生的含酸废气经两级碱喷淋装置处理后，由18米高排气筒（DA003）排放。有组织排放HCI、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值要求。食堂废气油烟经油烟净化器处理后，高于屋顶排放（DA004），执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值要求。

本项目颗粒物排放总量不超过0.01吨/年，二氧化硫排放总量不超过0.0165吨/年，氮氧化物排放总量不超过0.0444吨/年，挥发性有机物排放总量不超过0.5972吨/年。

（三）严格落实水污染防治措施。运营期项目食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水、去离子水制备废水及锅炉排污水一同进入化粪池收集，然后经厂区废水总排口（DW001）排入园区污水管网，最终进入天北经济技术开发区污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）绿地灌溉标准限值要求。

（四）严格落实噪声防治措施。本项目应选择先进可靠的低噪声设备，安装基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）严格落实固体废物处置措施。员工日常生活垃圾经垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理；化粪池底泥定期由抽粪车抽走，用作农田施肥；食堂废水隔油池油泥经收集桶收集后，定期外售综合利用。一般固体废物废树脂经包装袋收集，直接交废树脂回收单位回收利用。危险废物吹扫冷凝含油废液、真空泵废液及车间地面拖洗废水在含油废液储罐暂存，吹扫冷凝含酸废液在含酸废液储罐暂存，吹扫冷凝含碱废液及碱喷淋废水在含碱废液储罐暂存，废液化石油气在废液化石油气储罐暂存，除锈渣采用密闭收集桶收集后，在厂区危废暂存间暂存，废喷漆塑料板、废自喷漆瓶、废过滤棉及过滤纸箱、废活性炭、废催化剂经包装袋收集后，在厂区危废暂存间暂存。全厂产生的危险废物均定期交由有资质单位处理，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（六）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。将厂区划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并根据区域划分落实防渗措施，加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

（七）严格落实环境风险防范和应急措施。建立健全环保管理责任及制度，配备应急物资，编制突发环境事件应急预案，并定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等有关标准规范要求，依法按时开展自行监测，保存原始监测记录，并依据相关法规向社会公开监测结果。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依照《排污许可管理条例》规定申请排污许可证或开展排污登记。

七、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、天北经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

天北经济技术开发区管理委员会

2025年7月22日