拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河市万发石化城南加油站技术改造项目 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市130团南环西路201号 | 胡杨河市万发石化有限公司 | 新疆润凯环保工程有限公司 | 2025年6月17日，新疆生产建设兵团第七师一三〇团经济发展办公室出具了本项目的项目备案证（130团经发办备（商贸）〔2025〕023号）。 主要建设内容如下： 本次扩建设置4个50m3埋地油罐（2柴2汽：92#汽油罐1个、95#汽油罐1个、0#柴油储罐2个），3台汽油加油机、2台柴油加油机、1台汽柴油共用加油机；11把油枪（6把汽油枪，5把柴油枪），新增一个成品洗车间。 本项目扩建的同时拆除4个25m3埋地油罐（2柴2汽：92#汽油罐1个、95#汽油罐1个、0#柴油储罐2个），加油部分将一台（92#、0#）汽柴油双枪加油机改为一台（92#）单枪汽油加油机；封堵一座25m3埋地柴油储罐（不拆除），封掉1把柴油油枪（不拆除）。 本项目油品储罐总容积为150m3（其中汽油储罐容积100m3，柴油储罐容积折合50m3），项目计划年销售油品5030t/a，其中柴油4300t/a，汽油730t/a。项目总投资148万元，环保投资72万元，占总投资的48.6%。本项目属于扩建项目。本次扩建不新增用地面积。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水 施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员生活污水通过现有设施处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。 （3）噪声 施工区噪声主要来自机械设备运行和油罐基座拆除等施工活动。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于原有工程油罐基座拆除及工程施工过程中产生的固体废物。另外，建筑施工过程中将产生一定量建筑材料、废渣、砖瓦等，同时施工人员也将产生一定生活垃圾。要求其生活垃圾及建筑垃圾分别收集后转移至生活垃圾填埋场及建筑垃圾场进行处理。 本次原有工程油罐基座拆除不破坏地埋油罐区的基础防渗，拆除油罐内少量残存的油品使用抽吸法，对油罐底部沉积的油泥采用人工铲除的方式清除，拆除油罐产生的危险废物交资质单位处置。 2运营期 （1）废气 本项目在汽油装卸、加油过程各设置一套油气回收装置，汽油装卸采用浸没式卸油方式，加油站生产工艺及设备均为先进的、密封性能好的，通过安装卸油油气回收系统、对卸车和灌装等过程中产生的无组织废气进行回收处理，油气回收系统回收效率可达95%，本项目经油气回收装置收集后排放非甲烷总烃为0.816t/a。此部分非甲烷总烃为无组织排放。 （2）废水 本项目无废水产生和排放，不新增劳动定员，不新增生活污水排放。 （3）噪声 本项目营运期噪声源来自于进出车辆及所用设备，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （4）固体废物 本项目储油罐每3年清理一次，委托专业单位清理。油罐清理过程中会产生一定量的油泥，交资质单位处置。本项目进油管路过滤会产生一定量的废滤芯，交资质单位处置。 油泥及废滤芯产生量约为0.21t/3a。 （5）环境风险防范措施 为了防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，本项目油罐为双层油罐，双层罐应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第119号，2021年10月1日实施）的要求。 |