拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	克拉玛依疆润化工材料有限公司3万吨/年植物源小分子脂肪酸有机碳营养型水溶肥及菌肥项目
	胡杨河经济技术开发区
	克拉玛依疆润化工材料有限公司
	新疆辰光启航环保技术有限公司
	2024年12月12日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经发局备〔2024〕066号）。主要建设内容如下：
新建1#生产车间，建筑面积1087m2，设置水溶肥类系列产品和菌肥土调类产品生产线一条、微生物菌种生产线一条。2#地上发酵槽，225m2，3个发酵槽，总容积562.5m3。3#4个沉淀池（总容积7200m3）、1个配料池（总容积1800m3）、1个清液池（总容积1800m3）。

本项目属于改建项目，项目占地面积4927m2。项目总投资500万元，环保投资70万元，占总投资的14.0%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和施工废水，其中施工人员住宿依托厂区现有职工宿舍，生活污水依托园区污水处理厂集中处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的高噪声机械设备严格采取隔声减振措施。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
施工废料主要包括作业中产生的少量弃土全部用于项目区内的厂地平整，建筑垃圾运至指定建筑垃圾填埋场处理，生活垃圾由厂区垃圾桶收集后经园区环卫部门清运。
2运营期
（1）废气

本项目运营期污染物主要为生产车间粉碎-筛分-造粒产生的颗粒物、有机原料发酵产生的恶臭气体。

粉碎-筛分-造粒产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m排气筒排放，产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级标准，厂界无组织颗粒物执行无组织排放监控浓度限值；发酵区产生的氨气、硫化氢、臭气浓度等污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放限值，厂界氨气、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

（2）废水
本项目生活污水直接排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
（3）噪声
本项目噪声主要为粉碎机、混料机、筛分机、空压机、自动灌装机等设备的机械噪声，通过选用选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、设备定期维护保养等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
（4）固体废物
本项目产生的废包装由收集后外售废品收集单位；除尘器收集粉尘收集后回用生产线；废进入一般固废填埋场处置；生活垃圾集中收集于垃圾箱，交由环卫部门统一清运。

（5）环境风险防范措施
运营期主要环境风险为生产过程中引发火灾事故及液态原辅材料的泄漏，生产车间应配备若干消防灭火器、灭火毯、消防沙等，建设单位应加强环境管理。


