师市环审〔2025〕59号

关于菌达丰复合微生物菌肥项目环境影响

报告表的批复

新疆菌达丰茂生物科技有限公司：

你公司《关于审批<菌达丰复合微生物菌肥项目环境影响报告表>的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师125团，项目区中心地理位置坐标为东经84°30'51.195″，北纬44°48'28.572″。项目新建1条微生物菌固体肥生产线和1条微生物菌液体肥生产线。建成后可年产20000吨微生物菌固体肥、10000吨微生物菌液体肥。本项目总投资2120万元，环保投资为85万元，环保投资占总投资的4%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。生物菌固体肥生产线上料、混合搅拌、产品包装等环节产生的含尘废气和生物菌液体肥生产线加料环节产生的含尘废气采用负压集气罩收集后，经一套金属滤网除尘器+水喷淋除尘器处理后由15米高排气筒排放。颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准。

项目采用全封闭生产车间，加强生产车间废气收集效率，定期检查维护废气处理设施保证废气处理效率。厂界颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实水污染防治措施。本项目无生产废水，生活污水经防渗化粪池收集后，定期拉运至125团污水处理站处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，设备采取隔声降噪、减震技术，生产设备合理布局等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。废机油属于危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。一般固体废物中废包装袋定期外售，除尘灰返回颗粒肥上料料斗用于生产。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施，对危废暂存间进行重点防渗；对液体肥生产装置区进行一般防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复加固，确保防渗设施牢固安全。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（七）加强施工期环境保护，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法依规办理排污许可手续。

七、125团城镇和生态保护中心要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

八、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验.收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、125团城镇和生态保护中心，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2025年12月19日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、125团城镇和生态保护中心。

兵团第七师胡杨河市生态环境局             2025年12月19日印发