# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  第七师129团玉米烘干厂建设项目

建设单位（盖章）：九垓粮枢农业（新疆）有限公司

编制日期：           2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目区东侧（养殖场） | 项目区南侧（空地） |
| --- | --- |
| 项目区西侧（铁路线） | 项目区北侧（物流公司） |
| 项目区现状 | 项目区现状 |

项目区现状照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第七师129团玉米烘干厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-660707-04-01-689955 |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦超 | 联系方式 | 15094183216 |
| 建设地点 | 第七师胡杨河市129团奎车公路以北、东羊场以东 |  |  |
| 地理坐标 | E84°49′10.094″，N44°52′20.660″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0514农产品初加工活动、D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程/使用其他高污染燃料 的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新疆生产建设兵团第七师一二九团经济发展办公室 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 129团经发办备〔2025〕5号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 131 |
| 环保投资占比（%） | 2.62 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：该项目已于2025年10月30日建成，但尚未投入运行。 | 用地（用海）面积（m2） | 20003.73 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则表： 表1-1 专项评价设置原则对照表 类别; 设置原则; 项目情况对照. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，不设大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无生产废水产生，仅员工生活污水，经厂内化粪池收集后拉运处理。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目环境风险物质为废机油，最大储存量未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及河道取水，不设生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程建设项目，不设海洋专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | # 1、产业政策符合性分析 - 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于热力生产和供应业，生产规模、生产工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列。且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为“允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 2、与《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》及《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 2021年4月14日，新疆生产建设兵团办公厅印发《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号），本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2： 表1-2 与《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 生态环境分区管控方案要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。; 本项目不在兵团生态红线系统范围内（特殊保护区、水源涵养区、水土保持区、防风固沙区）。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目运营期废气主要为热风炉产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，采取“低氮燃烧技术+陶瓷多管除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”工艺处理废气，项目建设基本不会对环境质量底线造成影响。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用。; 本项目使用139团国有建设用地出让土地，严格按照批准的用地范围进行建设，未出现超占土地的情况，确保了土地使用规模符合国家和兵团的相关规定。项目在能源选择和使用上，优先采用清洁能源和可再生能源，通过优化生产设备的能源配置，提高能源利用效率，降低了能源消耗总量。资源消耗量相对区域资源利用量影响较小。; 符合. 根据《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，新疆生产建设兵团环境管控单元数量统计一般管控单元数量146个，优先管控单元数量230个，重点管控单元数量384个。 优先管控单元主要包括生态保护红线、一般生态空间，水环境优先管控区，环境空气一类功能区等区域。该区域以生态环境保护优先为原则，开发建设 活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线， 确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括兵团城市和团部区域、兵团级及以上开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。 一般管控单元主要指优先管控单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。 本项目建设地点为第七师胡杨河市129团奎车公路以北、东羊场以东，属于新疆生产建设兵团重点管控单元。 3、与《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）》（师市环委办发〔2024〕2号）相符性分析 - 2024年7月2日，师市生态环境保护委员会办公室印发“关于公布《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）》的通知”，根据第七师胡杨河市环境管控单元划分，本项目所在位置属于129团重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65770720001。本项目与《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）》符合性分析见表1-3。 表1-3 与《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）》符合性分析一览表 管控要求; 符合性分析. 129团重点管控单元; 空间布局约束; （1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。（2）加大水环境保护力度，重点完善城镇基础设施建设，推进城市水循环体系建设，开展城镇湿地、河岸带生态阻隔等综合治理工程，维护良好水环境质量。; 项目运营期产生的废水主要为脱硫废水及生活污水，脱硫废水经处理后循环使用，生活污水暂存于厂区化粪池，委当地吸污车拉运处置。不会对水环境造成影响，因此符合。. 污染物排放管控; （1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。（2）在村庄/连队建设符合本地特点的小型污水处理站，同时新建污水管网、完善污水收集系统，将污泥运送到团场统一处理。加强生活垃圾处理。加强改厕与生活污水治理的有效衔接。（3）酸液、碱液以及其他有毒有害废液，应当按照规定单独收集和安全处置，不得排入城镇污水收集管网或者直接排入水体。医疗污水应当按照有关法律、法规的规定处置。（4）城镇污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。（5）实施区域污染物总量控制，强化工业污染防治，加快环保基础设施建设，推进城乡生活污染治理；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。; 项目脱硫废水经处理后循环使用，生活污水暂存于厂区化粪池，委当地吸污车拉运处置。不涉及酸液、碱液以及其他有毒有害废液，因此符合。. 环境风险防控; （1）稳妥处置突发水环境污染事件，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，及时公布预警信息，有效应对突发事件; 项目取得环评批复后按要求制定突发环境事件应急预案，落实各项风险防范措施。. 资源利用效率; （1）以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。; 本项目用水量较小，脱硫废水循环使用，符合要求。. 4、与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 2021年12月3日，新疆生产建设兵团办公厅印发《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的通知，与本项目相关的内容如下： 严禁“三高”项目进兵团，严格落实钢铁、有色、煤炭、电力、石油化工、建材、印染等行业新、改、扩建项目的环境准入。有序承接精细化工产业转移，推进化工产业高质量发展；环境已超载或易引发次生环境风险的地区，限制承接化工产业。 严格控制煤炭消耗强度，推动煤炭清洁高效利用。合理控制煤炭消费总量，开展新能源替代传统能源工作。 深化工业炉窑大气污染综合治理，推进工业炉窑全面达标排放，加强无组织排放管理，开展升级改造、清洁能源替代燃煤等工作。 加强企业生态环境治理责任制度建设，引导企业建立自我检查、自我纠正、自我完善的环境治理工作机制。督促企业严格执行法律法规，严格执行建设项目环境影响评价、环境保护“三同时”、排污许可、自行监测、清洁生产与资源综合利用等生态环境保护管理制度，履行污染治理与排放控制、水资源节约和保护、生态保护与修复、突发环境事件应急管理等法定义务和社会责任。 本项目不属于“三高”项目，主要是玉米烘干，新建2台18t/h的生物质热风炉，采用生物质颗粒作为燃料，采取的污染治理设施为“低氮燃烧技术+陶瓷多管除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”工艺，经分析，污染物可达标排放，企业在项目投运前按要求申领排污许可证，投运后开展环境保护“三同时”验收、突发环境事件应急预案、自行监测等，并制定安全环保相关制度，因此项目建设符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 5、与《新疆生产建设兵团第七师“十四五”生态环境保护规划》符合性 2022年4月，新疆生产建设兵团第七师胡杨河市人民政府印发《第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划（2021-2025年）》，与本项目相关的内容如下： 持续推进区域和行业规划环境影响评价，严禁“三高”项目进七师。严格落实钢铁、有色、煤炭、电力、建材等主要行业新建、改建和扩建的建设项目的环境准入，强化管理，不符合准入条件的项目一律不予批准。加速制定精细化工、新材料、纺织等行业环境准入条件。 严把新锅炉市场准入关，进一步提高新建燃煤锅炉准入门槛。新建燃煤锅炉效率不低于85%，燃气锅炉效率不低于95%。“奎-独-乌”区域内城市建成区淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造。供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。深化工业炉窑大气污染综合治理，推进工业炉窑全面达标排放，加强无组织排放管理，开展升级改造、清洁能源替代燃煤等工作。 健全危险废物产生单位清单和拥有危险废物自行利用、处置设施的单位名录，建立并完善危险废物重点监管单位清单。强化部门联动，加强危险废物监管能力与应急处置技术支持能力建设，应急管理、生态环境以及其他相关部门建立监管协作和联合执法工作机制。深入开展危险废物规范化管理与专项整治，以医疗废物、废酸、废铅蓄电池、废矿物油等危险废物为重点，持续打击危险废物环境违法犯罪行为，严厉查处违规堆存、随意倾倒以及非法填埋危险废物等环境违法行为。依托具备条件的危险废物相关企业建设危险废物管理培训实习基地。 以各类工业集聚区为重点，开展煤矸石、炉渣等工业固体废物非法堆存专项排查，建立工业固体废物非正规堆放点整治清单，逐步开展整治工作。完善再生资源回收利用基础设施，支持资源再生利用重大示范工程和循环经济示范园区建设，构建固体废物回收循环和综合利用体系。 本项目不属于“三高”项目，主要是玉米烘干，新建2台18t/h的生物质热风炉，采用生物质颗粒作为燃料，采取的污染治理设施为“低氮燃烧技术+陶瓷多管除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”工艺，经分析，污染物可达标排放。固废和危废采取的主要措施为：除尘器收集的灰尘出售给农户作为农家肥；热风炉灰渣集中收集，出售给农户作为农家肥使用；设置危险废物贮存点，危险废物在危险废物贮存点暂存，定期交由具有相应处理资质的单位进行后续处置。因此项目建设符合《新疆生产建设兵团第七师“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 6、与《空气质量持续改善行动计划》国发[2023]24 号的符合性分析 积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。 本项目新建2台18t/h生物质热风炉，用于生产热风供应。燃料储存间、灰渣暂存间、原料堆场均进行覆盖封闭处理。 - 7、项目建设生物质热风炉的符合性分析 根据中华人民共和国生态环境部部长信箱关于《关于生物质成型燃料是否真的为高污染燃料的回复意见》可知： 生物质成型燃料含硫量低、灰分低，燃烧后主要的污染物是烟尘。配置高效的布袋除尘器的生物质锅炉在正常运行时，可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的排放标准，是一种可再生能源，国家各部门都在积极推进生物质成型燃料的开发和利用。 为有效推动生物质成型燃料的使用，国家发展改革委、国家能源局与生态环境部（原环境保护部）联合发布《关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》（发改新能〔2014〕506号），通知要求：2015年，全国生物质能利用规模5000万吨标煤；2017年生物质能利用规模7000万吨标煤。重点推动生物质热电联产综合利用，加快生物质能供热应用，2017年，实现生物质固体成型燃料利用量超过1500万吨。2017年底前，每年新增生物质能供热面积350万平方米，每年新增生物质能工业供热利用量150万吨标煤。 此外，生态环境部（原环境保护部）联合国家能源局发布《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》（国能新能〔2014〕295号）和《关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》（国能新能〔2014〕520号），文件中明确指出：生物质成型燃料锅炉供热是绿色低碳环保经济的分布式可再生能源，是替代化石能源供热，防治大气污染的重要措施，也可以构建城镇可再生能源体系，文件对生物质成型燃料和锅炉等内容做出了明确规定。 根据生态环境部（原环境保护部）部长信箱的回复，生物质颗粒是绿色低碳环保经济的分布式可再生能源，且根据生物质燃料加工企业提供的生物质颗粒性质，本项目使用的生物质颗粒中硫分为0.040%（燃料组分详见附件4），故本项目使用生物质热风炉作为热源是合理可行环保的。 8、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析 2024年12月10日，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新疆生产建设兵团办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发2024〕58号），作出如下要求： （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。 （十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。 本项目符合性： （一）本项目为玉米烘干项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案。 （十三）项目施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，项目施工前已结束，施工期间按要求采取了各项扬尘防治措施。 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》要求。 9、选址合理性分析 项目场地现为二类工业用地，地势平坦，微地貌变化不大。场地无不良地质现象存在，也没有大的活动性构造通过，场地区域稳定性较好，属于可进行工程建设的一般型场地，工程地质条件较好。 本项目位于第七师胡杨河市129团，属于团场集体所有的建设用地。 本项目不在自然保护区、水源保护区、基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，条件优越，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。故项目选址可行。 本项目西西偏南约700处为居住区，首先本项目的建设，是为了满足兵团第七师129团及周边种植的玉米烘干要求，居民均理解并支持本项目的建设，其次，项目的建设采取了各项较为严格的环境保护措施，确保各项污染物均可达标排放，对周边居民的影响是可接受的。而且建设单位拟在西侧、南侧均种植一定高度的绿化带，用于进一步降低颗粒物、噪声对居民区的影响。综上，项目的选址从周边环境相容性上是合理可行的。 项目所在地为用地性质为建设用地，行业类别符合规划的产业准入条件，本项目非“三高”项目，污染源采取相应污染防治措施后可实现稳定达标排放，故项目的建设符合第七师129团的规划。 项目建成后，“三废”污染可以控制在较小的程度，对周边环境影响较小，不会改变区域现有环境功能，从环保角度考虑，本项目选址是可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 在我国农业现代化进程不断加速的当下，玉米作为核心粮食作物，其产量与种植规模持续扩张。国家统计局数据显示，近年来国内玉米产量稳步上扬，这不仅反映出农业种植技术的进步，也凸显了玉米在粮食产业中的关键地位。然而，玉米收获季常与雨季重合，致使刚收获的玉米含水量普遍偏高，给储存与运输带来极大挑战。未经及时有效烘干处理的玉米，极易发生霉变，造成大量粮食浪费，不仅损害农民经济收益，还对国家粮食安全构成潜在威胁。 从市场需求层面来看，玉米的应用领域极为广泛，涵盖饲料加工、食品生产、工业原料等多个行业，市场对优质烘干玉米的需求持续攀升。与此同时，随着消费者对食品安全与品质的关注度日益提高，对烘干玉米的质量标准也愈发严苛。在此形势下，提升玉米烘干产能与质量成为保障玉米产业稳健发展的当务之急。 本烘干厂新建年产12万吨玉米项目，正是顺应这一行业发展趋势而规划。项目选址充分考量了原料供应、交通物流以及市场辐射等关键因素，旨在构建一个高效、环保且具备先进技术水平的现代化玉米烘干基地。项目建成后，将显著提升本地玉米烘干处理能力，有力保障玉米品质，为下游产业提供稳定优质的原料供应，同时促进农业增效、农民增收，助力区域经济实现可持续发展。 参考《<建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）>常见问题解答》，“粮食烘干项目，涉及建设粮食烘干塔的，根据名录“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”相关规定，确定环评类别。本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程”中“使用其他高污染燃料的”，需编制环境影响报告表。为此，我公司接受委托后，随即组织环评技术人员进行现场踏勘、资料收集、自然环境与社会环境现状调查、环境质量现状调查及同类工程调查，在初步调查研究基础上，按照规范要求，编制完成了本报告表，并报生态环境行政主管部门审查。 2、项目概况 2.1建设地点及性质 项目名称：第七师129团玉米烘干厂建设项目 建设单位：九垓粮枢农业（新疆）有限公司 建设性质：新建 建设地点：项目位于第七师胡杨河市129团奎车公路以北、东羊场以东，中心地理坐标：E84°49′10.094″，N44°52′20.660″，项目区东侧为养殖场和农田，西侧为奎北铁路线，南侧为空地，隔空地为奎车公路，北侧为新疆源润长盛物流有限公司，地理位置图见附图3。 2.2建设规模及内容 本项目占地面积为20003.73m2，建设内容主要为新建两台18t/h生物质热风炉，两座粮食烘干塔，每座处理能力为1200t/d，配套建设湿粮仓、产品粮食平房仓、附属用房和消防水池等。 项目工程组成情况详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要内容; 备注. 主体工程; 热风炉; 设置两台18t/h生物质热风炉，主要用于玉米烘干; 砖混结构. 烘干塔; 2座粮食烘干塔，每座处理能力1200t/d，钢混框架结构，全封闭设计. 储运工程; 湿粮仓; 4座，装配式镀锌钢板仓，每座储存量1000t. 成品仓库; 1座，面积6422.72m2，储存量10000t. 燃料仓库; 1座，面积500m2. 灰渣仓库; 1座，面积500m2. 辅助工程; 门卫、地磅房; 建筑面积66m². 消防水池; 一层砖混结构，建筑面积490m3. 公用工程; 供电; 由国家电网统一供电. 供水; 项目区未接通供水管网，由129团拉运. 排水; 无生产废水产生，生活污水暂存于厂区防渗化粪池，委托当地吸污车定期拉运处理. 环保工程; 废气; 有组织; 2台热风炉废气分别采用“低氮燃烧技术+陶瓷多管除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”处理后通过各自15米高排气筒排放. 无组织; 卸粮口、进料口处设置密闭罩；输送环节设置密闭廊道，密闭筛分；烘干车间封闭作业，车间内加强通风，定期洒水清扫；设置封闭燃料库房和灰渣库房；无组织粉尘自然沉降等措施. 废水; 本项目脱硫废水循环使用，不外排；生活污水暂存于厂区防渗化粪池，委托当地吸污车定期拉运处理. 噪声; 选用低噪声设备并加强设备维护保养、同时采取隔声、减震等措施. 固废; 一般固废; 初清杂质、除尘器收集的灰尘及热风炉灰渣出售给农户作为农家肥；脱硫石膏外售建材公司作为原料使用；生物质颗粒、生石灰、氢氧化钠包装袋收集后外售物资回收公司；布袋除尘器产生的废布袋由设备厂家回收处理。. 危险废物; 设置危险废物贮存点，机械设备检修产生的废机油、废油桶等危险废物在危险废物贮存点暂存，定期交由具有相应处理资质的单位进行后续处置。废含油抹布已豁免，与生活垃圾一起处理。. 办公生活; 生活垃圾集中收集，定期送当地环卫部门处理. # 3、产品及产能 本项目产品及产能见表2-2。 表 2-2 项目产品及产能 序号; 产品; 单位; 年产量. 1; 干玉米籽粒; t/a; 120000. 4、主要生产设备 本项目新增主要生产设备情况见表2-3。 表2-3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 主要参数. 1; 筛前提升机; TDTG63/47; 2台; H=11m，Q=150t/h，N=15kW. 2; 清理筛钢架; /; 2套; /. 3; 双层圆筒清理筛; TCQYH100/520; 2台; 150t/h，双层筒结构N=4kw，BW-3型减速机. 4; 塔前提升机; TDTG63/38; 2台; H=41m，Q=120t/h，N=37kW. 5; 提升机塔架; 2个; 2.5*2.5m. 6; 烘干塔; 5HZG-1200; 2套; H=35.15m，N=4kW，内截面5.5×5.5m. 7; 燃生物质热风炉; ZGL-Ⅲ-25; 2套; Q=15000000kcal/h，热风炉电磁调速电机N=1.5kw出渣机N=2.2kw、鼓：4-72No8C/37kw引：Y6-51No12D/132kw. 8; 陶瓷多管除尘器; XTD-25型; 2台; 处理风量：72000m³/h. 9; 布袋除尘器; /; 2台; 处理风量：72000m³/h. 10; 高效喷淋脱硫塔; PLT-25型; 2台; 处理风量：72000m³/h. 11; 电气系统及电缆、电线、线管; /; 2套; /. 12; 钢板仓; 1000吨; 4个; 湿料仓. 13; 仓前提升机; TDTG80/56; 2个; H=37m，含井架2个. 5、原辅材料消耗 本项目主要为玉米烘干，原材料为玉米籽粒，暂存于筒仓内。烘干塔热风炉燃料采用生物质颗粒，生物质颗粒采用覆膜编织袋包装，储存于烘干车间的燃料间内。项目主要原辅材料及能源消耗见表 2-4。 表2-4 主要原、辅材料用量及能耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 玉米湿料（含水率约为30%，杂质0.1%）; t/a; 120000; 市场采购. 2; 生物质颗粒; t/a; 4000; 市场采购. 3; 生石灰; t/a; 30; 市场采购. 4; 氢氧化钠; t/a; 35; 市场采购. 5; 水; m³/a; 22.5; 129团拉运. 6; 电; 万kW·h/a; 100; 国家电网. 原辅材料理化性质： （1）生物质成型燃料 根据建设单位提供资料，项目用德宝惠众生物科技有限公司生产的生物质成型燃料，生物质燃料组分见下表2-5，燃料检验报告详见附件4。 表2-5 燃料分析表 序号; 检验检测项目; 单位; 检验结果. 1; 收到基全硫; %; 0.12. 2; 干基全硫; %; 0.13. 3; 空干基灰分; %; 4.03. 4; 干基灰分; %; 4.28. 5; 空干基挥发分; %; 70.99. 6; 干燥无灰基挥发分; %; 78.66. 7; 空干基固定碳; %; 19.25. 8; 干基固定碳; %; 20.42. 9; 全水; %; 7.02. 10; 空气干燥基水分; %; 5.73. 11; 焦渣特征; 1-8; 2. 12; 收到基低位发热量; Kcal/kg; 3767. 13; 收到基高位热量; Kcal/kg; 3817. 14; 空干基高位热量; Kcal/kg; 4047. （2）生石灰 是一种无机化合物，它的化学式是CaO，俗名生石灰。物理性质是表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性，其性状表见下表2-6。制备脱硫剂时，消化水量与石灰质量之比为5:1，浓度为20%左右的石灰浆液。本项目使用的生石灰为独立袋装，储存于燃料库房。 表2-6 石灰粉性状表 中文名; 氧化钙; 沸点; 2850℃（3123K）. 英文名; calcium oxide; 水溶性; 溶于水生成氢氧化钙. 别称; 生石灰; 密度; 3.350g/cm³. 化学式; CaO; 外观; 白色固体. 分子量; 56.077; 闪点; 不可燃. CAS登录号; 1305-78-8; 应用; 干燥剂等. EINECS登录号; 215-138-9; 安全性描述; 较为安全. 熔点; 2572℃（2845K）; 管制信息; 不受管制. （3）氢氧化钠 分子式NaOH，氢氧化钠（Sodium hydroxide），也称苛性钠、烧碱、火碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。在制备脱硫剂再生过程配比1:4。本项目使用的氢氧化钠为独立袋装，储存于燃料库房。其性状表见下表2-7。 表2-7 氢氧化钠性状表 中文名; 碳酸钠; 熔点; 851℃. 英文名; Sodium hydroxide; 水溶性; 易溶于水. 别称; 苏打、纯碱、洗涤碱; 外观; 白色结晶性粉末. 化学式; NaOH; 密度; 2.13g/cm³. 分子量; 40.00; 沸点; 1388℃. CAS登录号; 1310-73-2; 熔点; 318℃（2845K）. EINECS登录号; 215-185-5; 防护措施; 工程控制：密闭操作，注意通风 呼吸系统防护：必要时佩戴防毒口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服（防腐材料制作）。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作后，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。. 6、总平面布置 本项目位于新疆兵团第七师129团，项目区东侧为养殖场和农田，西侧为奎北铁路线，南侧为空地，隔空地为奎车公路，北侧为新疆源润长盛物流有限公司。项目周边环境示意图见附图4。 本项目整体呈规则的长方形布置，大门位于项目区西侧，项目区内主干道沿大门自西向东，北侧为粮食平房仓，南侧为烘干区，厂区布置主要按照产品流向进行布置，最大限度减少了原料及成品的周转路线。厂区平面布置基本符合规范要求，布局基本合理。总平面图见附图5。 7、水平衡分析 根据建设单位提供的资料，本项目用水主要为职工生活用水和脱硫用水，从129团拉运解决。 （1）生活用水 根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中农村居民住宅北疆伊阿塔区平房及建议楼房，用水量按每人为20～30升/天计，职工不在厂区食宿，本次取中间用水量25升/天·人计算，项目劳动定员15人，本项目全年生产60d，则生活用水量为22.5m3/a。污水排放量为用水量的80%，生活污水排放量为18m3/a。 （2）生产用水 本项目生产用水为热风炉炉渣降温水、脱硫用水，根据建设单位提供资料，这部分用水量为5m3/d（300m3/a）。脱硫废水经沉淀池沉淀后全部回用，灰渣池冷却用水全部混入灰渣内外售，实际生产过程中不排放生产废水。 表2-8 本项目给排水一览表 m3/a 用水项目; 用水; 排水; 备注. 新鲜水; 损耗水量; 排水量. 生活用水; 22.5; 4.5; 18; 经厂区化粪池收集后拉运处理. 生产用水; 300; 300; 0; 脱硫废水经沉淀后回用. 合计; 322.5; 304.5; 18; --. 8、劳动定员及工作制度 本项目额定工作人员15人，全年共生产60天，年工作时段为9月中旬至11月中旬，实行两班制，每班12h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期 根据现场勘查，本项目主体工程及配套设施已建成，但尚未投产，故本次环评不对施工期进行详细分析。 2、运营期 2.1工艺流程 图1 生产工艺流程及产污环节图 2.2工艺流程介绍 - 集运送来的或农户拉运的玉米粒经计量直接进入场区卸粮口，湿玉米经过提升机送到滚筒筛（湿式），经筛选后合格原料由提升机送至烘前仓，玉米再经烘前仓由提升机进入烘干塔烘干；热风炉炉内温度上升至500℃左右时，炉中热风管中空气被加热出口温度将达到120℃-130℃形成高温热风，高温热风在电动机的作用下被吸入热风机，将热风提供给烘干塔内的烘前仓进行一次烘干，在顺、逆流烘干段中，高温热风与高水分、低温的玉米进行热交换，使玉米籽粒快速升温继而水分蒸发，烘干后的粮食经过一段时间的缓苏，使其内部的水分向外部转移，再进行二次烘干，去除剩余水分，当玉米经过多次干燥、缓苏达到安全储藏水分后，进入顺逆流冷却段冷却，经冷却后，由排粮段排出机外，由提升机送入滚筒筛（干式），玉米经滚筒筛清选后将合格产品由提升机送至成品库。 - 本项目选用的链条式生物质热风炉，生物质在炉膛内燃烧，加热换热器，通过送风系统将送来的空气进行加热，加热的热风进入烘干塔烘干玉米。炉渣进入炉渣池降温润湿形成糊状后装入封闭的塑料袋内，在灰渣库贮存。生物质燃烧废气通过除尘（陶瓷多管除尘器）、脱硫（钙钠双碱法）后通过15m高排气筒外排。 2.3产排污环节 根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018），结合本项目生产工艺，本项目营运期污染工序与污染因子见下表2-9。 表2-9 营运期主要污染工序一览表 污染物; 产污环节; 污染物; 污染治理措施. 废气; 湿料筛分废气; 颗粒物; 封闭式筛分. 生物质热风炉燃烧废气; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 低氮燃烧+陶瓷多管除尘+布袋除尘器+双碱法脱硫+15m高排气筒. 烘干塔烘干废气; 颗粒物; 烘干塔封闭，顶部配套自吸式袋式除尘器. 废水; 脱硫废水; /; 循环池循环利用不外排. 灰渣池废水; /; 带入灰渣中外售. 生活污水; SS、氨氮、动植物油、COD、BOD5; 化粪池预处理后拉运至129团污水处理站处理. 噪声; 设备运行机械噪声、原料运输车辆噪声; 连续等效A声级; 选用低噪声设备、设置减振基座、隔声罩等措施。运输车辆限速、限值怠速、禁止鸣笛等。. 一般固废; 职工生活; 生活垃圾; 厂区设置垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一处置. 筛分杂质、红衣等; 一般固体废物; 外售农户用于堆肥. 生物质颗粒、生石灰、氢氧化钠包装袋; 一般固体废物; 外售物资回收公司. 灰渣; 一般固体废物; 外售农户作为灰肥还田. 脱硫石膏; 一般固体废物; 外售建材公司作为原料使用. 热风炉配套除尘器收集的灰尘; 一般固体废物; 外售建材公司作为原料使用. 布袋除尘器产生的废布袋; 一般固体废物; 厂家回收处理. 危险废物; 设备维修保养过程产生的废机油、废油桶; 危险废物; 暂存在危险废物贮存库内，交由具有相应处理资质的单位进行处理. 含油抹布、手套等; 危险废物; 与生活垃圾一起处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目主体工程及配套环保设施已建设完成，已建废气治理措施采用“陶瓷多管除尘+双碱法脱硫+15m高排气筒”，根据目前采用的环保措施进行核算，颗粒物排放浓度不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值要求，因此本次环评提出采用“陶瓷多管除尘+布袋除尘器”组合的除尘措施，以满足排放标准要求。 - 已采取的除尘措施; - 已采取的脱硫措施. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域环境空气质量现状评价 1.1基本污染物 （1）基本污染物数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 要求，大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目选择距离本项目最近的克拉玛依市监测点2024年基准年连续1年的监测数据。作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。 - 评价方法 - 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）空气质量达标区判定 根据克拉玛依市监测点2024年空气质量统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状监测数据统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 55.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 22; 35; 62.9; 达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 121; 160; 75.6; 达标. 项目选址区域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均，CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此区域为大气环境质量达标区。 - 1.2特征污染物环境质量状况调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目特征因子主要为TSP和氮氧化物，本次环境空气特征因子委托新疆点点星光检测技术有限公司于2025年12月11日-12月14日开展现状监测。本项目的监测点位图见附图6。 1）监测项目及频率 监测项目：TSP、氮氧化物。 监测频率：连续采样3天。 2）采样仪器及分析方法 特征因子分析方法详见表3-2。 表3-2 特征因子采样仪器及分析方法 监测项目; 分析方法; 方法来源; 检出限（mg/m3）. TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; HJ 1263-2022; 0.007. 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘二胺分光光度法及第1号修改单; HJ 479-2009 /XG1-2018; 0.003. 3）评价标准及方法 评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值，见下表3-3。 表3-3 特征因子执行标准 评价因子; 执行标准; 标准来源. TSP; 0.3mg/m3（24h平均）; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值. 氮氧化物; 0.1mg/m3（24h平均）. 评价方法：本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，计算模式为： Ii=Ci/Coi 式中：Ii—i污染物的分指数； Ci—i污染物的浓度，mg/m3； Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。 根据评价计算，可以得出单项污染指数，依照Ii值的大小，分别确定其污染程度。当Ii<1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Ii>1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准，当Ii=1时，表示大气中该污染物浓度处于临界状态。 （4）现状监测及评价结果 TSP、氮氧化物环境质量现状监测、评价结果见表3-4，检测报告见附件5。 表3-4 环境质量现状监测日均浓度统计及评价结果表 mg/m3 监测点位; 监测因子; 监测时间; 监测结果（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）; Ii. 项目区下风向1#; TSP; 2025.12.11~2025.12.12; 0.180; 0.3; 0.60. 2025.12.12~2025.12.13; 0.182; 0.61. 2025.12.13~2025.12.14; 0.184; 0.61. 氮氧化物; 2025.12.11~2025.12.12; 0.038; 0.1; 0.38. 2025.12.12~2025.12.13; 0.044; 0.44. 2025.12.13~2025.12.14; 0.042; 0.42. 根据上表评价结果可知：项目所在区域大气环境中TSP、氮氧化物达标，区域环境质量良好。 2、地表水环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地表水监测引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 通过现场调查，本项目现状调查范围内无常年地表水，运营期生活污水为间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查。 # 3、声环境质量现状调查与评价 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中声环境监测要求，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状监测及评价。 4、生态环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的应进行生态现状调查。本项目所在区域不存在生态环境保护目标，因此不开展生态环境现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状监测与评价 根据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤环境污染途径，因此不需要开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：根据现场调查，本项目位于新疆兵团第七师129团，用地性质为二类工业用地，厂界500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 声环境：项目区周围50米范围无声环境保护目标。 地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：本项目位于新疆兵团第七师129团，周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）生物质燃烧废气 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）可知，生物质锅炉执行燃煤锅炉排放控制要求。但依据《国家能源局环境保护部关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》（国能新能﹝2014﹞520号）相关要求：严格锅炉大气污染物排放控制，按照国能新能[2014]295号文件要求，示范项目的烟尘、SO2、NOx排放浓度在分别小于30mg/m3、50mg/m3、200mg/m3的基础上，进一步严格控制排放，达到或优于天然气排放标准（折算基准氧含量排放浓度时，暂定按9%执行；烟囱高度参照天然气标准，具体高度按批复的环境影响评价文件确定）。在重点地区建设的示范项目，烟尘、SO2、NOx排放浓度应达到天然气特别排放限值。综合考虑后项目污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值，烟囱高度参照天然气标准。详见表3-5。 表3-5 新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃煤锅炉） 单位：mg/m³ 污染物; 限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排气口. （2）生产区颗粒物 本项目生产区颗粒物以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物无组织排放监控浓度限值。具体如下表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、水污染物排放标准 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。具体如下表3-7。 表3-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 控制项目; 单位; 限值. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. 氨氮; mg/L; /. SS; mg/L; 400. 3、噪声排放标准 运营期项目区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。具体如下表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固体废物控制标准 （1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关标准； （2）生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）的生活垃圾分类处置要求及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中生活垃圾入场要求。 （3）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物的收集、暂存、运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，本项目污染物为二氧化硫和氮氧化物，将二氧化硫和氮氧化物设为本项目总量控制指标。 经分析，本项目二氧化硫排放量为0.408吨/年，氮氧化物排放量为2.856吨/年，具体来源由当地生态环境局以区域削减或排污权交易方式获得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本项目主体工程及配套设施已建成，施工前已结束，故本次环评不对施工期进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 1.1 大气污染源 项目产生的大气污染物主要是热风炉产生的燃烧废气、湿料筛选废气和烘干塔内烘干过程产生的废气以及干料筛选废气。 1.1.1生物质燃烧废气 本项目热风炉为链条式层燃炉，选用生物质作为燃料。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《锅炉产排污量核算系数手册》对应的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉的产污系数，具体如下表。 表4-1 生物质工业锅炉产污系数一览表 烟尘; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气量. 0.5kg/t（原料）; 17Skg/t（原料）; 1.02kg/t（原料）; 6240m3/t（原料）. 产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指燃料收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。. 根据建设单位提供资料，本项目使用生物质的量约为4000t/a，每台热风炉分别使用2000t/a，由生物质供应厂家提供的燃料组分表可知，本项目使用的生物质燃料收到基硫分为0.12%，则本项目生物质热风炉产污情况如下表。 表4-2 生物质热风炉产污情况一览表 类别; 项目; 产生浓度; 产生量. 1#热风炉; 烟气量; /; 12480000m³/a. 烟尘; 80.13mg/m³; 1.0t/a. 二氧化硫; 326.9mg/m³; 4.08t/a. 氮氧化物; 163.4mg/m³; 2.04/a. 2#热风炉; 烟气量; /; 12480000m³/a. 烟尘; 80.13mg/m³; 1.0t/a. 二氧化硫; 326.9mg/m³; 4.08t/a. 氮氧化物; 163.4mg/m³; 2.04/a. 本项目采用“低氮燃烧技术+陶瓷多管除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”工艺治理生物质热风炉废气，根据《锅炉产排污量核算系数手册》可知，多管旋风除尘去除效率为70%，袋式除尘去除效率为99.7%，低氮燃烧去除效率为30%，双碱法脱硫去除效率为95%（参照《污染源源强核算技术指南-锅炉》（HJ991-2018）中表B.7，SO2脱除效率为90～99%，本次取95%），处理后的废气各污染物排放情况如下表。 表4-3 生物质热风炉排污情况一览表 项目; 项目; 排放浓度; 排放量. 1#热风炉; 烟气量; /; 12480000m³/a. 烟尘; 0.08mg/m³; 0.001t/a. 二氧化硫; 16.35mg/m³; 0.204t/a. 氮氧化物; 114.42mg/m³; 1.428t/a. 2#热风炉; 烟气量; /; 12480000m³/a. 烟尘; 0.08mg/m³; 0.001t/a. 二氧化硫; 16.35mg/m³; 0.204t/a. 氮氧化物; 114.42mg/m³; 1.428t/a. 合计; 烟气量; /; 24960000m³/a. 烟尘; /; 0.002/a. 二氧化硫; /; 0.408t/a. 氮氧化物; /; 2.856t/a. 1.1.2 湿料筛选 本项目湿料上料及筛选过程会产生一定量的颗粒物，根据《农产品初加工活动（粮食烘干）系数手册》可知，其湿料颗粒物的产生量为湿料中杂质量的1%，湿料中杂质的含量为0.1%。本项目湿料为12万t/a，则上料及筛选工段产生的颗粒物的量为1.2t/a，这部分粉尘通过控制落差，封闭式筛分等措施，能减少其排放量的90%，则最终湿料筛选产生的无组织颗粒物的量为0.12t/a。 1.1.3 烘干塔起尘 本项目烘干塔采用过滤网整体封闭，杜绝了玉米烘干过程产生的红衣碎屑的外排，红衣自然沉降到底部，全部收集暂存后外售。烘干塔内需对干料进行二次筛选，根据《玉米干燥技术规范》（GB/T21017-2007）中要求干燥后玉米中杂质含量必须≤1.0%（本环评取1%计），参考《农产品初加工活动（粮食烘干）系数手册》，烘干系统产生粉尘量约占烘干总量的0.5‰，本项目玉米为12万t/a，故烘干起尘量约为60t/a。建设单位在烘干塔上部排气孔处设置自吸式布袋除尘器，烘干塔配套的过滤网封闭+布袋除尘器的净化效率以95%计，则可知，最终烘干塔外排的颗粒物量为3t/a，这部分颗粒物以无组织的形式逸散至项目区大气环境中。 1.1.4 灰渣库及生物质燃料仓库起尘 本项目炉渣进入炉渣池降温后，灰渣为含水率较高的灰渣，收集在封闭的塑料袋内，然后在灰渣库内暂存，贮存过程基本无粉尘产生。灰渣库及生物质燃料仓均为全封闭式，生物质燃料堆存起尘分为两大类：一类是堆场表面的静态起尘；另一类是在装卸料等过程中的动态起尘。前者主要与物料表面含水率、环境风速等关系密切，后者主要与作业落差、装卸强度等相关联。对于散料堆场，只有在外界风速达到一定强度，该风力使料堆表面颗粒产生向上迁移的动力足以克服颗粒自身重力和颗粒之间的摩擦力以及其他阻碍颗粒迁移的外力时，颗粒就离开堆垛表面而扬起，此时的风速就称为起动风速，一般认为启动风速处于3.8～6m/s。本项目采取全封闭式生物质燃料仓库，生物质燃料仓库内风速无法达到启动风速，故认为生物质燃料在仓库内暂存过程无静态起尘。本项目动态起尘主要产生在生物质燃料装卸过程，这部分粉尘短期内存在，且主要产生在生物质燃料仓库内部，带装卸作业结束后，基本全部沉降在仓库内，外排的粉尘量极小，且本项目生物质燃料仓库储量较低，使用周期仅为60d，故不考虑灰渣库和生物质燃料仓库起尘。 1.2 大气污染物排放治理措施及合理性分析 （1）生物质热风炉排气筒高度合理性分析 根据《国家能源局环境保护部关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》（国能新能﹝2014﹞520号）相关要求：严格锅炉大气污染物排放控制，按照国能新能[2014]295号文件要求，示范项目的烟尘、SO2、NOx排放浓度在分别小于30mg/m3、50mg/m3、200mg/m3的基础上，进一步严格控制排放，达到或优于天然气排放标准（折算基准氧含量排放浓度时，暂定按9%执行；烟囱高度参照天然气标准，具体高度按批复的环境影响评价文件确定）。综合考虑后项目污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值，烟囱高度参照天然气标准。 本项目烟气经采用“低氮燃烧技术+陶瓷多管除尘+布袋除尘+双碱法脱硫”对烟气进行处理后，通过15m高的烟囱排放，烟囱内径1.0m，周边200m范围内无高度大于15m的建筑物，因此热风炉烟囱高度符合标准要求。 （2）生物质热风炉烟气治理措施合理性分析 ①除尘可行性分析 本项目采用“陶瓷多管除尘+布袋除尘”组合式除尘工艺，旋风除尘器和袋式除尘器均属于《4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉》和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行技术。经核算本项目颗粒物经“陶瓷多管除尘+布袋除尘”处理后可以达标排放，且本项目年运行时间较短，且秋季晴好天气多、空气对流条件佳、大气扩散能力强，颗粒物排放对区域环境的影响处于全年相对较低水平。综合考虑，采用“陶瓷多管除尘+布袋除尘”技术可行。 多管旋风除尘的工作原理：由许多小型旋风除尘器（又称旋风子）组合在一个壳体内并联使用。旋风子的直径变化于 100～250mm，能够有效地捕集 5～10μm 的粉尘。用耐磨铸铁铸成，可以处理含尘浓度较高的（100g/m3）气体。常见的有回流式和直流式两种。 前者的每个旋风子都是轴向进气，导流叶片使气流产生旋转运动；后者由直流式旋风子组合而成。多管旋风除尘器效率高、处理气体量大，除尘器机芯由导向器、旋风子、排气管等，采用陶瓷或铸铁材料制成，当含尘气体进入除尘器入口，通过导向器，于旋风子内部旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经锁气器排出。使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力使尘粒落入集尘室的除尘装置，在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的 5-2500 倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。普通旋风除尘器由筒体，锥体和进、排一气管、集尘室等组成。常见的有回流式旋风除尘器、直流式旋风除尘器和多管旋风除尘器等。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用低。从技术、经济诸方面考虑，旋风除尘器压力损失一般为 500-2000Pa。已广泛用来从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。 袋除尘器工作原理：当含尘气体由进风口进入灰斗后，一部分较粗的尘粒在这里由于惯性碰撞、自然沉降等原因落入灰斗，大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被阻留在滤袋外侧，净化后的气体则由滤袋内部进入箱体，再由阀板孔、出风口排入大气中，达到除尘的目的。 布袋除尘器在我国技术成熟，设计、制造、调试和运行管理经验等方面都比较系统而成熟，得到较为广泛的应用，其优点主要表现在除尘效率高、占地面积小、性能稳定可靠，对负荷变化适应性好、运行管理简便等方面。布袋除尘器特别适宜捕集细微而干燥的粉尘，所收的干尘便于处理和回收利用。能实现不停机检修并能按场地要求作专门设计。自动化程度较高，对除尘系统所有设备均有检测报警功能，对操作人员要求较低。从经济指标的角度看，布袋除尘器的除尘效率满足本项目对除尘效率的要求。 ②脱硫措施合理性分析 本项目主要考虑烟气脱硫，目前各类锅炉主要采用的烟气脱硫方法有碱法脱硫、石灰石-石膏湿法脱硫、氨法脱硫。 a、碱法脱硫：钠碱法脱硫工艺，简称碱法。该法主要是脱除气体中的SO2气体。适用于锅炉烟气、焦炉气、锅炉生产废气等的脱硫。 钠双碱法是用钠碱性吸收液进行烟气脱硫，由于整个反应过程是液、气相之间进行，避免了系统结垢问题，而且吸收速率高，液气比低，吸收剂利用率高，投资费用省，运行成本低。 b、石灰石-石膏湿法脱硫：石灰石－石膏湿法脱硫工艺是目前世界上应用最广泛、技术最为成熟的SO2脱除技术，约占全部安装FGD容量的70％。它是以石灰石为脱硫吸收剂，通过向吸收塔内喷入吸收剂浆液，使之与烟气充分接触、混合，并对烟气进行洗涤，使得烟气中的SO2与浆液中的碳酸钙以及鼓入的强制氧化空气发生化学反应，最后生成石膏，从而达到脱除SO2的目的。 c、氨法脱硫：高效除尘后的烟气经喷水冷却到饱和温度从下部进入洗涤塔。若烟气中含尘浓度较高，则需增设一个喷水冷却除尘装置，以提高副产品硫酸铵的纯度。饱和烟气在一体化床式洗涤塔内，先后通过二段循环床式洗涤区，烟气与自上而下喷淋的洗涤液逆行，在床体中液、气进行剧烈的接触反应，SO2基本上被完全吸收。当烟气中SO2浓度较大（1000ppm以上）时，脱硫系统会产生铵盐的气溶胶（亚微米粒子）。净化后烟气排入烟囱。 d、脱硫方法的比较 锅炉几种典型脱硫方法的简单比较如下表。 表4-4 锅炉烟气几种典型脱硫方法比较表 序号; 项目; 碱法脱硫; 石灰石-石膏湿法; 氨法. 1; 技术成熟程度; 成熟; 成熟; 成熟. 2; 适用燃料; 不受含硫量限制; 不受含硫量限制; 不受含硫量限制. 3; 应用单机规模; 没有限制; 没有限制; 中小机组. 4; 能达到的脱硫率; 95%以上; 95%以上; 90%以上. 5; 吸收剂种类; 可溶性钠碱; 石灰石; 氨水. 6; 吸收剂来源; 当地可以满足; 当地可以满足; 当地难以满足. 7; 副产物种类; 石膏浆; 石膏; 硫酸铵. 8; 副产物出路; 较容易; 可作水泥缓凝剂，如有条件还可进一步利用; 较容易. 通过上述的比较与新疆各地锅炉脱硫设备的运行经验，钙钠双碱法脱硫运营成本较低，技术成熟，安装方便，处理效率较好，副产物处理较为简单，故适用于本项目的脱硫工艺为钙钠双碱法，脱硫效率可达设计效率，烟气中二氧化硫浓度可达设计浓度，故选取的工艺较为合理。同时，双碱法为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）所列的污染防治可行技术，脱硫工程建设过程应符合《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ462-2021）中的一般规定。 （3）无组织颗粒物控制措施及合理性分析 防止在卸粮、清粮等过程中粉尘外泄，减少粉尘的外逸和累积，建设单位拟采取以下治理措施： ①进厂粮食直接进入卸粮口，经滚筒筛清粮后的玉米进入湿料仓，减少粮食的露天堆放。 ②通过对卸粮口、进料口处设置密闭罩，输送环节设置密闭廊道，减轻卸粮及输送环节粉尘对环境的影响。 ③在输送带加装密闭罩，采用全封闭形式输送玉米； ④在作业区设置抑尘网拦挡地面粉尘向外围扩散。同时在生产过程中建议工厂员工佩戴口罩等防护措施，避免粉尘进入口鼻中。 ⑤烘干塔整体封闭，顶部配套自吸式布袋除尘器，减少烘干过程产生的粉尘。 在厂区上述措施，项目区的无组织排放颗粒物可有效减少。故采取上述措施控制项目区无组织颗粒物排放措施合理，经济可行。 1.3 排放口基本情况 本项目设置了2个15m高排气筒，排放口基本情况如下表4-5。 表4-5 排放口基本情况表 排放口 名称; 编号; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 类型; 地理坐标; 排放标准. N; E. 热风炉排气筒; DA001; 15; 1.0; 60; 主要排放口; 44.872411; 84.819299; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. DA002; 15; 1.0; 60; 主要排放口; 44.871971; 84.820093. 1.4 非正常情况分析 结合源强核算指南，本次非正常工况考虑锅炉烟气处理设施故障导致不能正常使用，除尘效率按0%、低氮燃烧按0%、脱硫效率按0%计算，非正常工况持续时间2h，则非正常工况下污染物排放情况见下表4-6。 表4-6 非正常工况下污染物排放情况 排放口; 污染物 名称; 排放量kg/h; 频率; 持续时间/h; 排放浓度mg/m³; 浓度标准mg/m³; 达标情况. DA001; 颗粒物; 0.69; 1次/a; 2; 80.13; 20; 达标. SO2; 2.84; 1次/a; 2; 326.9; 50; 达标. NOx; 1.42; 1次/a; 2; 163.4; 150; 达标. DA001; 颗粒物; 0.69; 1次/a; 2; 80.13; 20; 达标. SO2; 2.84; 1次/a; 2; 326.9; 50; 达标. NOx; 1.42; 1次/a; 2; 163.4; 150; 达标. 非正常工况下，本项目烟囱出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求。 建设单位应强化厂区运行管理、定期对热风炉燃烧器、除尘器及脱硫设施进行检修，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。为保证热风炉燃烧器、脱硫、除尘设施的正常运行，应采取如下预防措施： （1）加强对热风炉操作人员岗位培训，使其熟练掌握脱硫及除尘的操作规程和技术。熟悉热风炉燃烧器、除尘器、脱硫设施的维护和维修，确保设施效率满足达标排放的要求。 （2）应积极联系脱硫剂供应的备选企业，保证充足供应。 （3）加强企业的运行管理，通过规章制度约束工人按操作规程工作。 （4）如果炉后脱硫设施设施或除尘器发生事故，应视情况停炉检修，避免对周围环境造成污染。 1.5 大气污染物监测 项目营运期大气污染物监测方案计划见下表4-7。 表4-7 运营期大气污染物监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 烟囱预留监测平台; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉排放标准. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值. 1.6 大气环境影响结论 综上所述，本项目产生的废气经处理后均能达标排放，对周边环境产生影响是可以接受的。 2、运营期水环境影响分析和保护措施 本项目运营期间产生的污水主要是职工产生的生活污水。 2.1 生活污水 本项目拟聘用15名职工，根据给排水章节计算得生活污水产生量为18m³/a，排入厂区化粪池内，根据经典生活污水污染物浓度，确定污水污染物浓度及产生量见下表。 表4-8 生活污水主要污染物及排放情况 主要污染物; 排水量; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 产生; 浓度（mg/L）; 18m³/a; 300; 200; 350; 25. 产生量（t/a）; 0.0054; 0.0036; 0.0063; 0.00045. 排放限值（mg/L）; /; 500; 300; 400; /. 本项目产生的污水进入化粪池预处理后，委托当地吸污车拉运处理。 2.2 生产废水 本项目生产废水主要是脱硫系统的废水和炉渣降温产生的废水，脱硫废水通过循环池沉淀后全部回用，不外排，灰渣池内废水随着灰渣打包外售，故本项目实际生产过程中无生产废水外排。 2.3 污水排放可行性分析 本项目区生活污水排入化粪池，委托当地吸污车拉运至第七师129团生活污水处理厂统一处理，第七师129团生活污水处理厂于2012年开始建设，位于本项目南侧2.5km处。采用AAO处理工艺，出水满足一级A标准，设计处理规模为1万m³/d，目前实际处理规模约为0.2~0.5万m³/d，余量较为丰富，运营情况良好。本项目产生的污水是生活污水，其生化性较好，各项污染物浓度较低，产生量较小，不会对第七师129团生活污水处理厂造成较大的负载。 2.4 运营期水环境监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“简化管理类”，参考《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），企业不涉及废水总排放口，因此对生活污水不做监测要求。 2.5运营期水环境影响结论 本项目运营期不排放生产废水，生活污水经化粪池预处理后委托当地吸污车拉运至第七师129团污水处理厂统一处理，对项目区地表水环境是可接受的。 3、运营期声环境影响及保护措施 3.1 噪声源分析与预测 （1）噪声源分析 营运期噪声主要来源于热风炉、烘干塔、运输车辆、物料传输装置等运转过程中产生的噪声。各设备类比同类项目相关资料，噪声源噪声强度如下表4-9。 表4-9 主要设备噪声一览表 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）. 1; 筛前提升机1; 60; 40; 11; /; 70; 隔声（-20dB）; 0：00~ 23：59. 2; 筛前提升机2; 85; 40; 11; /; 70. 3; 圆筒清理筛1; 60; 35; 1.2; /; 85. 4; 圆筒清理筛2; 85; 35; 1.2; /; 85. 5; 塔前提升机1; 60; 25; 41; /; 70. 6; 塔前提升机2; 85; 25; 41; /; 70. 7; 热风炉1; 50; 20; 2.0; /; 75; 减振（-10dB）. 8; 热风炉2; 90; 20; 2.0; /; 75. 9; 除尘器1; 48; 20; 1.2; /; 80. 10; 除尘器2; 92; 20; 1.2; /; 80. 11; 脱硫塔1; 48; 15; 1.2; /; 75. 12; 脱硫塔2; 92; 15; 1.2; /; 75. 13; 仓前提升机1; 60; 35; 37; /; 70; 隔声（-20dB）. 14; 仓前提升机2; 85; 35; 37; /; 70. 备注：表中坐标以厂界西南角（E84°49′7.170″、N44°52′18.765″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 （2）预测模式 依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用该导则附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测分析。按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），选择点声源预测模式来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。 a.户外声传播衰减： 包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。预测点的声级计算公式如下： 式中：Lp（r） ——预测点处声压级，dB； w ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp（r） ——预测点处声压级，dB； Lp（r0） ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 c.如果声源处于半自由声场，则上式等效为下列公式： LA（r）=LAw-20lgr-8 式中：LA（r） ——距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； LAw——点声源 A 计权声功率级，dB； r ——预测点距声源的距离。 d.贡献值的叠加 式中：Leqg噪声贡献值，dB； T预测计算的时间段，s； t i为i声源在T时段内的运行时间，s； LAi 为i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。产噪设备通过距离衰减、固定设备设置减振基础、墙体隔声等降噪，项目噪声预测结果详见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 噪声源; 降噪后叠加声级dB（A）; 声源至厂区边界距离; 预测值dB（A）; 标准值. 方位; 距离m; 昼间; 夜间. 提升机、清理筛、热风炉等; 76.34dB（A）; 东侧; 72; 39.2; 60; 50. 南侧; 30; 46.8; 60; 50. 西侧; 60; 40.8; 60; 50. 北侧; 30; 46.8; 60; 50. 由上表可知，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。 综上所述，建设项目噪声排放对周围的环境影响较小，噪声防治措施可行。企业在生产过程中应注意加强设备噪声治理，在项目新建过程中应重视减震工程的设计及施工质量。确保厂界噪声达标，不影响周边环境。 3.2 防治措施 环评建议要求采取以下措施对运营期噪声进行防治： （1）加强车辆管理，避免车辆不必要的怠速、制动、启动以及鸣号； （2）加强设备维护，对各机械设备及运输车辆进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； （3）加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间。 （4）高噪声设备集中布置在项目区东侧，同时采取集中控制，采取密闭隔离、减振等措施。 3.3 监测计划 本工程营运期噪声监测方案计划见表4-11。 表4-11 运营期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外东南西北处1m; 等效A声级; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限. 3.4运营期声环境影响结论 项目在采取了各项噪声控制措施后，对项目区声环境的影响是可接受的。 4、固体废物环境影响和保护措施 4.1 固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废物包括：（1）生活垃圾；（2）一般固体废物；（3）危险废物。 4.1.1生活垃圾 本项目建成后，拟聘用15名职工，职工生活垃圾以1kg/d·人计，则生活垃圾产生量为15kg/d（0.9t/a，以工作时间60d/a计）。生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门统一处置。 4.1.2一般固体废物 （1）杂质 根据建设单位提供资料，玉米中的杂质含量为0.1%，项目年烘干玉米12万吨，则产生杂质（碎粒、玉米红衣）合计约120t/a。这部分固体废物主要是有机质，集中收集在封闭的塑料袋内，贮存在一般固体废物贮存点，定期外售予附近农户用于堆肥。 （2）炉渣 灰渣、脱硫石膏采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的物料衡算法计算。 ①灰渣产生量按下式计算 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t；根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、灰渣产生量； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t（取4000t）； Aar——收到基灰分的质量分数，%（取4.03）； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%（取10）； Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg（取3767）。 则灰渣产生量为205.69t/a。 ②脱硫副产物产生量按下式计算 式中：E——核算时段内脱硫副产物产生量，t； Mf——脱硫副产物摩尔质量（取172）； ES——核算时段内二氧化硫脱除量，t（计算得6.65）； 64——二氧化硫摩尔质量； Cs——脱硫副产物含水率，%（取10）； Cg——脱硫副产物纯度，%（取90）。 计算得脱硫副产物（石膏）产生量为22.06t/a。 锅炉下部排出的灰渣由除渣口直接落入设有重型板链除渣机的灰渣沉降池内，为使高温灰渣降温，除渣沟内会添加水，用水来自降温后锅炉排污水，以达到节约用水的要求，湿渣最终由板链除渣机输送至自卸车运至场内灰渣库，封装在封闭的塑料袋内。除尘器灰斗内的烟灰经框链除灰机运至灰渣沉降池内，与灰渣共同处理。灰渣、飞灰经灰渣池加水降温搅拌后封存在封闭的塑料袋内，然后贮存在灰渣库内，定期清运，可作为灰肥外售附近农户还田使用；脱硫副产物（石膏）经脱水后在灰渣库覆盖堆存，可作为建材原料定期清运、综合利用，不能利用的，送固废填埋场处理，运营期间锅炉产生的灰渣、烟灰、脱硫渣对周边环境影响较小。 灰渣经灰渣池加水降温搅拌后封存在封闭的塑料袋内，然后贮存在灰渣库内，灰渣库建设标准应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，对灰渣库进行分区、硬化并做防渗处理。 （3）除尘器收集的粉尘 陶瓷多管+布袋除尘器收集的粉尘量约为1.998t/a，这部分粉尘掺水拌湿后封存在封闭的塑料袋内，然后在灰渣库内暂存，定期外售予建筑材料生产企业作为原料。 （4）生物质燃料及脱硫剂等废包装袋 项目生物质燃料及脱硫剂为袋装，会产生废包装袋，产生量约为0.5t/a，集中收集后外售当地废品回收站。 （5）废布袋 布袋除尘器定期由厂家检修更换，产生的废布袋约为0.2t/a，由设备厂家回收处理。 4.1.3、危险废物 根据《国家危险废物名录》（2025年版）中规定，本项目生产设备定期更换的废机油、擦拭机械设备产生的含油抹布、机油废包装桶属于危险废物。 项目危险废物识别见表4-12。 表4-12 项目危险废物识别表 序号; 危险废物名称; 《国家危险废物名录》（2025年版）中规定. 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿废物; 非特定行业; 900-217-08; 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油; T，I. 2; 废油桶; HW08废矿物油与含矿废物; 非特定行业; 900-249-08; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; T，I. 3; 含油抹布; HW49其他废物; 非特定行业; 900-041-49; 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质; T/In. （1）含油抹布 在设备检修保养以会产生少量含油抹布，产生量约为0.05t/a，含油抹布为危险废物，根据《危险废物豁免管理清单》可知，混入生活垃圾的含油抹布全过程不按危险废物管理。本项目产生的含油抹布随生活垃圾送至垃圾填埋场卫生填埋。 （2）废机油、废油桶等 项目设备保养维修过程会产生废机油，本项目年产废机油约为0.2吨/年。根据《国家危险废物名录》（2025版），废机油属于危险废物（HW08，900-217-08），收集后交由有资质单位处置。 废机油桶产生量按每个废机油桶20千克计，废机油桶规格为200千克/桶，废机油桶使用量为1个，则废机油桶产生量约为0.02吨/年。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW08其他废物，废物代码：900-249-08，收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处置。 4.1.4 固体废物污染源源强汇总 综上，对本项目产生的各类固体废物进行汇总，具体如下表。 表4-13 固体废物污染源汇总情况一览表 名称; 属性; 代码; 产生量（t/a）; 处置措施; 最终去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 900-002-S64; 0.9; 环卫部门清运; 卫生填埋. 杂质; 一般固体废物; 900-999-S59; 120; 外售农户堆肥; 综合利用. 炉渣; 900-099-S03; 205.69; 外售农户作为灰肥还田; 综合利用. 除尘器收集的粉尘; 900-999-S59; 1.998; 外售建材企业作为原料; 综合利用. 废包装袋; 900-999-S59; 0.5; 外售当地废品回收站; 综合利用. 废布袋; 900-009-S59; 0.2; 设备厂家回收处理; 综合利用. 脱硫石膏; 900-099-S06; 22.06; 外售建材企业作为原料; 综合利用. 含油抹布; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.05; 与生活垃圾一起交环卫部门清运; 卫生填埋. 废机油; HW08 900-209-08; 0.2; 交由具有相应处理资质的单位进行处置; 综合利用. 废油桶; HW08 900-249-08; 0.02. 4.2 危险废物的管理要求 建设单位设置危险废物贮存点，用于暂存废油液、废油桶，定期交由有资质单位处置。新建危险废物贮存点位于项目区东北角，占地面积约为10m²。 危险废物贮存点的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）有关规定，本项目产生的危险废物处置通过已建成的危险废物贮存点进行暂存。危险废物在厂区内进行暂存和转运时应满足以下要求。 4.2.1一般规定 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设 贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 4.2.2本项目设置贮存库的具体要求 ①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 4.2.3容器和包装物污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 4.2.4贮存过程污染控制要求 （1）一般规定 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ⑤易产生粉尘和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 （2）贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 4.2.5委托处置要求 项目贮存的危险废物由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目危险废物，同时，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务： （1）核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息； （2）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息； （3）按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置； （4）将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人； （5）法律法规规定的其他义务。 本项目建设单位不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。 4.2.6危险废物管理计划和管理台账 本项目在设备的日常维护、检修、保养过程中会产生少量的废机油、废油桶、废含油抹布，依据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本单位是产生危险废物的单位，故应按照规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。建设单位应当废物的单位应当按照实际情况填写记录有关内容，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。危险废物管理计划制定执行如下要求： （1）制定单位 同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。 （2）制定形式及时限要求 ①产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。 ②产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 ③危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。 （3）一般原则 ①危险废物环境重点监管单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物自行利用/处置情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。 ②危险废物简化管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。 ③危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。 ④危险废物记录台账保存时间原则上应存档5年以上。 4.3 一般固体废物管理要求 依据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）严格落实固体废物台账制度和设置要求。具体如下： （1）台账记录要求 ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。附表1至附表3属于必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产生工业固体废物的单位均应当填写。 ②附表1应当结合环境影响评价、排污许可证等材料，根据实际生产运营情况填写固体废物产生信息；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及流向信息均必须根据实际情况如实记录。 ③附表4至附表7表格应及时填写，确保每一批次的固体废物来源信息与流向信息、数量信息与人员信息一一对应。对于批次产生的固体废物应按次填写，对于连续产生的固体废物应按日填写。 ④产废单位应当结合自身固体废物产生实际情况，从附表8中选择对应的固体废物类别和代码填写台账记录表。附表8同样适用于工业固体废物排污许可申请与核发等相关工作。 ⑤一般工业固体废物管理台账应由专人管理，防止遗失。一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5 年。 ⑥鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所等关键点位设置视频监控，提升台账记录信息的准确性。 ⑦鼓励有条件的产废单位采用信息化手段建立电子台账，实现一般工业固体废物管理台账的数字化、信息化。 （2）一般固体废物暂存处技术要求 依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），本项目设置的一般固体废物贮存场所应设置在封闭的库房内，同时应做好防渗漏、防雨淋、防尘措施。 4.4 固体废物处置合理性分析 灰渣及脱硫石膏中不含有毒物质，属于一般固体废物，堆存在封闭灰渣库，短时间内不会对环境造成不利影响。但如果长期堆放，废渣干燥后，大风天气时将产生扬尘，雨雪天气时会产生淋溶水，对周围环境可能会产生不利影响。同时，废渣长期堆存在厂区，将会占用厂区用地，影响厂区环境美观。本项目新建全封闭式灰渣库，尽量减少粉尘污染物可能对环境的不利影响。另外堆场采取地面硬化措施，地表修建径流排渠，将地表径流排入沉淀池中。 玉米烘干过程产生的碎屑、红衣均为有机质，集中收集后定期出售给附近农户用于堆肥。 除尘器除尘灰加湿搅拌后外运，用于建材企业原料使用。 项目生物质燃料及脱硫剂为袋装，会产生废包装袋，产生量约为0.5t/a，集中收集后外售当地废品回收站。 布袋除尘器定期由厂家检修更换，产生的废布袋约为0.2t/a，由设备厂家回收处理。 废渣堆存时间设计不超过3天，每天及时拉运，尽量减少在厂区堆存时间及堆存占地。灰渣库的建设方案应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中第Ⅱ类一般工业固体废物的有关规定进行设计。同时灰渣、脱硫石膏、飞灰在灰渣库内分区暂存。 锅炉燃烧产生的锅炉渣、除尘灰、脱硫石膏目前多数用作建筑材料的原料，目前已经有比较成熟和稳定的处置方向。本项目固体废物在灰渣库内暂存后，定期外售给附近县市的建筑建材公司用作原料是可行的，采取上述措施后，工程产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染，措施可行。筛选的杂质全部有机质，外售给附近农户用于堆肥。故本项目生产过程产生的固体废物100%综合利用，实现废物减量化、资源化和无害化。 5、运营期地下水、土壤环境影响及保护措施 5.1 运营期对地下水、土壤环境影响 对于沉淀池及危险废物贮存点地下水防污控制原则，应坚持“注重源头控制、强化监测手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”的原则，其宗旨是采取主动控制，避免废水泄漏事故及防渗措施失效事故的发生，但若发生事故，则采取应急响应处理办法，尽最快速度处理，严防污染物进入地下水环境造成不良影响。 本项目严格按照根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对厂区提出防渗要求及相关要求进行场地防渗，阻断可能引起地下水污染的途径，同时加强管理和定期检查。 5.2 保护措施 严格按照国家相关规范要求，对贮存区域地面采取相应防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 本项目根据各功能单元是否可能造成污染及项目实际情况，防渗情况详见下表4-14。 表4-14 项目防渗情况一览表 序号; 防渗分区; 厂区区域; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 危险废物贮存点; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. 化粪池、灰渣池、脱硫废水循环池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 2; 一般防渗区; 生产区、热风炉、灰渣库; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 厂区其他区域; 一般地面硬化. 对于重点防治污染区执行地面防渗设计；要求防渗等级不大于1.0×10-12cm/s，可采用现浇防渗钢筋钢纤维混凝土层（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）、防渗涂料面层（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）。 对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场进行设计。一般固体废物暂存处、仓储车间天然基础层的渗透系数均大于1.0×10-7cm/s，因此应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。一般采用现浇防渗混凝土层即可满足相应标准。 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。通过上述措施，可大大减少污染物进入地下水的可能性。 综上，本项目产生的生活污水经化粪池预处理后委托当地吸污车拉运至第七师129团污水处理厂统一处理，危险废物贮存点重点防渗，各个地下水污染区按照上述要求设置防渗、导流措施。对项目区的水环境影响是可接受的。 5.3 跟踪监测 根据污染影响类指南相关章节要求，本项目在采取分区防渗、应急收集等措施下，不存在地下水、土壤污染途径，故本次不提出地下水、土壤跟踪监测的要求。 6、环境风险分析 6.1 风险物质及风险源分布情况 6.1.1主要风险物质识别 （1）有毒有害气体：本项目无有毒有害气体产生。 （2）易燃易爆物：本项目危险废物暂存间储存少量废机油，最大储量以0.1计。 本项目危险化学品特性见下表。 表4-15 项目化学品危险特性表 名称; 中文名称; 机油、润滑油. 理化性质; 外观与形状; 浅黄色黏稠液体. 相对密度（水=1）; 0.875. 凝固点（℃）; ＜-18. 沸点（℃）; 240~400. 闪点（℃）; ＞200. 引燃温度（℃）; ＞250. 饱和蒸汽压（KPa）; 0.17（145.8℃）. 爆炸特性与消防; 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 燃烧性; 可燃. 禁忌物; 硝酸、高锰酸钾等强氧化物. 燃爆危险; 可燃液体，火灾危险性为丙类；遇明火、高热可燃。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 灭火剂; 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 健康危害; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心、严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触着，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 个体防护; 工程控制; 密闭操作，注意通风. 呼吸系统防护; 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时应佩戴空气呼吸器. 眼睛防护; 戴化学安全防护眼镜. 身体防护; 穿防毒物渗透工作服. 手防护; 戴橡胶耐油手套. 其他防护; 工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触. 急救措施; 皮肤接触; 脱去污染的衣着、用大量流动清水冲洗。就医. 眼睛接触; 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医. 食入; 饮足量温水，催吐。就医. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作注意事项; 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），带化学安全防护眼镜，穿防毒无渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备，防止蒸汽泄漏到工作场所空气中，避免与氧化剂接触，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储，配备相应品种和数量的消防器材，储区应备有泄漏应急处理设备和的收容材料。. 6.1.2 生产设施和风险类型风险识别 （1）本项目产生的环境风险主要是烟气超标排放和火灾引发的次生污染和危害。 （2）项目区发生火灾引发的次生环境污染和消防废水环境污染。 6.1.3 环境风险评价的等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-16 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。风险物质数量与临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 当企业存在多种风险物质时，则按照下式进行计算 式中：q1、q2、q3、qn为每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、Q3、Qn为每种风险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。 本项目废机油最大储量0.05t，则本项目Q=0.05/2500=2×10-5＜1，故本项目风险潜势为I，按照下表确定评价等级。 表4-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 通过上表可知，本项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 6.2环境敏感目标 本项目位于第七师胡杨河市129团奎车公路以北、东羊场以东，项目西南侧五五新镇居民区为环境风险敏感目标。 6.3 环境风险后果分析 火灾的危害主要来自三方面，一是火源失去控制蔓延发展造成损失，另一方面是烟雾的快速、大方面扩散造成损失。最后是灭火过程中大量消耗消防用水，产生大量消防废水，可能污染地面土壤和地下水。 本项目陶瓷多管除尘器一旦发生故障，极可能造成颗粒物超标排放。脱硫措施发生故障则会造成二氧化硫超标排放。 废机油发生泄漏可能造成土壤和地下水污染。 6.4 风险防范措施 6.4.1 生物质燃烧烟气净化处理系统故障风险分析 （1）生物质燃烧烟气净化处理系统出现故障的一般原因 本工程热风炉除尘脱硫脱硝系统采用陶瓷多管除尘器+钙钠双碱法脱硫净化的工艺。一旦烟气净化处理系统出现故障，会使系统处理效果下降，甚至不能运行；同时脱硫、除尘效率也会随烟气净化处理系统运行工况和热风炉工况的变化而有所波动。另外，陶瓷多管除尘器受燃烧烟气腐蚀漏风及热风炉工况发生变化等因素，都会使除尘器效率受到影响，严重时除尘效率会急剧下降，同时除尘器输灰系统如发生破损等事故，易产生粉尘外泄，对周边环境造成不良影响，进而影响生物质燃烧烟气净化处理系统的处理效率，造成污染物超标排放。 （2）事故影响分析及应对措施 大气环境影响预测表明，本工程在正常工况下，排放的各类污染物对项目地周边环境质量现状的影响很小，但烟气净化处理系统如出现事故，外排烟气会导致下风向污染物浓度急剧增大，对周边环境空气造成不利影响。本工程采用的清灰技术已经相当成熟，运行稳定，操作方便灵活。因此，只要加强对设备操作和维修人员的培训，熟练操作即可避免烟尘风险排放事故的出现。 6.4.2 烘干厂粉尘、烘干设备及成品库房风险分析 （1）粉尘危害、烘干设备火灾危害及成品库房火灾危害分析 ①粉尘危害 粉尘是指悬浮于空气中的微小颗粒物，是在初清、输送、烘干等过程产生的。粉尘为可燃的有机物质，平均粒径为20~50um，爆炸下限浓度为67~93g/m3，因此项目具有一定的爆炸危险特性。此外，粉尘还会影响人的呼吸系统的健康，易造成肺部及呼吸等方面的职业病。 ②烘干设备火灾危害 玉米烘干设备引发的火灾是由于烘干设备的绝缘大量使用塑料、橡胶、稀释剂等易燃物品，在烘干设备运行时，由于过载、短路、漏电或开关的动作，熔断器的烧断，都可能引起高温、高热或产生电弧、放电火花，从而导致火灾和爆炸事故的发生。 ③成品堆放库房火灾危害 成品堆放库房发生火灾的风险是由于烘干后的玉米如长期且大量堆放于烘干厂内，在遇到明火或极端高温时有可能发生的火灾。 （2）烘干厂相应事故防范措施 ①粉尘事故防范措施 为保证库区生产的顺利进行，保证生产环境的卫生，有效地预防粉尘爆炸发生，评价建议采取以下措施： A.严格执行GB17440-1998《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》中相关规定。 B. 控制、降低空气中的粉尘浓度，加强通风。 C.严禁明火作业，储粮流程中选用磁选装置，去除铁质等杂质。 D.电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 E.加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 ②烘干设备火灾或爆炸事故防范措施 A. 排除易燃易爆环境 保持良好通风，加速空气流通和交换，能有效降低因连续工作导致的烘箱温度升高，使之远离爆炸风险。 B.排除各种电气火源 为了防止电气火灾与爆炸事故的发生，首先应当正确地选择、安装、使用和维护电气设备及线路，并按规定正确采用各种保护措施。并定期检查，及时发现着火隐患。 C.加大消防监督、整顿力度 严格按照电气安全规程等国家有关法规规定，加大监督力度，对在安全检查中发现的电气安装不合格、线路老化、用电设施不配套，乱拉乱接、超负荷运行等问题，必须将其及时纠正。 ③成品堆放库房火灾事故防范措施 为避免堆场发生火灾，烘干后的玉米应待到温度恢复至进料温度时及时运至库房或打包外运；在遇极端高温时加强对临时存放厂的降温与通风，从而避免堆放仓库火灾的发生。 6.4.3 事故发生后的合理施救措施 抢险人员必须佩戴氧气呼吸器，不能采用口罩或其他不能防止一氧化碳中毒的呼吸器具。进入气体扩散区域的人员，应着全棉内衣和相应的劳动防护服，确保发生爆炸时不受伤害。接近燃烧区域的人员应穿戴防火隔热服，防止热辐射灼伤。水枪阵地，尤其是下风方向的，要尽可能避开管道、设备，防止管道、设备突然破裂造成中毒事故。火场指挥员要注意观察风向、地形及火势，从上风或侧上风接近火场，一旦发现爆炸征兆，及时组织撤离。 施救人员出现头晕、呕吐等中毒症状，应及时送往医院救护。若人员出现口吐白沫、失去知觉、停止呼吸等反应，应使其离开现场并立即施人工呼吸，待恢复知觉后送往高压氧舱进行治疗。停放车辆时，要选择上风或侧上风方向，保持适当距离，车头面向便于撤退的方向。停放时要避开着火设备、易爆罐体突破的方向，防止爆炸飞散物损毁车辆。 6.5 应急预案的建立 针对以上的分析，建设单位在项目实施后应该建立相应的环境风险事故应急预案。应急预案所要求的基本内容可参照下表中的相关内容。 表4-18 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标（装置区），环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 项目区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 6.6 风险评价结论 本项目风险潜势为I，进行简单分析，具体如下表。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 第七师129团玉米烘干厂建设项目. 建设地点; 第七师胡杨河市129团奎车公路以北、东羊场以东. 地理坐标; E84°49′10.094″，N44°52′20.660″. 主要危险物质及分布; 废机油，储存在危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 生物质燃烧废气超标排放，火灾事故此生危害污染大气，消防废水处置不合理污染地下水，废机油泄漏污染土壤和地下水. 风险防范措施要求; （1）该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有严重的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （2）建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。 （3）确保各项环保治理措施切实可行，并保证治理设施正常运行，且做到达标排放。 （4）定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。. 填表说明： 根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报备地环境主管部门备案。. 6.6.1 事故性排放风险评价结论 脱硫塔设备、除尘器长期疏于管理的情况下，会出现故障，采取定期检修，加强管理，风险是可接受的。 6.6.2 火灾事故风险评价结论 火灾的发生完全是可以避免的，项目建设初期配套完善各类消防设施，运营过程加强管理和巡检。将火灾的发生控制在发生前和初期阶段，造成的环境风险是可控的。故认为该项目火灾环境风险是可接受的。 7、运营期生态环境影响和保护措施 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态环境影响评价。 为了进一步降低项目噪声、颗粒物对西侧居民区的影响，环评建议在项目区西侧及南侧种植宽度为5m的绿化带，树种应选用本地常见的阔叶树种为主，例如白桦树、欧洲山杨等。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#生物质热风炉排气筒（DA001）/烘干炉燃烧烟气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 通过一套低氮燃烧技术+陶瓷多管除尘+布袋除尘+双碱法脱硫净化后通过15m高排气筒外排 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值 |
|  | 2#生物质热风炉排气筒（DA002）/烘干炉燃烧烟气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 通过一套低氮燃烧技术+陶瓷多管除尘+布袋除尘+双碱法脱硫净化后通过15m高排气筒外排 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值 |
|  | 生产区无组织排放 | 颗粒物 | 卸粮口、进料口处设置密闭罩；输送环节设置密闭廊道，密闭筛分；烘干车间封闭作业，车间内加强通风，定期洒水清扫；设置封闭燃料库房和灰渣库房；无组织粉尘自然沉降等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水暂存于厂区防渗化粪池，委托当地吸污车定期拉运处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 生产车间各类生产机械 | 噪声 | 设置双层隔声窗，选用低噪声设备，风管设置软连接。噪声较高设备设置减振基座和隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集，集中交由环卫部门统一清运卫生填埋；烟灰、石膏全部外售给建筑公司用作原料使用；灰渣外售农户作为灰肥还田、杂质外售农户用于堆肥；废包装袋集中收集后外售当地废品回收站；废布袋由设备厂家回收处理。危险废物交由具有相应处理资质的单位进行后续处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 在场内分别建立雨、污收集管网，实行雨污分流制。雨水经明沟排至厂区绿化带，生活污水经排入防渗化粪池，委托当地吸污车定期拉运处理；各装置之间管道采用架空敷设，便于及时发现渗漏，防止地下水污染；场内要采取综合防渗措施，防止污染物下渗。危废暂存间、化粪池、灰渣池、脱硫废水循环池等污染性大且较易接触地下水的区域为重点污染防渗区；一般固体废物暂存处、仓储车间为一般防渗区；职工生活区等其他区域为非污染区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期控制施工作业面，不随意堆放建筑材料，施工结束后恢复施工迹地，运营期场地内地面硬化。 在项目区西侧及南侧种植5m宽的绿化带，以本地常见的阔叶树种为主。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建立健全突发环境事件应急预案，建立风险应急制度及应急演练计划，突发环境事件应急预案应通过专家评审并在环境主管部门备案；加强设备保养和巡检，保证设备设施的正常运行，不得出现跑冒滴漏的情况。加强消防巡检和管理，防止出现大规模火灾。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境体制与机构 本项目建成后，由建设单位主管环保工作，负责项目的环卫工作。应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测由当地环境监测站或具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。 2、管理职责 （1）贯彻执行国家、自治区级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本厂实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）组织和管理本项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 （3）定期进行本项目环境管理人员的环保知识和技术培训工作。 （4）通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 （5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （6）科学组织项目运营。通过及时全面了解运营情况，均衡游客接待，使配套服务各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 （7）加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 （8）设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。 （9）废弃物管理。针对项目营运期产生的生活垃圾，应集中收集及时处理，严禁长时间在厂区堆存污染环境。 3、排污口规范化管理 3.1 排污口标识 项目应完成废气排放源、噪声排放源、一般固体废物堆场的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995）及其修改单，详见下表5-1。 表5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险固体废物. 提示 图形 符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场所; 表示危险固体废物贮存、处置场所. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 同时根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）已执行（2023年7月1日），危险废物贮存库及容器标签具体示例如下： 表5-2 危险废物贮存库及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外（粘贴于门上或悬挂）; 按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置。. 粘贴于危废贮存容器; 按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置。. 3.2 排污口监测 废气、废水排污口要求按照《污染源监测技术规范》设置采样点。 3.3 排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 4、排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目涉及的主要行业具体如下表。 表5-3 排污许可证分类管理表 序号; 本项目涉及行业类别; 分类管理情况; 备注. 1; 96热力生产和供应443中“单台合计出力20吨/小时以下的锅炉”; 简化管理; /. 根据上表可知，本项目应依据相应行业的《排污许可申请与核发技术规范》进行简化管理，应在全国排污许可证管理信息平台申报系统中填报相应的信息表。 5、环境保护投资 本项目环保投资包括在废气、废水、噪声及固体废物防治措施的投资。项目设计总投资5000万元，其中环保投资131万元，占投资的2.62%，本项目环保投资概算见下表。 表5-4 环保投资情况一览表 项目; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 生物质热风炉; 陶瓷多管+布袋除尘器2套; 26. 钙钠双碱法脱硫设备+15m高排气筒2套; 30. 无组织粉尘; 卸粮口、进料口处设置密闭罩；输送环节设置密闭廊道，密闭筛分；烘干车间封闭作业，车间内加强通风，定期洒水清扫；设置封闭燃料库房和灰渣库房；无组织粉尘自然沉降等措施; 20. 废水; 生产废水; 生产废水处理和循环利用系统、化粪池; 10. 噪声; 提升机、风机; 风机口加清声器+减振基础+隔声罩; 10. 各类泵; 电机隔音罩+减振基础. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集箱、危险废物暂存间; 5. 生态; 绿化带; 厂区西侧种植5m宽的阔叶绿化带; 15. 其他; /; 环评、环境监理、环境监测、竣工验收等; 15. 环保投资合计; 131. 项目总投资; 5000. 环保投资占比; 2.62%. |

# 六、结论

综上所述，本项目符合产业政策要求；项目符合“三线一单”管控要求；本项目拟采取的环境保护措施技术经济合理，产生的废气、废水和噪声均能达标排放，环境影响可接受；建设单位只要项目在实施过程中，切实落实本报告提出的各项污染防治措施、环境风险防控措施，确保环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.408t/a | / | 0.408t/a | +0.408t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 2.856t/a |  | 2.856t/a | +2.856t/a |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 18m3/a |  | 18m3/a | +18m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.0054t/a | / | 0.0054t/a | +0.0054t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0036t/a | / | 0.0036t/a | +0.0036t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0063t/a | / | 0.0063t/a | +0.0063t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00045t/a | / | 0.00045t/a | +0.00045t/a |
| 一般工业 固体废物 | 杂质 | / | / | / | 120t/a | / | 120t/a | +120t/a |
|  | 炉渣 | / | / | / | 205.69t/a | / | 205.69t/a | +205.69t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 1.998t/a | / | 1.998t/a | +1.998t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 脱硫石膏 | / | / | / | 22.06t/a | / | 22.06t/a | +22.06t/a |
| 危险废物 | 含油抹布 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①