师市环审〔2026〕4号

关于胡杨河经开区百盛物资循环利用产业园

建设项目（一期、二期）环境影响报告表

的批复

新疆百盛物流有限公司：

你公司《关于审批<胡杨河经开区百盛物资循环利用产业园建设项目（一期、二期）>的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于第七师胡杨河经济技术开发区南园区，项目区中心地理位置坐标为东经84°51′42.159″，北纬44°51′8.423″。项目新建生产车间、综合楼等构筑物，购置报废机动车拆解生产线1条、废旧冰箱拆解破碎生产线1条、废旧洗衣机拆解生产线1条、废旧空调拆解生产线2条、废旧电视/电脑拆解生产线1条和废光伏板拆解生产线1条。项目总投资44271.8万元，其中环保投资381万元，占总投资的0.86%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。车辆拆解废油液抽取区域上方设置集气罩，废气经集气罩收集通过1套两级活性炭吸附后，由15米高排气筒（DA001）排放；车辆拆解等离子切割、打包区域上方分别设置集气罩，废气经集气罩收集通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒（DA002）排放；废钢铁破碎磁选工段产生的废气经集气罩收集，通过旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由15米高排气筒（DA003）排放；废油液贮存间产生的废气经集气罩收集，通过两级活性炭吸附后，由15米高排气筒（DA004）排放；废冰箱拆解预处理、抽氟、沥油各工段均设置集气罩收集废气，预处理废气通过袋式除尘器处理，抽氟、沥油废气通过两级活性炭吸附处理，处理后的废气共由15米高排气筒（DA005）排放。冰箱箱体及其他电器电子壳体破碎产生的废气经集气罩收集，通过旋风分离器+袋式除尘器+两级活性炭吸附处理后，由15米高排气筒（DA006）排放；废洗衣机拆解生产线各工段设置集气罩收集废气，通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒（DA007）排放；废空调拆解预处理、抽氟、沥油各工段均设置集气罩收集废气，预处理废气通过袋式除尘器处理，抽氟、沥油废气通过两级活性炭吸附处理，处理后的废气共由15米高排气筒（DA008）排放；废电视/电脑拆解各工段产生的废气经上方集气罩收集，通过布袋除尘器处理，荧光灯管拆解产生的废气经两级载硫活性炭吸附处理，处理后的废气共由15米高排气筒（DA009）排放。以上各工段有组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、铅及其化合物、汞及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求。

热解炉采用低氮燃烧，热解废气经炉内负压收集，通过高温旋风分离器+两级碱液吸收塔+两级冷凝+电捕焦油器+活性炭吸附+RCO催化燃烧系统处理，处理后的废气由15米高排气筒（DA010）排放。热解废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》限值要求，林格曼黑度、氟化物的排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4要求，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求。

光伏板筛分废气经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒（DA011）排放。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求。

厂房采取封闭式，并设置抽排风系统，保持车间通风，定期对车间进行打扫。厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求，厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

该项目VOCs排放总量不超过0.829吨/年，NOX排放总量不超过0.111吨/年。

（二）严格落实水污染防治措施。厂区内建设一座处理规模为5立方米/天污水处理站，采用“油水分离+絮凝沉淀”工艺。车辆拆解地面冲洗废水、洗衣机拆解平衡盐水、光伏板热解废气喷淋塔排污水经厂区内污水处理站处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度中三级标准后，同生活污水一并通过市政排水管网排入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类功能区环境标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。危险废物中废油液采用专用回收油罐储存，分区暂存于危险废物贮存库的废油液贮存间内；废铅酸蓄电池采用专用耐酸封闭容器贮存于危险废物贮存库的废铅蓄电池贮存间，其他危险废物分区储存在综合危废贮存间，定期交由有资质的单位处置。一般固体废物中废钢铁、废有色金属、废塑料、废橡胶、废旧玻璃、废车用电子零部件、废安全气囊、废旧动力蓄电池、海绵及座椅材料、轻质物质、安全带及相关纺织品、压缩机、电线电缆、磁条、电容、聚氨酯泡沫、调频器、蒸发器、线圈、扬声器、电子枪、消磁线、液晶屏、电源、喇叭、硬盘、硅料、接线盒、焊带、炭黑定期外售；不可利用的其他一般工业固废和除尘器收集粉尘定期清运至一般固废填埋场填埋处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置。

（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施，对生产车间、危险废物贮存库、初期雨水收集池、应急事故水池、废油液事故收集池，铅酸电池事故收集池、污水处理站进行重点防渗。对报废机动车贮存区、废钢破碎加工车间、一般固废暂存间进行一般防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。厂内定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（七）加强施工期环境保护，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可证。

七、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

八、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2026年1月23日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、胡杨河经济技术开发区应急管理和环境保护局。

兵团第七师胡杨河市生态环境局             2026年1月23日印发